ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İSTİF İŞİNDE DİKKAT EDİLECEK TEKNİK ESASLAR

Madde 1- İhale miktarının noksan veya fazla çıkması

Teknik Şartnamenin I.Bölümünde yazılı olan miktarlar tahmini olduğundan kesim sonunda yapılacak ölçme neticesinde ortaya çıkacak hacim noksanlığı için, işi alan yüklenici idareden tazminat talebinde bulunamayacak olup; yükleniciye yapılacak ödeme tutarı teklif edilen birim fiyat ile yapılan iş hacminin çarpımı sonucu ortaya çıkacak miktar kadar olacaktır. Bu miktar yüklenici ile idare arasında akdedilen sözleşme bedelinin altında kalabilecek ancak sözleşme bedelinin üzerine çıkmayacaktır. Yüklenici tarafından yapılacak işte hacim fazlalığı çıktığı takdirde, iş sözleşmede belirtilen bedel oranında gerçekleştirilecektir. Ancak; sözleşmede belirtilen sözleşme bedelinin üzerinde yapılması gereken işin ortaya çıkması halinde idare işi yaklaşık maliyet ve eşik değer oranlarına göre mevcut ihale usullerinden birinin uygulanması suretiyle iş yeniden yaptırılacaktır.

Madde 2- İstif işinin programlanması

Yüklenici; Sözleşmenin imzalanmasına müteakip taahhüt ettiği iş için bir iş programı düzenleyecek, bu iş Programı İşletme Müdürlüğüne tasdik ettirilecektir.

Yüklenici; İşletme Müdürlüğünce tasdik edilmiş olan iş programına tamamıyla riayet edecektir.

Madde 3- İşin teslimi

İstif Yapılacak Satış İstif Yeri; Orman İşletme Şefi, Orman Muhafaza Memuru, ölçme-kesim işi ile görevli memur ve işi alan veya vekili ile müştereken gezilecek, iş yeri teslim tesellüm tutanağı düzenlenerek işi alana veya vekiline teslim edilecektir.

Madde 4- İşi yüklenen tarafından istif yerine gelen ve ölçü birimi m³ olan emval, TS.1350 Yuvarlak Odun ve Kerestelerin istiflenmesi kuralları Standardı’na uygun olarak istif yerinde görevli memurların gösterecekleri şekilde ve alınlarına işaretlediği ebat ve standarttaki sınıfları üzerinden cins ve nevilerine göre ayrı ayrı günü gününe muntazam olarak görevlilerce tayin edilecek yükseklikte istiflere alınacaktır. İstiflerde emvalin damgalı ve numaralı başları bir istikamet ve hizada bulunacaktır.

Ölçü birimi ster olanlar da TS.2378 ster istifi Yapım ve Ölçme Kuralları Standardı’na uygun olarak istif ve tasnif edilecektir.

Madde 5- Ölçü İşleri

Yapılan istiflerin ölçümü esnasında işi yüklenenin veya vekilinin hazır bulunması şarttır. Yapılan tebligata rağmen hazır bulunmadığı takdirde idarece ölçü ve tespit edilen miktarı kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 6- Sergide istife alınmayı bekleyen en fazla 200 m3 emval bulunmasına müsaade edilecektir. Sergideki emval miktarının 200 m3’ten fazla bulunması durumunda yüklenici yazılı olarak uyarılacaktır. İş süresi içerisinde en fazla 2 (iki) defa yazılı uyarı yapılacak olup, aynı durumun devam etmesi durumunda 3 üncü uyarıya gerek kalmadan sözleşme feshedilecektir. Ayrıca yeniden yapılacak olan ihaleye ait masraflar yüklenicinin bu tarihe kadar ki yapmış olduğu işlere ait istihkaklardan kesilecektir.

Madde 7- 4 üncü maddede belirtilen şartlara uygun istif yapılmadığı takdirde yükleniciye yazılı olarak 10 gün süre tanınmak suretiyle hiçbir ödeme yapılmadan bozuk istiflerin düzeltilmesi istenilebilir.

Düzeltmeler ilgili Standartlar ve gösterilen şekle göre yapılmadığı takdirde sözleşmesi feshedilecek ve genel hükümler uygulanacaktır.

İş bu özel teknik şartname İSTİF işleriyle ilgili olarak TEKNİK bölümlerini içeren 7 (yedi) maddeden ibarettir. Bu özel teknik şartname hükümleri okunmuş ve bu hükümler çerçevesinde işlerin yaptırılması taraflarca kararlaştırılmıştır…../……/……

İDARE					                      YÜKLENİCİ