| T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - AYDIN-KOÇARLI İLÇE MERKEZİ KOCABABA DERESİ ISLAHI - YAPIM İŞİ - BİRİM FİYAT TARİFLERİ |  |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü | AYDIN – 2020 |  |

KOCABABA–1 HER TÜRLÜ ZEMİNDE KAZI VE DOLGU YAPILMASI

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, açıkta ve her türlü zeminde kanal kazısı ve/veya ilgili sanat yapıları kazılarının yapılması, sıkıştırılmış veya sıkıştırılmamış dolgu imalatları ile kazı ve dolgu işlerine ait tüm nakliye işleri. (TL /m³)

Birim fiyata dahil olan masraflar:

Her türlü zeminde (her türlü kayada veya su içinde) her derinlik ve genişlikte dere yatağında yapılacak tarama ve ıslah maksadıyla veya tahliye kanalı kazılarının yapılabilmesi için güzergah üzerine rastlayan ağaçların kesilmesi ve bitki köklerinin sökülmesi, depo alanlarına taşınmak üzere taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, Orman İdaresi’ne veya sahiplerine teslim edilecekse o zamana kadar muhafazası,  istif yerinde yapılan her türlü işçilik, kazı kesitinde su çıkması halinde suyun tahliyesinin sağlanabilmesi için kazının İdare’nin onayı ile belirlenecek noktadan memba yönüne doğru yapılması, bunun yetersiz kalması halinde İdare’nin onayıyla pompajla su boşaltılması, bataklık ve balçık zeminlerde kazı makinasının yürütülebilmesi için altına kalas döşenmesi, patlatma veya kırıcı ile parçalama gerektiren veya gerektirmeyen kanal taban ve yüksek eğimli yamaç kazılarının, her derinlik, yükseklik ve genişlikte yapılabilmesi için, kazı sınırları dışında kalan zemini örselemeyecek şekilde İdare’ce kabul edilen usulle uygun lağım delikleri açılmak suretiyle, kayanın sertlik derecesine göre gereken miktarda dinamit ya da eşdeğeri olabilecek İdare’nin onaylayacağı patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmayarak, güvenlik tedbirleri alınarak bu zeminlerin kabartılması, mümkünse gerektiğinde kırıcılarla parçalanması veya parçalanmadan sökülmesi, en uygun her çeşit ve kapasitedeki alet, ekipman ve iş makinaları temin edilerek açık kanal kazısının yapılması, her türlü sandık kazısının yapılması, kanal kazısından çıkan malzemenin geri dolguya elverişli olan kısmının ayrılarak güzergah kenarına servis yolu temeli teşkil edilmek üzere yerleştirilmesi, reglajı, gerekli olan dolgunun uygunsa kazıdan çıkan malzeme ile yapılması değilse kazı malzemesinin eski yatakların boş kalan kısımlarımlarının doldurulması amacıyla taşınmak üzere taşıtlara yüklenmesi, kullanılacakları inşaat alanına taşınması, bu maksatla geçici servis yollarının yapılması,  boşaltılması, istiflenmesi, üzerinin düzeltilmesi, bu maksatla kazı makinaları ile taşıma araçlarının uyumlu şekilde işletilmesi, projedeki kazı derinlik ve sınırlarına ulaşıldıktan sonra temel kazı yüzeyinin temizlenmesi, düzeltilmesi, tesviye edilmesi, beton döküm hattı, dolgu hattı gibi proje temeline yaklaşıldığında yapılacak bütün itinalı kazıların ve düzeltmelerin yapılması, yapının temelle olan temasında zayıflık yaratabilecek tabakaların kaldırılması, projede belirtilen eğim ve palye genişliklerine sahip her türlü kazı şevlerinde gereken düzeltme işlemlerinin yapılması, , bütün bu sayılan iş kalemleri için gereken her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman, iş makinaları, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Kazı alanında gerekli olabilecek kaya bulonu, ankraj, püskürtme betonu, tel kafes ile istifli/istifsiz tahkimat yapılması gibi her türlü stabilizasyon tedbirlerinin alınması

Ölçü: Projesi üzerinden hesaplanan m3 cinsinden hacmidir.(Yapılan hesap neticesinde toplam kazı miktarının fazla olması halinde toplam kazı miktarı, toplam dolgu miktarının fazla olması halinde toplam dolgu miktarı esas alınacaktır.)

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

Notlar:

- Kazıya başlamadan önce güzergah gezilerek yer üstü ve yer altı engeller (mevcut içmesuyu şebekesi, kanalizasyon şebekeleri, telefon hattı, enerji nakil hattı, doğalgaz, petrol boru hattı, karayolu, köy yolu geçişleri, demiryolu vb.) tespit edilerek mevcut hat ve tesislere zarar vermeyecek ve/veya işlevini bozmayacak şekilde kazı yapılacak ve işler halde teslim edilecektir. Mevcut tesislerin zarar görmesi halinde sorumluluk yükleniciye aittir. Gerektiğinde mevcut hat ve tesisler yüklenici tarafından deplase edilecektir. Bu amaçla yapılan masraflar teklif edilen toplam fiyata dahil olup İdare tarafından yükleniciye bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- Güzergah ile çakışan; karayolu, köy yolu ve tarla yollarının dolgu yapılarak yeniden teşkili bu poz üzerinden ödenecektir.

- İşin yerine getirilmesi için, yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre yükleniciye ait giderler kapsamında olup bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- Güzergah değişikliği zorunluluğu olan durumlarda ilgili kazı imalatları bu poz üzerinden ödenecektir. Zemin cinsi, kazı yüksekliği ve/veya genişliği, YAS seviyesi v.s. gibi tatbikat aşamasında karşılaşılacak sıkıntılardan ötürü Yüklenici ilave bir bedel talep edemez.

- Teklif birim fiyata; kazı yapılacak yerin derinliği, yüksekliği, darlığı, genişliği, enine ve boyuna eğiminin fazla olması, elle kazı yapılması, patlayıcı madde kullanılmadan kazı yapılması, su içinde çalışma, su boşaltma, çamurda çalışma, vb. gibi nedenlerden dolayı oluşacak bütün müşkülat zamları ile kazıların yapılması, nakledilmesi, özel iş makineleri, alet, edevat kullanılması, 2. kez yükleme-boşaltma yapılması vb. gibi bütün masraflar ve her türlü zayiat bedeli dâhildir.

- Kazıdan çıkan malzemenin İdarenin de uygun göreceği şekilde projesine göre dolgu ve/veya seddeye elverişli olan kısımları dere yatağı yakınında tutulacaktır. Eski yatağın doldurulması gereken (varsa) bölümler için de bu malzeme kullanılacaktır. Eski yatağın doldurulmasında mesafe kriteri olmayıp kazı fazlası malzeme ile doldurma işi teşkil edilecektir. Serilmeye veya dolguya uygun olmayan malzeme İdarenin de uygun göreceği depolara taşınacaktır. Tüm bu taşımalar, yükleme boşaltmalar, malzemenin serilmesi sıkıştırılması için ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup teklif birim fiyatlara dahildir.

- Sanat yapılarına ait her türlü kazı fiyata dahil edilmiş olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- Bitkisel ve nebati toprak için sandık kazıları fiyata dahil edilmiş olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- İniş çıkış rampalarının kazısı fiyata dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- Tabakalar halinde sıkıştırılacak kısımlarda, her tabakanın teknik şartnamesindeki esaslar dahilinde sıkıştırılmış olduğu deney raporu ve tutanakla tespit edildikten sonra ikinci tabaka serilecektir. Her tabaka için deney raporu ve tutanak ibraz edilmedikçe bu fiyat uygulanmaz.

- Muhtelif cins silindirle sıkıştırma işleminden sonra silindirlerin teknik ve pratik olarak sıkıştıramadığı köşe, kenar şev gibi yerlerin el tokmağı, kompaktör veya diğer araçlarla sıkıştırılması karşılığı bu fiyata dahildir.

KOCABABA–2 ÇİMENTO HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI MADDE KULLANILMADAN YIKILMASI VE NAKLİ

Teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, çimento harçlı kârgir ve Horasan inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması ve nakli. (TL/m³)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı ve horasan inşaatın yıkılması, yıkımdan çıkan malzemenin ilgili mahalli idarenin göstereceği depo alanına nakliyesi, gerekli her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman, iş makinaları, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok

Ölçü: Röleve boyutları üzerinden m³ olarak kargir hacmi. Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır. Her biri 0,25 m³' ten küçük olan boşluklar düşülmez sıva varsa ölçüye dahil edilir.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

KOCABABA–3 PATLAYICI MADDE KULLANILMADAN DEMİRLİ VEYA DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI VE NAKLİ

Teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, demirli veya demirsiz beton inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması ve nakli. (TL/m³)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması, yıkımdan çıkan malzemenin ilgili mahalli idarenin göstereceği depo alanına nakliyesi, gerekli her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman, iş makinaları, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok

Ölçü: Röleve boyutları üzerinden ve yıkılan yerin boyutlarına göre m³ olarak beton hacmi.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

KOCABABA–4 OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması. (TL/m³)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda ya da su içinde yalnız atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz taş dolgu yapılması, üst tabakasının düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, donanım, ekipman, nakliye, iş makinaları, enerji, su, su boşaltma bedeli vs. giderler ile şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, taşımalar, müteahhit karı, sigorta ve genel giderler.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden m³ türünden taş dolgu hacmi.(Proje üzerinden ölçü yapılamıyorsa; inşaata başlamadan evvel mücbir şartların zikredilmesi suretiyle yüklenici ve kontrol teşkilatı arasında düzenlenecek tutanağın İdare tarafından onaylanması şartıyla; kamyonda ölçülmek suretiyle ödeme yapılabilir. Kamyonda ölçü: Tartı esasına göre yapılır. Bitmiş yapının birim hacim ağırlığı 1.800 ton/m³ alınarak metreküpe çevrilir. Tartı istasyonu dolayısıyla taşıma mesafesinde uzatma yapılmaz. Tartı masrafları müteahhide aittir.)

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Notlar:

- Kaya ocağından temin edilen malzeme haricinde toplama taş kesinlikle kullanılmayacaktır.

- 40 cm. den az kalınlıkta taşla dolgu yapılmaz.

KOCABABA–5 NEVRÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 1,500-3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL)

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, nevrürlü çelik hasırın(1,500 - 3,000 kg/m2 arası, 3,000 kg/m2 dahil) temin edilmesi, işbaşına taşınması ve hazırlanıp yerine konması. (TL/ton)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak, hasır çeliklerin temini, işyerine veya işbaşına kadar taşınması, projesine göre hazırlanması, yerine konması ve bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, ekip, ekipman, alet ve edevat giderleri ile iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş makinaları, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok

Ölçü: Projesine göre hesaplanan ton cinsinden hasır çeliğin ağırlığıdır.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Notlar:

- Yukarıda tariflenen imalatlar için gerekli her türlü malzemenin temini, yükleme-boşaltma, istifi, muhafazası, taşınması ve işçilik teklif birim fiyatlara dahildir.

- Tariflenen imalatın gerçekleştirilmesi için yapılacak ilave yükleme, boşaltma, nakliye, istif ve işçilik giderleri için herhangi bir ek bedel ödenmez.

HASIR ÇELİK AĞIRLIK CETVELİ

ÇUBUK ARALIKLARINA GÖRE kg / m2

(mm)

Çap  kg/m	           50 	 75 	100 	150 	200 	250    300

4.0	0.099		1.97	1.32	0.99	0.66	0.49	0.39	0.33

4.2	0.109		2.18	1.45	1.09	0.73	0.54	0.44	0.36

4.6	0.130		2.61	1.74	1.30	0.87	0.65	0.52	0.43

5.0	0.154		3.08	2.06	1.54	1.03	0.77	0.62	0.51

5.5	0.187		0.73	2.49	1.87	1.24	0.93	0.75	0.62

6.0	0.222		4.44	2.96	2.22	1.48	1.11	0.89	0.74

6.5	0.260		5.21	3.47	2.60	1.74	1.30	1.04	0.87

7.0	0.302 	6.04	4.03	3.02	2.01	1.51	1.21	1.01

7.5	0.347		6.94	4.62	3.47	2.31	1.73	1.39	1.16

8.0	0.395		7.89	5.26	3.95	2.63	1.97	1.58	1.32

8.5	0.445		8.91	5.94	4.45	2.97	2.23	1.78	1.48

9.0	0.499		9.99	6.66	4.99	3.33	2.50	2.00	1.66

9.5	0.556	        11.13	7.42	5.56	3.71	2.78	2.23   1.85

10.0	0.617	        12.33	8.22	6.17	4.11	3.08	2.47	2.06

10.5	0.680	        13.59	9.06	6.80	4.53	3.40	2.72	2.27

11.0	0.746	        14.92	9.95	7.46	4.97	3.73	2.98	2.49

11.5	0.815	        16.31 10.87 8.15	5.44	4.08	3.26	2.72

12.0	  0.888	        17.76 11.84 8.88  5.92	4.44  3.55   2.96

KOCABABA–6 OCAK TAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak istenilen büyüklükteki ocak taşı ile blokaj yapılması. (TL/m³)

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesi, üzerine ocak taşı ile istenilen eğim ve boyutlarda (projesine uygun) blokaj yapılması, teknik şartnamesinde yazılı şartlar altında, minimum ve maksimum boyutları belirlenmiş, minimum birim ağırlıkları ve özellikleri belirtilmiş taşın temin edilmesi; temin edileceği sahada ve inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ve üst tabakasının düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, donanım, ekipman, iş makineleri, enerji, su, çimento bedeli vs. giderler ile şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, iş yerine nakliyesi, müteahhit karı, sigorta ve genel giderler.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yok

Ölçü:	Proje boyutları üzerinden hesaplanan “m³” dolguya göre yapılacaktır.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Notlar:

- Kaya ocağından temin edilen malzeme haricinde toplama taş kesinlikle kullanılmayacaktır.

- İmalatların kuru bir ortamda inşaası için gerekli her türlü önlem (su boşaltma, iksa, drenaj vb.) yüklenici tarafından alınacaktır. Alınacak her türlü önlem teklif birim fiyatlara dâhil edilmiş olup bu işler için ayrıca bir bedel (su boşaltma zammı, pompaj bedeli, iş zorluğu zammı vb. ) ödenmez.

- Tariflenen imalatın gerçekleştirilmesi için yapılacak ilave yükleme, boşaltma, röpriz, istif, muhafaza, nakliye ve işçilik giderleri için herhangi bir ek bedel ödenmez.

KOCABABA–7  HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE C16/20 GROBETON

Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kum ve çakıl, kum-kırmataş veya konkasör kumu ve kırmataş ile hazırlanan, pompa ile veya diğer vasıtalarla dökülen, uygun vasıta, makina ve ekipman kullanılarak yerleştirilen, karıştırılan, dövülen, projesinde gösterilen ve imal edilen C16/20 grobeton. (TL/m³)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Beton için agreganın ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarından veya taşocağı işletilerek elde edilen kırmataş ve kırılmak suretiyle elde edilen kumun (konkasör kumu) çıkarılması, yıkanması ve uygun evsaftaki malzemelerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyede boşaltılması, İdarece istenilen evsafta, irilikte ve sayıda gruplandırmayı temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrılmış olarak depolanması, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temin edilmesi, agrega malzemesinin ve çimentonun uygun görülen granülometrik analiz ve nisbetler dahilinde olmak üzere ağırlık esası (beton santralı) üzerinden tartılarak karışım yapılması, lüzumlu suyun, İdarece istenildiğinde prizi hızlandıran, prizi yavaşlatan, sızdırmazlık sağlayan, dona karşı koruyucu, hidratasyon ısısını yavaşlatan uçucu kül (fly-ash) ve benzeri her türlü katkı malzemelerinin ilavesi, teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun ekipmanlarla karıştırılarak betonun imal edilmesi, bu poz tarifine göre dökülecek beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen her türlü ahşap (düz yüzeyli rendeli veya rendesiz, eğri yüzeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların yapılması, taşıyıcı kalıp iskelelerinin (ahşap, sac, çelik veya madeni) ve her türlü iş iskelelerinin yapılması, icabında betonun uygun vasıta ve ekipman kullanılarak döküleceği yere uygun vasıtalarla taşınması, her derinlik ve yüksekliğe, her yere ve her türlü şartlar altında icabında vinç, kablolu vinç, asansör ve elevatör kullanılarak veya beton pompası kullanılarak betonun segregasyonuna meydan verilmeden yerine dökülmesi, betonun İdarece tasvip edilecek vasıta ve ekipmanla dövülerek sıkıştırılması, yatay soğuk derzlerin teşkili için beton ilk prizini aldıktan sonra basınçlı hava ve su jeti kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metodla yıkanması, beton yüzeyi üstündeki debriz artıklarının su jeti ile temizlenmesi, üstüne tekrar beton gelmeyecek beton yüzlerinin vibratörlü mastarlar kullanılarak istenilen yüzey şartlarına uygun düzgünlüğe getirilmesi, dökülmüş betonun soğuktan, güneşten, şiddetli yağmurlardan korunması, küre tabi tutulması, imalat esnasında su boşaltılması gerektiği takdirde debisi ne miktarda olursa olsun suyun tahliyesi, kütle betonları dökümlerinde ve sonrasında hidratasyon ısısının kontrolu ve betonun soğutulması için alınması gerekli her türlü tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, dökümden sonra üstüne buz serilmesi, borulu soğutma sistemi yapılarak gerekli müddet ile betonun soğutulması) alınması, beton mukavemetini kontrol için numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması, bozuk beton yüzlerinin tamir edilmesi, sızdırmazlık gereken yapılarda kalıp bağlantı deliklerinin uygun malzeme ile doldurulması, lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, donanım, ekipman, iş makinaları, enerji, su vs. masraflarla su, çimento, kum-çakıl, kırmataş ve konkasör kumu gibi agrega malzemesinin ve her türlü katkı maddesinin temini ve her mesafeden taşıma bedeli, şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, elek artığı malzeme bedeli ile müteahhit karı, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden m³ türünden beton hacmi.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

KOCABABA–8 HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE C20/25 BETONU VEYA BETONARME BETONU

- Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton/betonarme imalat yapılması (beton nakli dahil). (TL/m³)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, iş yerinde beton pompasına konulması, bu poz tarifine göre dökülecek beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen her türlü ahşap (düz yüzeyli rendeli veya rendesiz, eğri yüzeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların yapılması, taşıyıcı kalıp iskelelerinin (ahşap, sac, çelik veya madeni) ve her türlü iş iskelelerinin yapılması, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, İdarece istenildiğinde prizi hızlandıran, prizi yavaşlatan, sızdırmazlık sağlayan, dona karşı koruyucu, hidratasyon ısısını yavaşlatan uçucu kül (fly-ash)  ve benzeri her türlü katkı malzemelerinin ilavesi ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 betonunun 1 m³ fiyatı.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Betonarme betonu imalatında kullanılan betonarme demirleri ve her türlü madeni aksam.

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden m³ olarak beton hacmi.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Notlar:

- Beton mukavemetini kontrol için İdare tarafından istenecek; numuneler ve gerekli deneyler tamamlanıp İdareye teslim edilmedikçe ilgili pozdan ödeme yapılmaz.

- İşin bünyesinde kullanılacak beton ve betonarme betonları hazır beton veya idarece uygun görülecek beton olacak ve işyerine nakli transmikser ile yapılacaktır.

KOCABABA–9  HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE C25/30 BETONU VEYA BETONARME BETONU

- Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton/betonarme imalat yapılması (beton nakli dahil). (TL/m³)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, iş yerinde beton pompasına konulması, bu poz tarifine göre dökülecek beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen her türlü ahşap (düz yüzeyli rendeli veya rendesiz, eğri yüzeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların yapılması, taşıyıcı kalıp iskelelerinin (ahşap, sac, çelik veya madeni) ve her türlü iş iskelelerinin yapılması, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, İdarece istenildiğinde prizi hızlandıran, prizi yavaşlatan, sızdırmazlık sağlayan, dona karşı koruyucu, hidratasyon ısısını yavaşlatan uçucu kül (fly-ash)  ve benzeri her türlü katkı malzemelerinin ilavesi ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, Garguy imalatları, servis boruları, genleşme derzinin projesine göre yerleştirilmesi, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C25/30 betonunun 1 m³ fiyatı.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Betonarme betonu imalatında kullanılan betonarme demirleri ve her türlü madeni aksam.

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden m³ olarak beton hacmi.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Notlar:

- Beton mukavemetini kontrol için İdare tarafından istenecek; numuneler ve gerekli deneyler tamamlanıp İdareye teslim edilmedikçe ilgili pozdan ödeme yapılmaz.

- İşin bünyesinde kullanılacak beton ve betonarme betonları hazır beton veya idarece uygun görülecek beton olacak ve işyerine nakli transmikser ile yapılacaktır.

KOCABABA–10 İDARECE İSTENİLEN DOZDA ÇİMENTO HARCI KULLANILARAK OCAK TAŞ İLE KARGİR DUVAR İNŞAATI

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat ve duvarların görünen yüzeyine 450 dozlu kabartma derz yapılması. (TL/m³)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Temelde ve elevasyonda, her derinlik ve yükseklikte ve her yerde, görünen yüzeylerin hususi bir itina ile kamasız olarak düzenlenerek muhtelif kalınlıkta kargir inşaat yapılması; ocaktan veya kaya ve tünel kazılarından ocak taşı temin edilmesi; İş yerine nakli, temin edildiği sahada ve inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ve istifi; tozdan temizlenmesi için yıkanması ve notlar bölümünde yer alan çizelgedeki çimento harcı kullanılarak kargir inşaatın ve kabartma derzlerinin yapılması, ocak taşı nakli, çimento bedeli, iş kapsamında kullanılacak muhtelif çaptaki barbakanlar ve büzler, ahşap kalıp iskelesi, kum-çakıl temini, nakli ve inşa sırasında barbakanların tesisi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, donanım, ekipman, iş makinaları, enerji, su, agrega, çimento bedeli vs giderler ile şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, taşımalar, müteahhit karı, sigorta ve genel giderler.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok.

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden m³ türünden kargir hacmi.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Notlar:

- İmalatta kullanılacak olan harç hazır beton santralinden temin edilecek olup, temin edilemediği takdirde imalatta kullanılacak harcın yerinde üretimi karmiks ile yapılacaktır.

- Kaya ocağından temin edilen malzeme haricinde toplama taş kesinlikle kullanılmayacaktır.

- Kargir inşaatta, görünen ve/veya görünebilecek yüzeylerdeki cephe zammı ve derz yapılması ile barbakanların tesisi birim fiyata dâhildir.

- Projesinde gözüken veya idarenin belirleyeceği aralıklarla PVC Boru Barbakanlar teklif fiyata dâhil olup ayrıca bedel ödenmeyecektir.

ÇİZELGE:  Çimento harçların doz çizelgesi

Çimento (kg)  Kum (m3)  Su (lt)

200                  1             110

250                  1             120

300                  1             130

350                  1             140

400                  1             150

450                  1             160

500                  1             170

600                  1             190

KOCABABA–11 S420 BETONARME DEMİRLERİNİN HAZIRLANMASI VE BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak S420a betonarme demirlerinin temin edilmesi ve hazırlanıp yerine konulması işleri ile bu imalatlara ait tüm nakliye işleri. (TL/ton)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

S420a betonarme demirlerinin temini, işyerine kadar taşınması, projesine göre kesilip, bükülüp hazırlanması, yerine konması ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat (demir ve demir bağlama teli) makina, donanım, ekipman, alet ve edevat giderleri ile iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş makinaları, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile müteahhit karı, sigorta ve genel giderleri. (nakliye dahil)

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok.

Ölçü: Projesine göre hesaplanan betonarme demirlerinin ton olarak ağırlığı.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

KOCABABA–12 İŞLENEREK DEKORE EDİLMİŞ HER ÇEŞİT DEMİRDEN FERFORJE KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, can güvenliği sağlamak ve yapıları korumak maksadıyla, işlenerek dekore edilmiş çeşitli çubuk ve profil demirlerinden ferforje korkuluk yapılması, boyanması ve yerine konulması işleri ile bu imalatlara ait tüm nakliye işleri. (TL/mtül)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Projesinde belirtilen ölçülerde ve malzemelerde tüm metal aksam, çubuk ve profil demirlerin ve tüm sarf malzemenin temini, iş yerine veya atölyeye nakli, iş yerinde veya atölyede projesine uygun ebatlara göre kesilmesi, delinmesi daldırma usulü ile galvanizlenmesi, elektrostatik fırın boya ile boyanması, bir metretülde 38.06 kg ferforje demir korkuluk kullanılacak şekilde korunması ve yerine montajının yapılması, iş yerine montajı için lüzumlu her türlü işçilik, her türlü nakliye,  malzeme (metal direk), zayiat, makine, alet ve edevat, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderler.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: Projesinde gösterilen ve idarenin talimatına uygun yerine döşenmiş ve tüm montaj işleri tamamlanmış korkuluğun “mtül” türünden uzunluğudur.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır

KOCABABA–13 ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, çeşitli çubuk, profil demiri ve sac levhalardan korkuluk, köprü, uyarı levhası v.b. çeşitli demir işleri imalatları için; malzemenin temini, kesilip kaynaklanarak proje boyutlarında imal edilmesi, boyanması, montaj işlerinin yapılması ve bu imalatlara ait tüm nakliye işleri. (TL/kg)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde, oto korkuluk/kapı/DSİ Logosu, Uyarı Levhası, demir  köprü elemanları, kiriş, profil, sac,  vb. gibi imalatlar için lüzumlu profil demir, demir boru ve sac malzemelerin fabrikadan veya başka yerlerden satın alınması, İdarenin talimatına uygun bir şekilde demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi,  raspa edilmesi, zımparalanması, delinmesi, daldırma usulü ile galvanizlenmesi, elektrostatik fırın boya ile istenilen renkte boyanması, işyerine nakli ve lüzumlu diğer malzemelerin temin edilmesi ve işyerine taşınması, boşaltılması, istiflenmesi, taşınabilir parçalar halinde imalatın yapılması, yer altında veya yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yere projesine uygun olarak yerleştirilmesi ve montajının yapılması, lüzumlu şantiye testlerinin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, zayiat, makina, alet ve edevat,  yatay ve düşey taşıma, boşaltma,  iş makinaları, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok.

Ölçü: Projesi üzerinden hesaplanan ve imalatı tamamlanan çeşitli demir işlerinin kg cinsinden ağırlığıdır. İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte montajdan önce tartılır.

Ödeme: Ödemeye esas ağırlık, tartı tutanağı ile tespit edilir ve projesine göre hesaplanan ağırlıkla mukayese edilir. İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Notlar:

1. Tasdikli tatbikat projesinde yeri, malzeme özellikleri, boyutları ve ağırlığı belirtilmeyen hiçbir imalatın ödemesi yapılmayacaktır.

2. İmalatı tamamlanan ve teknik olarak uygun bulunan ayrıca imalatın yapılma yeri (oto korkuluk, köprü, kapı, uyarı levhası, DSİ logosu, vs.) boyutu ile hakedişe esas kg cinsinden miktarın belirtildiği bilgiler, hazırlanacak metraj çalışmalarında mutlaka yer alacaktır. Bu formatta hazırlanmayan metraj çalışmaları hakediş raporuna eklenmedikçe bu poz üzerinden ödeme yapılmayacaktır.

3. İmalat için temin edilecek profil demirleri, benzeri malzemeler ile boya işlerinin teknik şartnamelerde belirtilen şartları sağladığını tevsik edici belgeler İdareye (hakediş dosyasına) teslim edilmedikçe bu poz üzerinden ödeme yapılmayacaktır.

4. İmalatların yapılırken oluşabilecek her türlü zayiatlar teklif birim fiyata dahildir.

5. Bu birim fiyatın kısımlara ayrılarak ödenmesi söz konusu değildir.

6. Tasdikli projesinde belirtilen kriterlere uygun şekilde ve İdarenin isteyeceği sıklıkta yüklenici DSİ Logosunu hazırlayarak yerleştirecektir. Tüm bu işler teklif birim fiyata dahil olup, projesinde belirtilen kg cinsinden ağırlıkları dikkate alınarak bu birim fiyat üzerinden ödenecektir.

7. Yüklenici, demir korkuluk üzerine projesinde gösterilen aralıkta ve boyutlarda uyarı levhalarını hazırlayarak yerleştirecektir. Yasak ve uyarı levhaları karanlık ortamda dahi görünür ve okunur (fosforlu) nitelikte hazırlanacaktır. Tüm bu işler teklif birim fiyata dahil olup, projesinde belirtilen kg cinsinden ağırlıkları dikkate alınarak bu birim fiyat üzerinden ödenecektir.

8. Yapılacak olan yaya köprülerinin uygulama projeleri bila bedel çizildikten sonra köprü üzerinde kullanılacak her türlü demir, bulon, ankraj işleri bu pozdan ödenecektir.