SAYISAL OLARAK HAZIRLANACAK

1/25000, 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLARIN

ÇİZİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Genel :

- Proje başlığında proje firmasının adı işin adından büyük karekterde olmamalı,

- Proje başlığında yüklenici kısmı ileride inşaat müteahhittinin de imzalayabilmesi için kendisine ait bölümün alt kısmına doğru yazılmalı,

- Proje başlığında yüklenici kısmını imzalayan kişinin adı firma bilgilerinin altına yazılmalı ve firma bilgileri ile isim arası imzalanmalı,

- Sayısal olarak hazırlanan projeler ileride kullanılabileceği düşüncesi ile AutoCad çizim programının standart yazı tiplerinden olan “Arial Tur, Roman S” yazı stillerinden biri ile yazılmalı,

- Genel durum planlarına 1/1000 ölçekli plan numaraları örnekte verildiği gibi uygun büyüklükte yazılmalı,

- Düşey koordinat değerleri paftanın altına yatay olarak yazılmalı, (1/5000, 1/1000)

- Plan üzerine yazılacak bilgiler mümkün mertebe yatay yazılmalı, (Dere adı... vb hariç) Dere akış yönü belirtilmeli,

- Münhani değerleri birbirini izlemeli ve altalta gelmeli ve tüm ölçekli planlarda münhani değerleri okunabilecek şekilde olmalı,

- Planların çiziminde görüntü netliği ve önemi açısından renk seçimlerinde; şebeke koyu, imar açık, harita daha açık tonda yapılmalı, (1/25000, 1/5000, 1/1000)

- Arazi çalışmaları planı düzenlenirken; 1/1000 ölçekli şebeke planlarındaki 1.kademe mecranın renk ve kalınlığı kullanılmalı,

- Arazi çalışmalarında arazi çalışması yapılan mecraya(Pissu akış yönünü gösterir) ok koyulmamalıdır.

1/25000 Ölçekli Planlar:

- Proje alanının ulaşım ağını oluşturan yolların hangi şehre gittiği yön okuyla birlikte gösterilmeli,

- Akdeniz, Karadeniz bitişik, Ege Denizi ve Marmara Denizi ayrı yazılmalı,

- Koordinat yazılmamalı,

- Ozalit ya da bilgisayar çıktısı üzerinde sonradan yapışmış herhangi bir bilgi olmamalı,

1/1000 Ölçekli Planlar:

- Arazinin dik olan kesimlerinde sadece beşlik, dik olmayan kesimlerinde birlik münhanilerde gösterilmeli,

- Şutlu bacalarda baca dairesinin taralı kısmı yüksek taban kotunu göstermeli,

- Arazi çalışması yapılan mecraların arazi baca numaraları baca dairesinin içine yazılmalı.

- Maksimum 3 adet 60x80 cm’lik imar paftaları yanyana getirilerek 1 adet şebeke planı düzenlenmeli, proje kapsamında pafta lejantı oluşturulurken mümkün mertebe şebeke paftaları aynı sırada düzgün olarak altalta getirilmeye çalışılmalıdır. Böylelikle alt ve üst şebeke planları birbirleri ile çakıştırılırken diğer paftalara gerek kalmayacaktır.

- Pafta numaraları solüst köşeden başlayarak sağa doğru satır satır verilmelidir.