YOL VE TRETUVARDA B.PARKE TAŞI İLE DÖŞEME İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Belediyemizce yaptırılması istenen cadde ve sokaklarda yol ve tretuvar da döşeme öncesi gövde hazırlığı idarece yapılacaktır.

- Bu işle ilgili idari yükümlülükleri, işe ait Birim Fiyat Tarifleri listesinde belirtildiği şekilde yerine getirilecektir.

- Bu işle ilgili yüklenici yükümlülükleri ise, işe ait Birim Fiyat Tarifleri listesinde belirtildiği şekilde yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

- İdare Tarafından Tutanakla yükleniciye teslim edilen malzemeler (Kum,çakıl,çimento ve oksit toz boya ) ile Yükleniciye ait Prefabrik beton elemanları imalat şantiyesinde Malzeme zayi edilmeden, TSE Standartlarına uygun olarak  üretim yapılacak, sulanacak ve sayılarak istiflenecektir. Yola nakli ise kesinlikle Palet üzerinde FORKLİFT  ile Yükleme ve boşaltmalı  yapılacaktır.

- B.Parke taşı, B.Bordür taşı imalatında kullanılacak olan kum, çakıl ve çimento malzemesi idare tarafından üretim tesislerine nakli yapılarak teslim edilecektir. Bu durumda imalat tesislerinin Nazilli şehir merkezine mesafesi 20 km. den uzak olması halinde idare menfaati dikkate alınarak bu mesafeyi aşan kısım için piyasa araştırmasına göre hesap edilerek tespit edilen nakliye bedeli farkı, yüklenici alacağından kesinti yapılarak alınacaktır.

- Yol gövdesine dökülen döşeme altı kum kaba tesviyesi greyder ile yapıldıktan sonra ince tesviyesi yine yüklenici tarafından mastarlı olarak yapılacaktır. MASTARSIZ döşeme yapılmayacaktır.

- Kum tesviyesi yapılan bu zemin üzerine idarece verilecek olan Malzeme ile Şartnamesine uygun olarak TSE Standartlarına uygun imalatı yapılan B.parke taşları Palet Üzerinde Forklift ile Yükleme ve İndirme yapılarak yola nakledilecek bombeyi verilerek döşeme yapılacaktır.

- Yolda tretuvar dibinde Gerek görülürse idare malı kanal elemanı ile B.parke taşı döşeme işi yol düzlemine uygun olarak döşeme yapılacaktır.

- Yolda bulunan kanalizasyon bacası, yağmur suyu rögarı yol seviyesine yükseltildikten sonra kenarı betonlanacaktır.

- Döşemesi bitirilmiş yol üzerine yüklenici tarafından temin edilen ince kum serilerek taş arası derzler doldurulacaktır. Silindir veya kompaktör ile sıkıştırma yapıldıktan sonra yüzey süpürülerek temizlenecektir. Kalan artık taşlar Toplanarak Yol Trafiğe açılacaktır.

- Tretuvar da B.parke taşı ile döşeme, idare isteğine uygun olarak parke taşı şeklinde ve döşeme dizaynında değişiklik yaptırılabilir. Yüklenici buna uymak zorundadır. Artı bedel talebinde bulunamaz.

- İdare tarafından  (L) ağaç dibi beton elemanı temin edilmesi durumunda (50 x 50) ağaç dibi uygulaması yapılacaktır. Aksi halde 50x50 ebadında boşluk bırakılarak 10x15 kesit ölçüsünde beton ile kenar uygulaması yapılacaktır.

- İmar planına göre parsel ön sınırında ihata duvar yapısı bulunmaması halinde imar planı sınırında 10 x 20 kesit ölçüsünde betonlama yapılacaktır.  Ayrıca bu uygulama krangurez, rögar kenarı ve yol kenarı taş boşlukların İdare tarafından verilecek olan malzeme ile betonlama yapılarak doldurulacaktır.

- Döşemesi yapılan yol ve kaldırımlar idarece kontrol edilerek uygunluğu tespit edilmesi gerekir. Aksi takdirde istenen nitelik ve düzgünlükte olmayan döşeme imalatı sökülerek yeniden yaptırılır. Bunun için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

- İdare gerek duyması halinde yükleniciden işe ait mahal listesinde bulunmayan başka yol ve kaldırımlarda döşeme yapmasını isteyebilir. İdare istediği yolu değiştirmeye, yaptırıp yaptırmamaya ve parke taşın şekil ve ebadını değiştirmeye yetkilidir.

- Yüklenici, yolda çalışma devam ettiği sürece her türlü güvenlik önlemlerini alarak uyarı levhalarını bulundurmakla sorumludur.

- Yüklenici idare tarafından hazırlanan mahallerde öngörülen programa göre istenilen miktarda imalat yapmak ve bunun için her türlü imkan ve tedbiri almak zorundadır.

- Tretuvar tipi B.parke taşı imalatında kısmi renkli taş gerekli görülmesi halinde taş harcı içerisinde kullanılacak oksit toz boyada diğer malzemeler gibi idare tarafından temin edilecektir.

- İdare, imalatta ve döşeme işinin her safhasında, işçilikte kalite ve kalifiye şartı arar. Aksi halde işte ve işçide değişiklik yapmaya ve bunu yükleniciden talep etmeye yetkilidir.

- Ayrıca B.parke taşı analizlerinde ve tariflerinde belirtilen şekil ve şartlarda Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve Prefabrik Beton Elemanları İmalat Şartnamesi hükümleri geçerlidir.

- İş bu şartname (21) maddeden ibarettir.

# YÜKLENİCİ										İDARE