YÖRÜKALİ EFE SPOR KOMPLEKSİ TADİLAT İŞİ

ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

2021

GENEL HUSUSLAR

- İŞİN TANIMI

“Yörükali Efe spor kompleksi tadilat işi” elektrik işlerinin teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

- UYGULAMA ESASLARI

İnşaat kapsamında yapılacak tüm elektrik tesisatı işleri bu şartname ve idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Yapılacak tüm işlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Elektrik Genel Şartnamesi esas alınacaktır.

Yüklenici firma işe başlamadan önce mevcut altyapıyı (su hattı, elektrik hattı, kanalizasyon hattı, v.s.) detaylı bir şekilde inceleyecek, binaların temel hafriyatı ve kablo kanallarının kazılması esnasında mevcut altyapıya zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alacaktır.

YÜKLENİCİ iş kapsamında yapmış olduğu işlerle alakalı idarenin isteği doğrultusunda, iş devamlılığı sürerken kısmı ya da tamamını gönderir as-build projeleri kontrol mühendisine sunacaktır.

- UYULACAK STANDARTLAR

Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir. Yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.

Standartlar:

Özel TEKNİK Şartname ve Birim Fiyat Tarifi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmelikleri

Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun ilgili Yönetmelikleri

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.

TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği.

Anma akımı 1KV ‘un Üzerinde Olan  Kuvvetli Akım Tesisleri

Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği.

Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği

TSE Paratoner yönetmeliği

IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları.

- MALZEME OLURLARI VE KABULÜ

İş Mahallinde kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacaktır. Kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirtilen süre kadar bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı yüklenici hiçbir hak iddia edemez.

Teklif edilen malzemeler için birer adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle kontrollüğe verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

Yüklenicinin yapmış olduğu tüm imalatların Geçici kabul ile ilgili tüm harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- ÖLÇÜM ve TESTLER

Yüklenici, işin seyri esnasında, binalarda bulunan herhangi bir sistemin test yapılması kontrol mühendisince istenildiğinde, tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.

- KULLANMA BAKIM TALİMATI, AS-BUİLT PROJE VE EĞİTİM VERİLMESİ

Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını bir asıl beş kopya olarak hazırlayarak idareye verecektir. İdarenin isteği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir. Yüklenici, işin sonunda yapılan işlerle ilgili son durumu gösterir as-built projelerini idareye sunacaktır.

- GARANTİ

Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binalar bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek, işin geçici kabulünü müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirtilen süre kadar kullanma hatası dışındaki arızaları derhal ücretsiz olarak gidermekle sorumludur. Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmezse bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar, piyasadan idarece yüklenici namına yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir.

ÖZEL1: 15 W SPİRAL TASARRUFLU E-27 DUY AMPUL

Modeli :Enerji Tasarruflu

Duy : E27

Watt :15 W

Lümen : Minimum 900

Kelvin : 6500

Işık Rengi : Beyaz

Dim : Hayır

Ömür : 10.000 Saat

Açma-Kapama Sayısı : 10.000

Enerji Sınıfı : A

Voltaj : 220-240

T.S.E belgelerine sahip.

ÖZEL 2: PVC APLİK ARMATÜR DUVAR TİPİ E-27 DUYLU

GÖVDESİ PVC OLACAKTIR.

AMPÜL TAKILAN KISIM ARKASINDA ALİMİNYUM REFLEKTÖR OLACAKTIR.

IP65 KORUMA SINIFI

SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞİ OLACAK

E27 AMPÜL TAKILACABİLECEKTİR.

ÖZEL 3: 3 ÇİPLİ SİLİKONLU ŞERİT LED BEYAZ

Armatür 12V DC gerilim ile çalışmalıdır, harici olarak 12V DC driver ile kullanılmaldır.

6500K, IP40 esnek silikonlu şerit LED

LED şerit tüm LED’ler aktif olduğunda metrede minimum 840 lm ışık akısı vermelidir.

Uzun mesafeli uygulama yaptıgınız yerlerde ledleri trafodan her 10 metrede bir beslenecektir.

Ledleri her 5 cm’de bir kesilmeye uygun olmalıdır.

ÖZEL 4: 12 V 30 A LED TRAFOSU

Giriş gerilimi 220 Volt AC olacak, çıkış 12 DC olacaktır.

Çıkış akımı minumum 30A olacaktır.

3 çipli minimum 25 metre ledi desteklemesi gerekmektedir.

ÖZEL 5: 300W LED PROJEKTÖR

Gövdesi aliminyum enjeksiyondan oluşmalıdır.

Projektör suya, toza ve neme karşı koruma sınıfı IP66 özellikte olacaktır.

Projektörde AC kablo çıkışı içeride oluşan nemi dışarı atması için IP67 ventilli pirinç rakor ile sağlanmalıdır.

Armatür camı minimum 5mm kalınlığında temperli cam kullanılmalıdır.

Led modül kayıplar dahil (cam ve lens) en az 31500 lümen olacaktır.

Led modül kesinlikle ters voltaj korumalı olmalıdır.

Kullanılan ledin renk sıcaklığı idarenin isteğine göre 3000-6500K arasında olmalıdır.

Led Sürücü 1 adet kullanılacak ise led sürücü gücü en az 300 watt olacaktır.

Led Sürücü 2 adet kullanılacak ise led sürücü gücü en az 150 watt olacaktır.

Sürücü metal kasalı olacaktır.

100-277 VAC voltaj aralığında çalışabilir olacaktır.

Kullanılan sürücü sabit akımlı olacaktır.

Driver min. IP 67 sınıfına sahip olmalıdır.

Sürücü parafudr korumaya sahip olmalıdır

NOT: Görseller temsilidir.