KUM, TAŞ TOZU VE MICIR MALZEMESİ SATIN ALMA

İŞİNE AİT TEKNİK VE İDARİ  ŞARTNAME

A ) TAŞ TOZU VE MICIR MALZEMESİ ;

- Alımı düşünülen malzeme cinsi ve miktarı :

  - 0-5 mm ( 0 numara )  Taş tozu malzemesi	=  7.500 Ton

( Kalker ocak  taşından kırılmış, elenmiş malzeme )

  - 5-15 mm Mıcır malzemesi			=  7.000 Ton

( Kalker ocak  taşından kırılmış, elenmiş malzeme )

- Ocak Malzemesi kalker kayadan konkasör ile kırılmış, elenmiş elek analiz sonuçlarına göre 4,75 mm'lik 4 nolu elekten geçip 0,074 mm'lik 2 nolu elek üzerinde kalan dane çapı 0-5 mm arasında tanımlanan 0 mm Taş Tozu malzemesini ifade eder.

- Ocak malzemesi kalker kayadan konkasör ile kırılmış, elenmiş elek analiz sonuçlarına göre 14,31 mm'lik elekten geçip 4,75 mm 'lik 4 nolu elek üzerinde kalan, dane çapı 5-15 mm arasında Mıcır malzemesini ifade eder.

- Ocak malzemesi kalker kayadan konkasörde kırılmış, elenmiş kırma taş ( 0-5 mm Taş  tozu, 5-15 mm Mıcır ) TS 706 EN 12620 Beton Agregaları standartlarına uygun olacaktır.

- Yüklenici, sözleşmeye müteakip teslim edeceği malzemenin numunelerini ve gerekirse temin edildiği ocağı idareye gösterecek ve idarenin onayı olduktan sonra sevkıyata başlayacaktır.

- Su emme oranı : malzeme için EN 1097-6'ya uygun olarak tayin edilmiş olan su emme oranı % 1'den büyük olmamalıdır.

- Zararlı Maddeler : Malzemelerdeki kil, silt vb.çok ince madde miktarı malzemenin ağırlıkça % 3'ünü geçmemelidir. Kimyasal olarak PÇ 42,5 çimento ile zararlı bileşenler meydana getirmeyecek bileşime sahip olacaktır.

- Organik Maddeler : TS EN 1744-1 Madde 14.2' ye uygun olarak tayin edilen organik madde miktarı malzemenin kütlece % 0,25'inin geçmemelidir.

- Alkali – Silika Reaksiyonu : Temin edilecek malzemenin Alkali Silika bakımından reaktif olmaması istenmektedir.

- Granülometri : Alımı yapılacak malzemenin granülometresi istenen özellikteki ( 0-9mm ) malzeme şartlarını sağlayacaktır. Granülometrisi uygun olmayan malzeme idarece kabul edilmeyecektir.

- Kırma taş ( taş tozu, mıcır), suda çözülebilen klorür iyon ve asitte çözülebilen süfat içermeyecektir.

- Konkasörde kırılmış, elenmiş mıcır içersinde zararlı mineraller, bitki kökleri, odun, toprak vs. gibi yabancı maddeler ve klorürler gibi korozyona sebeb olan maddeler içermeyecektir. Idarece gerek görüldürğünde yükleniciden zararlı madde deneyleri yaptırılması istenebilir.

- Kırma taş, tanelerinin şekli küresel olmalıdır. Kırmataş taneleri, istenilen özellikli bir betonun yapımına elverişli olacak kadar dayanıklı olmalıdır. Idare gerekli gördüğü takdirde şantiyeye teslim edilen malzemeleri şartnamesine uygun olup olmadığının tesbiti için resmi ve özel kuruluş labaratuarlarında malzemeyi tetkik ettirecek ve bundan doğan tüm masraflaryükleniciye ait olacaktır. Labaratuar deneyleri neticesinde şartanameye uygun olmadığı anlaşılan malzemeyi yüklenici 3 gün içinde şantiyeden kaldırmak zorundadır.

B ) İNCE KUM VE KABA KUM  MALZEMESİ ;

Alımı düşünülen malzeme cinsi ve miktarı :

  - 0-1 mm perdahlık İnce Kum malzemesi	=   750 Ton

( Tuvanen dere malzemesinden yıkanmış, elenmiş malzeme )

  - 0-3 mm Kaba Kum malzemesi		=   3.000 Ton

( Tuvanen dere malzemesinden yıkanmış, elenmiş malzeme  )

- Dereden tuvanen malzemeden yıkanmış, elenmiş elek analiz sonuçlarına göre 0,075 mm'lik 2 nolu elekten geçen  0-1 mm arasında perdahlık ince kum malzemesini ifade eder.

- Dereden tuvanen malzemeden yıkanmış, elenmiş elek analiz sonuçlarına göre 2,75 mm'lik 3 nolu elekten geçip 0,074 mm'lik 2 nolu elek üzerinde kalan dane çapı 0-3 mm arasında tanımlanan Kum malzemesini ifade eder.

- Satın alınacak yıkanmış, elenmiş kum tabii kum olacaktır. Deniz kumu kabul edilmeyecektir.

- Yıkanmış, elenmiş doğal kum  TS 706 EN 12620 standartlarına uygun olacaktır.

- Yüklenici, sözleşmeye müteakip teslim edeceği malzemenin numunelerini ve gerekirse temin edildiği ocağı idareye gösterecek ve idarenin onayı olduktan sonra sevkıyata başlayacaktır.

- Tane Dayanımı : Kum, istenen özellikli bir betonun yapımına elverişli olacak kadar dayanıklı olacaktır.

- Su emme oranı : Malzeme için EN 1097-6'ya uygun olarak tayin edilmiş olan su emme oranı % 1'den büyük olmamalıdır.

- Zararlı Maddeler : Malzemelerdeki kil, silt vb.çok ince madde miktarı malzemenin ağırlıkça % 3'ünü geçmemelidir. Kimyasal olarak PÇ 42,5 çimento ile zararlı bileşenler meydana getirmeyecek bileşime sahip olacaktır.

- Organik Maddeler : TS EN 1744-1 Madde 14.2' ye uygun olarak tayin edilen organik madde miktarı malzemenin kütlece % 0,25'inin geçmemelidir.

- Nem Oranı : Doğal kumun teslimattaki nem oranı maksimum % 4 olmalıdır.

- Alkali – Silika Reaksiyonu : Temin edilecek malzemenin Alkali Silika bakımından reaktif olmaması istenmektedir.

- Kum, suda çözülebilen klorür iyon ve asitte çözülebilen sülfat içermeyecektir.

- Malzemenin diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri TS 706 EN 12620 standardında belirtilen tüm kriterleri sağlayacaktır.

- Doğal kumun içersinde zararlı mineraller, bitki kökleri, odun, toprak vs. gibi üst alüvyon tabakadan karışabilecek yabancı maddeler içermeyecektir. Idarece gerek görüldürğünde yükleniciden zararlı madde deneyleri yaptırılması istenebilir.

C ) GENEL ŞARTLAR ;

- Idare gerek gördüğü takdirde şantiyeye teslim edilen kumun şartnamesine uygun olup olmadığını ilgili laboratuarlarında bedeli yükleniciye ait olmak üzere tahlil ve tesbit ettirebilir.

- Temin edilecek malzemenin TS Standartlarına uygun olmaması halinde kontrol teşkilatınca teslim alınmayacak ve ödeme yapılmayacaktır.

- Idare yukarıda cinsi ve evsafı yazılı malzemelerde sözleşme bedelini aşmamak kaydı ile metraj değişikliği yapmakta yetkilidir. Yüklenici idare isteğini yerine getirmek durumundadır.

- Idare yukarıda cinsi ve evsafı yazılı malzemelerde istenilen oranda karıştırıp getirilmesini isteyebilir. Yüklenici idarenin bu talebini karşılamak zorundadır.

- Idarenin çalışma proğramının aksatılmaması için yüklenici yeterli miktarda nakliye aracı (kamyon) temin etmek zorundadır.

- Yüklenici idarenin talep ettiği malzemenin stoklarda bulunmaması halinde aynı evsafta malzemeyi başka yerden temin ederek teslim etmek zorundadır.

- Teslim edilen her kamyon malzeme, kantar fişi ve sevk irsaliyesi ile teslim edilmek zorundadır.

- Idare istediği takdirde malzemelerden alacağı numuneleri kamu kurumunda test ettirebilir. Test giderleri yükleniciye ait olur. Malzemelerin standartlarına uymadığı tesbit edilirse yüklenici malzemeyi teslim ettiği depodan alarak uygun malzeme ile değiştirecektir.

- İş teslimi süresince her türlü iş ve işçi can ve mal güvenliği yükleniciye aittir. Herhangi bir kaza durumunda her türlü sorumluluk ve tazmin yükleniciye aittir.

- Ödemeler ayda bir kantar fişlerine göre hakediş tanzim edilerek yapılacaktır.

- Iş bu şartname 38 Maddeden ibarettir.

YÜKLENİCİ									İDARE