| DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | C25/30 STANDARDINDA KANAL KAPLAMA HAZIR BETONU ALIMI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ “21. Bölge Bak-Onar II Projesi Kapsamında Yapılacak İşler(Pamukkale Sulaması Bakım Onarımı)” | 2021/287760 |
| --- | --- | --- |

1-KONU VE KAPSAM

“21. Bölge Bak-Onar II Projesi Kapsamında Yapılacak İşler(Pamukkale Sulaması Bakım Onarımı)”İşinin bu şartname kapsamında 2+135-3+120 km ile 4+100-5+665-5+780 km Gölemezli Anakanalı ve 2+135-3+120 ile 4+400-5+565-12+800 Tahliye Kanalına beton dökülmesi işleri yapılacaktır.

2-C25/30 STANDARDINDA KANAL KAPLAMA HAZIR BETONU ALIMI:

2.1.Teknik Şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, uygun vasıta kullanılarak taşınan, karıştırılan, “C25/30 standardında kanal kaplama hazır betonu” imal edilerek Nazilli Sulaması Sol ana kanalında İdareye teslim edilerek beton kanal kaplamasında kullanılacaktır. Bu iş kapsamında kullanılacak tüm beton ve betonarme imalatlarında; tarif, şartname veya projelerde belirtilsin ya da belirtilmesin, sülfata dayanıklı çimento kullanılacaktır.

2.2.Beton ve Beton İşleri TS, ASTM ve diğer ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak yapılacaktır. İdare isterse bu şartnamede belirtilen standartların yürürlükte olan standarda ait kriterleri isteyebilecektir. Yüklenici firma bundan herhangi bir hak talep edemeyecektir. Her nev'i beton dökümünde beton üretim tesisi kullanılacak ve gerekli vibrasyon vibratör ile yapılacaktır.

2.3.Beton için agreganın ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarından veya taşocağı işletilerek elde edilen kırmataş ve kırılmak suretiyle elde edilen kumun (konkasör kumu) çıkarılması, yıkanması ve uygun evsaftaki malzemelerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyede boşaltılması, İdarece istenilen evsafta, irilikte ve sayıda gruplandırmayı temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrılmış olarak depolanması, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temin edilmesi, agrega malzemesinin ve çimentonun uygun görülen granülometrik analiz ve nisbetler dahilinde olmak üzere ağırlık esası (beton santralı) üzerinden tartılarak karışım yapılması, lüzumlu suyun, İdarece istenildiğinde prizi hızlandıran, prizi yavaşlatan, sızdırmazlık sağlayan, dona karşı koruyucu, hidratasyon ısısını yavaşlatan uçucu kül (fly-ash) ve benzeri her türlü katkı malzemelerinin ilavesi, teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun ekipmanlarla karıştırılarak betonun imal edilmesi, betonun uygun vasıta ve ekipman kullanılarak döküleceği yere  taşınması, lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, donanım, ekipman, iş makinaları,enerji,su vs. masraflarla su, çimento, kum-çakıl, kırmataş ve konkasör kumu gibi agrega malzemesinin ve her türlü katkı maddesinin temini ve her mesafeden taşıma bedeli, şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, elek artığı malzeme bedeli ile müteahhit karı, sigorta ve genel giderleri yükleniciye aittir.

2.4. İnşaatta, yakın ve uzak çevrede bulunan akarsu ve dere yatağı malzemeleri ile yamaçlarda biriken killi, kumlu, çakıllı teras veya yamaç molozu birikintileri kesinlikle beton imalatında kullanılmayacak, İşin bünyesinde kullanılacak beton ve betonarme betonları hazır beton, beton santrali veya idarece uygun görülecek beton olacak ve işyerine nakli transmikser ile yapılacaktır. Bu betonlarda çıkacak fazla dayanımlar gösterilerek ilave bir bedel talep edilmeyecektir.

2.5.Beton basınç dayanımı aşağıdaki tabloda belirtilen değerlerde olacaktır.

| Basınç Dayanım Sınıfı | Karakteristik Basınç Dayanım fck MPa | Eşdeğer Küp (150 mm) Basınç Dayanımı fck MPa |
| --- | --- | --- |
| C25/30 | 25 | 30 |

2.6.İmal edilmiş beton herhangi bir taşıtla taşınırken, karışıma su katıldığı veya kum, çakıl, çimento ilave edildiği andan itibaren en çok 45 dakika içinde işyerine taşınmış ve kalıba dökülerek son durumunu almış olacaktır. Ancak, sıcak havalarda veya betonun çabuk priz yapmasına sebep olan diğer şartlarda bu süre İdare’ce azaltılabilecektir.

2.7. Betonu imal eden, istenilen miktarda betonu kesintisiz temin edecek bir tesisata ve taşıma kapasitesine sahip olacaktır. İmalatın hızı betonun uygun bir şekilde taşınmasına, yerine yerleştirilip sıkıştırılmasına ve düzeltilebilmesine imkan verecek derecede olmalıdır. Bu hız, iki döküm arasında 20 dakikadan fazla zaman geçmeyecek şekilde olacaktır. Taşıma şekli betonun yeniden elden geçirilmesini icap ettirmeyecek, betona veya imalatın diğer kısmına zarar vermeyecek şekilde olacaktır.

2.8. Beton Plastik Beton kıvamında olacak, kütleyi hamur haline getirecek kadar su bulunduracaktır. Çökme deneyinde ölçülen miktar 5–10 cm.yi geçmeyecektir. Çökme, TS EN 12350–2: 2019 veya ASTM C-143’e uygun şekilde belirlenecektir. Betonun karma makinesinden, işleneceği ve kullanılacağı yere taşınması için seçilen metot ayrışma meydana getirmemeli, homojenliği bozmamalı ve malzeme kaybına sebep olmamalıdır. Taşıma sonunda beton kıvamındaki değişiklik (çökme değeri) başlangıca göre 2,5 cm den fazla olmayacaktır

- 2.9.Hazır beton imalinde beton performansını iyileştirmeye yönelik kimyasal katkı kullanıldığı takdirde TS EN 934-2+A1 standardına uygun olacaktır.

- 2.10.Hazır beton imalinde beton performansını, dayanım ve dayanıklılık açısından iyileştirmeye yönelik mineral katkı (tip 2) kullanıldığı takdirde, TS EN 450-1 standardına uygun olacaktır.

- 2.11.Teknik şartnamede belirtilmeyen diğer teknik şartlar için, TS EN 206:2013+A1:2017 'e standardında ve bu standartta atıf yapılan diğer ilgili TSE Standartlarında verilen hükümler geçerlidir.

2.12.Beton dökülecek kanalların kesiti değişkenlik göstermekte olup ödeme, ıslak beton birim hacim ağırlığının işin başlangıcında idare ve yüklenici tarafından bir tutanakla tespitini müteakip, ölçülen ağırlıkların m3 cinsine dönüştürülmesi neticesi bulunacak değer üzerinden yapılacaktır.

2.13.Betonun nakli sırasında kullanılacak olan kanal servis yolları halen faal ve bakımlı durumdadır. Ancak işin devamında yollarda meydana gelebilecek bozulmalar yüklenici firma tarafından düzeltilerek işe devam edilecektir. Bu iş için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- 2.14.İrsaliyede bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Hazır beton tesisinin ismi,

- Belgenin seri numarası

- Yükleme tarih ve saati (çimento ve suyun ilk temas ettiği saat),

- Kamyon numarası veya aracı tanıtıcı bilgi,

- Alıcının ismi,

- Şantiyenin ismi ve yeri

- Beton hacmi m³ olarak,

- Şartnamelere ve TS EN 206:2013+A1:20172’e uygunluğunun beyanı,

- Betonun şantiyeye ulaştığı saat,

- Boşaltmanın başladığı saat,

- Boşaltmanın tamamlandığı saat,

- Dayanım sınıfı.

2.15. DSİ projelerinde kalite kontrol faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için imalatlarda kullanılan kaya numune, beton numune, agrega, kum, çakıl vb. malzemelerin kontrollük tarafından belirlenen sayıda ilgili deneyleri “İzleme ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü” tarafından, her yıl yayınlanan “DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesindeki” bedeller karşılığında, bedelleri yüklenici tarafından ödenmek suretiyle 7 ve 28 gün sonunda basınç deneyi gerçekleştirilecektir. Deneyler kontrol mühendisi denetiminde yapılacaktır. “Deneyi Yapılan Malzeme/ İmalat Uygunluk Formu” her hakediş için tanzim edilecek ve hakediş ekinde yer alacaktır. Deney raporları olmadan hakediş ödemesi yapılmayacaktır. Deney bedelleri yüklenicinin teklif bedeline dahil olup herhangi bir ilave bedel talep edilmeyecektir.

2.16. Kırım sonuçları hem hazır beton firması hem de İdare açısından bağlayıcıdır. Deney sonuçlarında malzemenin değiştirilmesine yönelik bir karar çıktığında bu karar İdare tarafından Yükleniciye bir tutanakla bildirilir. Yüklenici tarafından tedarik edilmiş “Deney Sonuçları İlgili Türk Standartları İle Uymayan Beton İle İmal Edilmiş Yapıların” yıkılması, taşınması ve yeniden yapılması sorumluluğu yükleniciye aittir.

2.17. İnşaatın yapımı sırasında kontrol mühendisi ya da işin sorumlu personeli tarafından, imalatta kullanılan malzemelerin işe başlamadan önce deneyi yapılan malzemelerle arasında farklılıklar olduğu ya da aynı malzeme olmadığı tespit edilirse imalata uygun yeni malzeme gelene kadar idare inşaatı durdurabilir.

3.GENEL ŞARTLAR:

3.1. Bu ihale ile yaptırılacak olan işler konu ve kapsamda açıklanmıştır. İstekliler Birim Fiyat Teklif listesinin tamamına teklif vereceklerdir. Kısmi teklif verilemez.

3.2.Katma Değer Vergisi DSİ’ye aittir. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, İdarece yükleniciye ödenecektir. Hakediş ödemeleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oranlarına göre yapılacaktır.

3.3. Bu iş kapsamında ihtiyaç duyulan, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler sözleşme bedeline dâhildir.

3.4. Yüklenici bu iş için gerekli her türlü makine, donanım, araç, gereç ve ekipmanları sözleşme bedeli kapsamında temin edecektir.

3.5. Katalog ve teknik bilgiler Türkçe olacak şartnamede istenilen özellikleri ihtiva edecektir.

3.6. Yüklenici yapılan işin biten kısımlarının yanı sıra iş yerinde bulundurmakla mükellef olduğu makine, araç, gereç ve ihzaratı; su baskını, deprem, yangın, hırsızlık ve toprak kayması tehlikelerine karşı işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar (All-Risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Yüklenicinin yükümlülüğü kabul tarihine kadar devam edecek ve bu sebeplerden meydana gelecek zarar ziyan ve hasar bedelleri kendisine ödenmeyecektir. (All-Risk) sigorta poliçesi Yüklenici tarafından ibraz edilmedikçe ilk hakediş tanzim edilmeyecektir. İş için verilen süre uzatımlarında, yüklenici verilen süre kadar (All-Risk) sigortasını uzatmakla yükümlüdür ve (All-Risk)  sigortasını uzattığına dair makbuz ibraz edilmediği sürece hakediş düzenlenmez.

3.7. Yüklenici tarafından bu iş ile ilgili yapılacak olan ihzarata bedel ödenmeyecektir. Ayrıca feyezandan dolayı hasar gören her türlü inşaatla ilgili malzeme ve imalatlara da hasar bedelleri İdare tarafından ödenmeyecektir.

3.8. Yüklenicinin imalat esnasında kullanacağı tüm malzemeler malzemeyle ilgili DSİ şartnamelerine ve diğer teknik şartnamelere uygun olmak zorundadır.

3.9. Tüm inşaat çalışmaları; tasdik edilen uygulama projeleri, Özel Teknik Şartname, sözleşme eki Genel Teknik Şartnamesi, İdarenin talimatları ile yürürlükteki tüm kanun, yönetmelik ve genelgelere göre yapılacaktır.

3.10. Satın alınacak malzemeler tamamen yeni olacak hiçbir parçası ezik, çatlak, kırık ve imalat hatası ve noksanlıkları bulunmayacaktır.

3.11. İmalatta kullanılan her türlü malzemenin seçimi, yüklenici tarafından teklif edilecek ve şartnameye uygun olarak idarenin izni alınarak uygulaması yapılacaktır.

3.12. İdare tarafından hatalı yapıldığı tespit edilen imalat, yüklenici tarafından sökülerek, proje ve şartnamesine uygun hale getirilecektir.

3.13. İmalatların kuruda yapılabilmesi için gereken her türlü drenaj işleri yapılacak, kazılarda yapılacak geçici iksalar, iş iskeleleri ve plâtformlar için herhangi bir ilave ödeme yapılmaz. Bu gibi masraflar birim fiyatlara dahildir.

3.14. Yüklenici, söz konusu işi yaparken mevcut yapı ile ilgili proje ve teknik şartnamede yer almayan her türlü bilgiyi idareye başvurmadan önce imalata esas yapı yerinde inceleyerek öğrenmekle yükümlüdür.

3.15. İşin devamı esnasında geçen süreçte imar alanlarının genişlemesi ve/veya yeni tesisler nedeniyle imalat sahasında olabilecek değişiklikler göz önünde bulundurularak gerekli revizyonlar yapılacaktır.

3.16. İşin devamı sırasında Yüklenici tarafından tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, TEİAŞ, Belediyeler, Aykome vb.) yapacağı her türlü masraflar teklif birim fiyatlara dâhil edilmiştir. Bu masraflar için Yüklenici tarafından ilave bir bedel talep edilmeyecektir. Yüklenici iş esnasında yol kapatılması gibi izin gerektiren işlemleri Emniyet Müdürlüğü ve/veya ilgili belediyesinden idare adına takip edecektir.

3.17. Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan, karayolu veya yürüme yolları geçişi engellenmeyecektir. Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için Belediyeden, Emniyet ve Karayolları yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği şartlara ve önerilere uyacaktır. Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

3.18. Faaliyet sahasında oluşacak gürültünün insan sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için 04.06.2010 tarihli, 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 27.04.2011 tarihli, 27917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğiyle birlikte “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.

3.19. İşin yapımı sırasında ortaya çıkan atıklar, ikaza gerek kalmadan, Yüklenici tarafından inşaat sahasından uzaklaştırılacaktır. Proje kapsamında oluşacak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda 22.07.2005 tarihli, 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 03.12.2011 tarihli, 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğiyle birlikte “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Proje kapsamındaki tüm faaliyetler süresince, 30.07.2008 tarihli, 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 30.03.2010 tarihli, 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğiyle birlikte “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin tüm hükümlerine uyulacaktır.

3.20.Yüklenici inşaat sahasında her türlü iş güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uymakla yükümlüdür.

3.21.İnşaat sahasında meydana gelebilecek hiçbir kazadan veya sorundan idare sorumlu değildir.

3.22.Yüklenici, iş yerine getirilen malzemenin korunması ve emniyetinden sorumludur. İmalatlar sırasında vatandaşların ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Gerekli yerlere ikaz ışıkları koyacak, çit çekecek, hendek, derin kazı gibi yerlerde imalatı hızla tamamlayacak açık bırakmayacak, devam eden durumda ise sahaya girişe izin verilmeyecek her türlü emniyet tedbirini alacaktır.