T.C.

AYDIN İLİ

KARACASU BELEDİYESİ

Fen İşleri Müdürlüğü

8 CM’LİK BETON KİLİT PARKE TAŞI ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: İlçemize bağlı mahallelerin cadde ve sokakların düzenlenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere 21.000 m² 8 cm’lik “Beton Kilit Parke Taşı” alınacaktır.

Bu rapor yukarıda gerekçesi açıklanan alanlarda 21.000 m² 8 cm’lik beton kilit parke taşının teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Satın alınacak olan beton kilit parke taşının özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

BETON KİLİT PARKE TAŞI STANDARTLARI

- Ürün TSE Belgeli ve TSE 2824 EN 1338 standartlarına uygun olmalı ve ilgili belgeli vize tarihinin geçerlilik süresi devam etmelidir.

- 21.000 m² 8 cm’lik beton kilit parke taşı olacaktır.

- Kilit parke taşlarının yüzeylerinde çatlak, pullanma ve soyulma gibi deforme görülmemelidir. Donmaya ve çözücü tuzlara karşı dirençli olmalıdır.

- Kilit parke taşları yukarıdaki tabloda belirtilen kriterlere uygun olmalıdır. Aralarında ölçü ve ağırlık farkı olmamalıdır.

- Kilit parke taşı iki tabakalı olmalı, üst tabakada mil ve kum, alt tabakada ise kırma taş kullanılmış olmalıdır.

- Kilit parke taşı üretiminde kullanılan agrega TSE belgeli olmalı ve üretiminde PÇ 42.5 normal çimento kullanılmalıdır.

- Kilit parke taşının üretiminde Bakanlık analizlerinde yer alan 400 dozajlı beton kullanılmalıdır.

- Alımı yapılacak 21.000m² beton kilit parke taşı İlçemiz merkezde bulunan Belediye Şantiye Sahasına yüklenici firma tarafından getirilerek eksiksiz olarak paletler içinde teslim edilecektir. İdarenin ihtiyaç duyması halinde muhtelif renk ve ebatlarda bordur taşı veya yağmur oluğu tedarik edilecek, çalışma sahasının forklift kullanımına uygun olmadığı yolların yapımı gerekmesi halinde, idarenin talebi üzerine  dökme taş idare tarafından kabul edilebilecektir. Buna göre m² taş başına mt (metre tül) oluk veya bordur taşı hesap edilecektir. Taşın bir kısmı idarenin talebine göre renkli olacaktır. (Yaklaşık %40 oranında)

- İş alanları; Belediye hizmet alanı içerisinde bulunan mahallelerin tespit edilen sokak, cadde ve meydanlarında çalışma yapılacak olup, mahallelerimizdeki yol yapım alanlarına getirilecek kilit parke taşlarının nakliyesi, yolların tır veya kamyonlarla taşınmasına elverişli olup, ihaleye katılacak firmaların nakliye masraflarını hesaplayarak teklif vermesi gerekmektedir.  Kilit taşlarının kamyon veya nakliye aracından indirilmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Alınacak olan beton kilit parke taşları tamamı paletli olarak Karacasu İlçe Merkezi’ne şantiye alanına veya merkez mahallelerde uygulama alanına taşınacaktır. Paletlerin toplanması Yüklenici Firmaya ait olup, kaybolan ve zarar gören paletlerden Belediyemiz sorumlu değildir.

- Nakliye ve indirme sırasında meydana gelecek her türlü zayiat yükleniciye ait olacaktır. Devrilmiş kırılmış paketi bozulmuş ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Belediyenin, gerekmesi halinde ihale konusu kilit parke taşlarını TSE standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek için bağımsız laboratuvarlarda test edilmesini isteyebilir. Bu durumda laboratuvar masraflarını ve diğer giderleri Yüklenici karşılayacaktır.

- Yüklenici tarafından teslim edilen kilit parke taşları, istenilen kalite standartlarına uygun bulunmaması durumunda, yüklenici bu ürünleri iade alarak idaremizin istediği kalitede malı işin süresi içinde teslim etmek zorundadır.

- İşin süresi 90 (DOKSAN) takvim günüdür. Süre uzatımı kesinlikle verilmeyecektir. Yüklenici verilen süre içerisinde malın tamamını teslim etmekle mükelleftir.