ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 770 LT – 400 LT.  GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Belediyemizin temizlik ve çöp hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacı olan 100 adet 770 Lt. ve 100 adet 400 Lt.  Galvanizli çöp konteyneri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereği Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

- İhale konusu 770 LT. konteynerlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

- Çöp konteyneri gövdesi en az 2,00 mm tek parça  saçtan kıvrılıp, gövde ve yanlar preslenerek mukavemeti arttırılmış olacak..

B- Konteynerin gövdesi komple gazaltı kaynağı ile cürufsuz ve sızdırmazlık sağlanacaktır.

D- Araç üzerindeki kaldırma kollarına uygun kaldırma kulpları 45 x 10 cm. ebadında 4 mm. saçtan delinerek 16 mm. yuvarlak kulp, alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmış olacaktır.

E- Kapak 1,5 mm. tek parça saçtan sıvanarak mukavemetli ve estetik olması sağlanmış olacaktır.

F- Kapakta açma kulpu, dayama ile kilit olup içten mukavemet artırıcı profil takviyeli olacaktır.

H- Taşıyıcı 4 adet Geniş Maşalı 360° dönerli 160 x 45 ebadında , geniş maşalı,  maşa sacı 4 mm. TS EN 12532 standartına uygun teker kullanılacak. Teker bağlantı ayak sacı 4 mm. olacak. Tekerin 2 adedi frenli olacaktır.

I- Köşe birleşimi dışında ağızda kaynağı bulunmayan 25,00x50,00x2,00 mm ebadında yan saçların ve gövdenin kendisinden bükülerek çevrilmiş gövde ağzı bulunacaktır.

İ-Konteyner,  teknik özelliklere uygun imal edilecek ve TS EN 840-3 uygun olacak teslimat anında idareye ibraz edilecektir.

- 400 LT. GALVANİZLİ SAÇ ÇÖP KONTEYNERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çöp konteyneri gövdesi en az 2,00 mm tek parça saçtan kıvrılacak, preslenerek form verilip mukavemeti artırılacaktır.

- Tüm kaynaklar cürufsuz olarak gazaltı kaynağı ile kaynatılacak ve gövdenin su sızdırmaz nitelikte olması sağlanacaktır.

- Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu üzerindeki kaldırma aparatlarına uygun olarak yanlarda taşıma kulpları olacaktır. Araç üzerindeki kaldırma kollarına uygun kaldırma kulpları 45 x 10 cm. ebadında 4 mm. saçtan delinerek 16 mm. yuvarlak kulp, alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmış olacaktır.

- Kapak en az 1,50 mm tek parça sacdan açma kulbu bulunan , durdurma ve kilit sistemli, içten mukavemet artırıcı profil takviyeli olacaktır.Kapak bağlantı ekseni etrafında açılıp kapanabilecek şekilde olacaktır.

- TSE 12532 standartlarında 4 adet 150x45 mm ebatlı, 2 adedi 360 derece dönerli ve 2 adedi sabit olan teker bulunacaktır.Maşa sacı en az 3,00 mm olacaktır.

- Köşe birleşimi dışında ağızda kaynağı bulunmayan 25,00x50,00x2,00 mm ebadında yan saçların ve gövdenin kendisinden bükülerek çevrilmiş gövde ağzı bulunacaktır.

- Konteynerler TS EN 840-2 standartlarına ve teknik özelliklere uygun olacaktır.Standart belgesi teslimat anında idareye ibraz edilecektir.

3-Konteynerlerin ön yüzeye; ÇİNE BELEDİYESİ,  Çöp Atan insan figürü ve Çevremizi Temiz Tutalım yazılacaktır.

- İhale konusu işin muayene kabul işlemleri mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine ait yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacaktır.

- İş bu teknik şartname 5 ( beş) maddeden ibarettir.

Serkan KUZU

Tem.İşl.Sor.