ÇOK AMAÇLI SALON SKORBORD SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname, spor salonları için alımı yapılacak skorbord cihazları için geçerlidir. Skorbord, basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarında kullanılabilir   aynı zamanda   FIBA onaylı olmalıdır.

Scorebord bölümleri;

- SCORE VE KRONOMETRE PANOSU

- HATALAR PANOSU

- 24 SANİYE CİHAZLARI, 24 SANİYELER POTA MONTAJ APARATLARI

- KUMANDA PANELLERİ

- SCORE VE KRONOMETRE PANOSU

- OYUN SAATİ ( Game clock ):

Ana oyun saati (kronometre) skorbord sistemi üzerinde monteli dört digit ( Hane) olup oyun kurallarına göre ileri veya geri sayımlı, iki hane dakika ve iki hane saniye bulunmalıdır. Bu oyun saati (kronometre) son 60 saniyelik bölümde, saniyenin 1/10 luk dilimlerini göstermelidir.

Kronometre 00-00 ila 59.59, (yani 60 dakika saymalı) arasında değerlere programlanabilmelidir .Kronometre süre bitiminde sesli uyarı sinyali (korna çalmalı) vermelidir.Skorbord saati (kronometresi) hassas ve bir günde +/- 1 (bir) saniye hata sınırlan içerisinde çalışmalıdır.

Kronometre haneleri en az 20 cm rakam yüksekliğinde ve salonun her noktasından sorunsuz gösterimi sağlamak üzere en az üç sıralı led ihtiva eden, 7 elemanlı (a-g elemanları – segmentleri - ) yapıda olmalıdır.zaman gösterge rengi yeşil olmalıdır.

2, . SKOR GÖSTERGELERİ:

Skor göstergeleri, bir müsabakada bulunan, seyirciler de dahil, herkesin en rahat görebilecekleri şekilde sistemin yapısı içerisine yerleştirilecektir. Uygulamada ana saat orta kısımda, üçer haneli takım skorları ise üst veya a1t iki yanda monteli olma1ıdır. Takım skorları hane yüksekliği en az 20 cm ve eleman dizimi yine en az üç sıralı ledlerden imal edilmiş olma1ıdırlar.

O -199 arası gösterebilmelidir. Her takım için aynı renk led’ler kullanılmalıdır.

3. TAKIM FAUL SAYlSI GÖSTERGESİ:

Her takım için iki haneli 0-99 ayarlanabilir, en az 20 cm lik hanelerden oluşmuş, diğer göstergelerle aynı yapıda olan, ana gösterge üzerinde uygun, rahat görülebilecek yerlerde monteli göstergelerdir. Basketbol da her devre için son takım faulleri, devre değişiminde otomatik olarak sıfırlanmalıdır.

4. PERİOD / SET GÖSTERGESİ:

Ana göstergenin genellikle orta kısmında iki haneli, 20 cm. rakam yüksekliğinde periyod veya voleybolda oynan set sayısı göstergesi bulunmalıdır. Bu değiştiğinde, toplam takımlar ve mola göstergeleri sıfırlanmalıdırlar .

5. MOLA ( TIME OUT ) GÖSTERGELERİ :

Her takım için üçer adet 4-5 cm çaplı noktasal mola göstergeleri olma1ıdır. Mola müddeti ( devam eden uygulamada 60 sn. ) geri sayımlı olarak, ana gösterge üzerindeki hanelerden toplam faullerin iki haneli göstergelerinde görülmelidir .Mola alan takımın tarafında bu 60 sn. görülecek şekilde programlanmalıdır. Yani HOME tarafı mola alırsa, o taraftaki toplam faul göstergeleri, VISITORS takımı mola alırsa sağ taraftaki toplam faul göstergeleri 60 sn. mola müddetinin geri sayımını göstermelidirler. Mola başlangıç ve bitimlerinde uyarı sinyali verilmelidir.

İstendiğinde, ortada monteli olan çift haneli period göstergesi ve 24  saniye göstergeleri de 60 sn. geri sayımlı mola müddetini verebilecek şekilde, kolayca programlanmalıdırlar.

6. SERVİS ( BONUS ) GÖSTERGELERİ :

Her takım için birer adet genelde toplam takım faulleri göstergeleri yanında ve ana gösterge sisteminin üst sağ- sol kısımlarında noktasal servis (bonus) göstergeleri bulunacaktır.

- HATALAR PANOSU

7. OYUNCULAR FAUL GÖSTERGELERİ :

Ana göstergenin her iki yanında HOME -VISITORS istendiğinde müstakil çalıştırılabilecek iki adet faul göstergeleri bulunacaktır. En az 12 cm yüksekliğinde hanelerden oluşmuş ikişer hane yan yana, toplam dört  haneli, alt alta 12 hatlı göstergelerdir. İlk iki hane oyuncu sırt numaraları, son iki hane ise yaptıkları faul sayılarını gösterecektir.Cihaz Hentbol oyununda her oyuncu için 2 adet faul gösterecektir. Her oyuncu için 3 adet faul  gösterilebilecektir.3. faulun alınması durumunda korna çalacak ve gösterge 20 saniye süreyle flaş yapacaktır. Ayrıca pano her türlü kural değişikliğinde kolaylıkla ana kumanda cihazından ayarlanabilir olacaktır.(Örneğin faul sayısının artması veya ceza süresinin değişmesi gibi)

Digitler 7 elemanlı ( segmentli) ve tek sıra led lerden oluşacaklardır.

Bu göstergelerde bir oyuncuya faul yazıldığında, ana göstergedeki takımlar toplam faul göstergesi de bir faul artmalıdır.(toplam faul sayılarını el ile artırmak için ayrıca kumanda birimi üzerinde de buton bulunmalıdır. )

Maç başladığında oyuncu numaraları dışındaki haneler sönük kalmalı ve oyuncu faul yaptığında veya sayı attığında bu haneler çalışır hale gelip sadece veri yazılan haneler görülmeli,işlem yapılmayan diğer haneler sönük kalmalıdırlar.

- 24 SANİYE CİHAZLARI, 24 SANİYELER POTA MONTAJ APARATLARI

8.24 SANİYE CİHAZLARI :

24 saniye geri sayımlı iki haneli göstergeler ve üzerinde ana kronometre ile senkron çalışan dört haneli kronometre bulunan cihazlar olup genelde potalar üzerine monte edilebilir, iki adet oyun saati olacaktır .Bu top kullanım süresini gösterecektir. 24 saniye süresinin  bitimindeki ses sinyali ,skorbord’daki ses sinyalinden farklı tonda olacaktır ( Her iki korna farklı tonda ve en zor ve en gürültülü koşullarda bile duyulabilir olacaktır). 24 saniye durdurulduğunda skorbord zaman göstergeleri çalışmaya devam edecektir.Yani her iki cihaz birbirinden bağımsız çalışacaktır. 24 saniye göstergeleri de  en az 20 cm haneli ve üç sıralı led’li yapıda olmalıdır. 24 saniye cihazları üzerinde ana kronometre ile eş değerde çalışan kronometreler ise, daha küçük, ancak en az 13 cm rakam yüksekliğinde ve tek sıralı led’lerden yapılmalıdır. Ana kronometre 24 saniyenin altına düştüğünde 24 saniye göstergeleri ya hiç çalışmamalı, yada ana kronometre ile senkron çalışmalıdır. Oyun süresi değiştirilir ise, istenen saniyeye kolayca ayarlanabilir olmalıdır. Bu sistem, 24 saniyeden başlama, kalan saniyeleri gösterecek şekilde durdurulabilme özelliği, kaldığı saniyeden tekrar başlama özelliği olmalıdır.

Bu cihazlar, pota çarpma levhalarının 30 -50 cm üst tarafında monte edilmelidirler. Kronometreler, ana kronometreler ile aynı renkte olma1ıdır. Bu cihazların pota üzerlerine monteleri olası olmadığı durumlarda tavandan pota üstüne gelecek şekilde asılmalarında bir mahsur yoktur.

- KUMANDA PANELLERİ

9.	KUMANDA BİRİMLERİ :

Kumanda birimleri, son teknolojiye uygun LCD ekranda tüm bilgilerin görülebildiği, butonların uzun ömürlü ve binlerce basma yeteneği sağlayan baskılı, basmalı butonlar ihtiva eden Alüminyum ön koruma üzerine yapıştırılmış tuş takımlı olmalıdır. Bu butonlar ani ve hafif baskı ile, hata yapmaya elverişli, dokunmatik tip olmamalıdırlar.

Bu kumandalar, esas sistemde görülmesi gereken bilgileri,programları yapılabilecek tasarımlı olmalıdırlar.

Maça başlama öncesi, mola, devre, vs gibi oyunların kendi kurallarına uygun ayarlamalar, basitçe bir buton ile yapılabilmeleri tercih edilir.

Hava atışı sadece birinci ve üçüncü periyotlar ile eğer varsa uzatma periyotlarının başında yapılacaktır. Çok amaçlı sporların ayarlamaları ana kumanda birimi üzerinde kolayca yapılabilmelidir. Butonlar üzerinde yaptıkları işlevi gösterir, uluslararası normlara uygun yazım olacaktır. Hatalı sayım yapılması halinde geri sayımı yapan, ses sinyali kontrolünü sağlayan butonlar da bulunacaktır. Bağlantı konnektörleri, kaliteli standartlar uygun ve kolay sökülüp takılabilir olmalıdırlar.

Her kumanda birbirleri ile ilintili çalıştırabildikleri gibi, ayrı ayrı tek başlarına işlev görebilir olmalıdırlar.

10.DIŞ KABLAR :

komple pano alüminyumdan imal edilecektir .pano ebatları 250 cm x175 cm x12 cm olacak,  ışık yansımasını engelleyici özel reflekte veya leksan tipi yansıtmasız pleksiglas ön koruma şeffaf ön yüz olmalıdır  Kumanda birimleri de alüminyum veya hafif metal taban ve yanlı, ön tuş takımlı, hafif, kullanışlı ve kenarları ellerde zarar meydana getirmeyecek şekilde tasarımlanmalıdır.

11.ELEKTRİK ELEKTRONİK AKSAMLAR :

Elektronik devre kartları, neme, darbelere dayanıklı imal edilmeli (boyalı), lehimlemede en son teknoloji kullanılarak, kartlara takılan elektrik ve elektronik devre elemanlarının aşırı ısı neticesi, ilerde işlevleri sırasında hasara uğramaları önlenmelidir. Devreler arası bağlantılar düz çoklu kablo (tercihen flat cable) ile yapılmalıdırlar.Göstergelerde kullanılan devre elemanları kaliteli ve uluslararası tanınmış firma üretimleri olmalıdırlar .Özellikle piyasalarda kolayca bulunabilmelidirler.

Led ler ise, salonun en ücra noktalarından görünümü sağlayacak, 0,5 mm çapında,renklerine göre ortalama 600 mcd ışık şiddetinde ve geniş açılı (en az 60 derece) olmalıdırlar.

Gösterge tasarımlarında tek bir veya birkaç led in bozulması halinde segment tamamen sönmeyecektir.

Piyasada basit, hobi devrelerinde kullanılan normal düşük ışık şiddetli, ancak, ışık şiddeti uçlarına verilmesi gerekli voltajdan daha büyük gerilimle beslenerek yükseltilen ledlerden yapılmış skorbordlar kabul edilemezler.

Kullanılacak güç kaynağı, sistemin çektiği gücü karşılayacak, günlerce, devamlı işlemde kalarak test edilmiş yapıda olmalıdır.

Kullanılacak data, elektrik kabloları normlu ve kaliteli olmalıdır. Konnektörler kolay sökülüp takılabilir ve nemden etkilenmemelidirler.

Kumanda birimleri, merkezi bir bağlantı birimi veya panosu ile irtibatlandırılmış olmalıdırlar. Bu pano veya özel birim,uluslararası koruma sınıfına tabi olmalıdır .Pano veya eşdeğer işleve sahip bağlantı biriminde, sistemin çektiği akıma uygun sigorta ve açma kapama anahtarı olması tercih edilir.

GENEL TEKNİK HUSUSLAR :

- panolar top darbesine  dayanıklı (dın 18 032-3)  testini  geçmiş olmalıdır.sertifikası verilecektir.

- Ana pano ve gösterge panoları bir bütün olarak, salonların her tarafından rahatça görülebilecek uygun bir duvara sağlam bir şekilde monte edilmeli,

- 24 Saniye cihazları Çarpma levhasının üst arkasına çarpma levhasından 300-500 mm. mesafede yerleştirilmeli, buraları müsait değilse ana panonun sağına ve soluna veya karşılıklı duvarlara monte edilmelidir.

- Kablolar ayak atına gelmeyecek yerlerden çekilmeli ve düzgün bir şekilde tespit edilmelidir

- üretici firma ISO 9001 -2008  ve CE  belgesine sahip olmalıdır.