1- AHŞAP MALZEME İÇİN İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ahşap malzeme 2. Sınıf karaçam kereste olacaktır.

- Ebatları aşağıda istenilen malzeme şartnamesinde belirtildiği gibi olacaktır.

- Ahşap düzgün biçilmiş ve kesit daralma ve genişlemesi olamayacaktır.

- Ahşapta çürük, kovuk, böcek deliği gibi hasarlar olamayacaktır.

- Uzunluğu 5 cm geçmeyen reçine kesesi bulunabilir.

- Sulama yalnız bir kenarda genişliği parça genişliğinin 1/20’ sini geçemez.

- Ahşapların yüzeyleri  pürüzlü olamayacaktır.

- Kullanılan ağaçlar ±10 mm. Toleransında olmalıdır.

- Emprenye edilmiş ahşabın bu işlemden sonra 10 gün bekletilmesi gerekmektedir.

- Ahşap malzeme vakum basınç emprenyeden önce son demonte haline getirilmelidir.

- Firmada emprenyeli ahşap işlediğini gösterir imalat yeterlilik ve kapasite raporu sunacaktır.

4X6  METRE EMPRENYELİ KAMERYA  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Tüm ürünler ekli şartnameye göre vakum-basınç yöntemiyle  kromsuz ve borsuz insan sağlığına ve çevreye zararı olmayan, arsenik gibi kansorejen madde içermeyen  kimyasal maddelerle emprenye edilmiş, 2. Sınıf  karaçam ahşap  malzemeden olacaktır.

2-  Kamerya da 14 CM Çapında taşıyıcı ayak, Q14 cm yatay kirişler ve mahya , 12 cm çapında mertekler, 2 x 10 cm lambiri kaplama üzeri shingle kaplamalı olacaktır.

3- Kamelya 12 cm alt kiriş ve yine 12 cm ızgara ile yerden 75 cm yüksekte olacaktır. Izgara arası mesafe 50 cm olacaktır ve ahşaplar 12 ik tij ile birbirine ve dikmeye bağlantısı sağlanacaktır. Zemin deck ise 5x10 cm olacaktır. Merdiven ise 5x25 cm merdiven kenarları olacak basamaklar ise 5x22 cm olacaktır.

4- Tüm metal bağlantı elemanları ile kullanılan cıvata sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Dikmeler zemine 50x50x50 cm çukur açılacak ve buraya betonlanarak sabitlenecektir.

5- Hazırlanan teknik şartname mutlaka teknik çizimleri ile beraber kullanılacak ve idaremizin vermiş olduğu teknik çizimlere birebir uyulacaktır.

6- İdare gerekli gördüğü her tür imalat için numuneler alarak testler yaptırabilir. Yine aynı kapsamda idare teknik elemanları lüzum gördüğü takdirde imalathaneleri gezmeye yetkilidir.