T.C

BOZDOĞAN BELEDİYESİ

Fen İşleri Müdürlüğü

Bozdoğan/AYDIN

KİLİTLİ BETON PARKE, TEMİNİ VE NAKLİ

MAL ALIMINA AİT

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

- Kilitli Beton parke;

b= 16 cm

L=20 cm t=8 cm

Kilitli Beton Parke (16x20x8 cm) ebatlarında, ağırlıkları 4,8-5,2 kg, TSE 2824 EN 1338 standartlarına uygun, malzemenin su emme sınıfı 2B, aşınma direnç sınıfı 3H olacaktır. Basınç dayanımı 370 kg/cm2 ‘ den ( C30 Küp dayanımı) aşağı olmayacaktır.

Yüzey tabakalı,

Pahlı,

Derz tırnaklı olacaktır.

Yüzey kaplaması yapılarak imal edilecek olan kilit taşlarında, kaplama kalınlığı en az  4 mm olacaktır.

Kilitli Beton Parke (16x20x8 cm)  deneyler sonucunda dayanımı 3.6 Mpa ` dan az olmamalıdır.

1 m² taş 35(+/-) 1 adet olarak değerlendirilecektir.

Kilitli Beton Parke taşlarının yüzeylerinde çatlak pullanma veya soyulma gibi bozukluklar görülmemelidir.

Kilitli Beton parke taşlarının ebatları arasında farklılık olmamalıdır

2.Genel Şartlar:

- İdare malzemelerin teslimi sırasında veya sonrasında kontrol teşkilatı tarafından belirlenen numunelerin mukavemet deneyini yaptıracak ve deney ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzemelerin deney sonuçları standartlara uygun çıkmadığı takdirde malzemeler iade edilip, standartlara uygun olarak yenisi ile değiştirecektir. (İmalata gelecek her türlü malzeme için aynı hüküm geçerlidir).Ayrıca buradan doğacak olan zararın yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Kırık ve kusurlu malzemeler tespit edilerek yerine yenileriyle değiştirilecektir.  Değiştirme süresi 2 günü geçmeyecektir.

- Kayma/Patinaj Direnci, yeterli kayma direnci değerine sahip olmalıdır.Gerekli görürse idare onay isteyecektir.

- Görünüş özellikleri;çatlak,pullanma,segregasyon,soyulma gibi bozukluklar göstermemlidir.

- Yüklenici tarafından Kilitli Beton Parke (16x20x8 cm) nakliyesi;

Altıntaş Mahallesi 4000 m2-Asma Mahallesi 3000 m2-Başalan Mahallesi 6000m2-Dömen Mahallesi 2000 m2-Güney Mahallesi 2000 m2-Güre Mahallesi 3000 m2-Hıdırbaba Mahallesi 1000 m2-Örencik Mahallesi 6000 m2- Yeşilçam Mahallesi 4000 m2- Örtülü Mahallesi 4000 m2- Eymir Mahallesi 2000 m2- Çarşı Mahallesi 1000 m2-
Yenice Mahallesi 2000 m2 toplamda 40.000,00 m2 (Kırk Bin Metrekare Kilitli Beton Parke Mal Alımı ve Temini).

6. Bozdoğan Merkez ile Teslim Edilecek Mahalleler arası mesafe;

Altıntaş Mahallesi-Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 13,5 km

Asma Mahallesi- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 17,5 km

Başalan Mahallesi- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 36,00 km

Dömen Mahallesi- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 17,00 km

Güney Mahallesi- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 21,50 km

Güre Mahallesi- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 33,50 km

Hıdırbaba Mahallesi (Merkez)- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 1,00 km

Örencik Mahallesi- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 45,00 km

Yeşilçam Mahallesi - Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 24,00 km

Örtülü Mahallesi- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 30,00 km

Eymir Mahallesi (Merkez)- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 2,00 km

Çarşı Mahallesi (Merkez)- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 1,00 km

Yenice Mahallesi (Merkez)- Bozdoğan Merkez Arası Mesafe 2,00 km

İdarenin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda mal  teslim edecektir. İdare iş programı doğrultusunda miktar ve yerler arasında değişiklik yapabilir bu işler için ek ücret ödenmez.

- Yüklenici parke taşı nakli sırasında gerekli yol güvenlik tedbirleri alınacak, yol kapatma ve benzeri ihtiyaçlar doğması halinde ilgili birimlerden gerekli her türlü izin alacaktır.

- Malzemelerin yüklenmesi veya boşaltılması esnasında kırılan veya bozulan malzemeler yüklenici tarafından değiştirilecektir. Yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri nedeniyle idare, diğer kurum ve kuruluşlar ve üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarar ziyan yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Kilitli Beton Parke taşı paletler halinde değil, dökme şeklinde  mal teslim alınacaktır.

- Muayene ve deney işlemleri ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir.İdarenin uygun görmediği alımlarda gerekirse her seferde numune alıp idare taşı istediği laboratuara gönderecektir.Taş geldiğinde Belediye mühendislerinin kontrolünde dökümü yapılacak uygun görülmediği takdirde taşın alımı kabul edilmeyecektir.Kabul edilmeyen taştan idarenin sorumluluğunda olmayıp hakedişe girmeyecektir.

- Kilitli Beton Parkenin tümü aynı zamanda değil İdarenin ihtiyacı ve  talebi doğrultusunda peyder pey alım yapılacaktır.

11. Kamyonlarda %3 oranında yarım taş olacaktır. Malzemelerin teslim alınma miktarları ve tarihleri Belediyemizce hazırlanan programa uygun olarak yapılacaktır.

Başar GÜRBÜZ                                          Önder PUÇULUOĞLU

İnş.Müh.                                                           Çevre Müh.