## SENTETİK HALI SAHA YAPIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1  Sentetik Çim :

Sentetik Çim Teknik özellikleri,

| İplik |  |  |
| --- | --- | --- |
| İplik Ham Maddesi | : | UV dayanıklı, 100% PE, Monoflament iplik |
| İpin Ağırlığı | : | 12.000/6 d-tex |
| İpin Eni | : | En: min 1,5 mm eninde Omurga Kalınlığı min 200 micron, olacaktır. |
| ÜRETİM PROSESİ |  |  |
| Taban Bezi |  |  |
| Toplam Ağırlığı | : | min.235 g/m² |
| Sırt Kaplama |  |  |
| Sırt Kaplama | : | Carboxylated SBR Latex Min.1000 g/m² |
| Su Geçirgenlik | : | >300 mm/saat |
| Püskül Çekme Direnci | : | ≥030 |
| Hav Özellikleri |  |  |
| Hav Boyu | : | 55 mm. (±%5) |
| Toplam Hav Boyu | : | 116 mm. (±%5) |
| Toplam Hav Ağırlığı | : | Min. 1250 g/m² |
| Toplam Düğüm Sayısı | : | Min. 8250 düğüm/m2 |
| Toplam Ağırlık | : | Min. 2500 gr/m2 |
| Boyuna Sıklık |  | 13/10 cm |
| Enine Sıklık |  | 5/8” |
| Renk Hassaslığı | : | FifaQualityConsept (FQC) Recommended 1 Star veya 2 Star standartlarına göre test edilmiş olacaktır. |
| UV Stabilizesi | : | FifaQualityConsept (FQC) Recommended 1 Star veya 2 Star standartlarına göre test edilmiş olacaktır. |
| Aşınma | : | FifaQualityConsept (FQC) Recommended 1 Star veya 2 Star standartlarına göre test edilmiş olacaktır. |
| Renk Değişimi | : | FifaQualityConsept (FQC) Recommended 1 Star veya 2 Star standartlarına göre test edilmiş olacaktır. |
| Çizgi Eni | : | Çizgileri 10 cm. Kenar çizgileri içine dokunmuş. |
| Dolgu |  |  |
| Kum Tipi | : | Silis kum, kuru, torbalı ve fırınlanmış olacak. Tane büyüklüğü dağılım aralığı 0,5-0,65 mm ve küresellik oranı %80 olacak. |
| Kum Kullanım miktarı | : | 22 mm yüksekliğinde |
| SBR Kullanımı | : | 23 mm yüksekliğinde, tane büyüklüğü dağılım aralığı 0,5-2,5 mm olacak. |
| Uygulama | : | Kum ve granül serme makinesi ile serilecektir. |

Futbol sahası aplikasyon planında belirtilen tüm alandaki sentetik çim halı, yukarıda teknik özellikleri belirtilen şartlara sahip olacaktır. Futbol sahası sentetik çimi, yeşil renkte imal edilecek olup, oyun çizgileri sentetik çim halının teknik özellikleri ile aynı özellikte dokunarak, 10 cm genişliğinde kurallara uygun olarak beyaz renkte imal edilecektir. Futbol sahasında hakem yürüyüş alanı oyun çizgisinden itibaren 1 m genişliğinde ve oyun alanı ile aynı renk ve özellikte olacaktır.

## Çakılın serilmesi ve son olarak yapılacak kotlamalardan sonra halının altına sentetikten imal edilen keçe serilecektir. Yukarıdaki tarife uygun olarak hazırlanan altyapı üzerine yukarıda teknik özellikleri verilen sentetik çim halı döşenecektir. Halının ek yerleri ve çizgiler, minimum 28 cm genişliğinde helmetin bezi ve çift bileşenli poliüretan esaslı yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.

## Yukarıda teknik özellikleri belirtilen halı dolgu malzemeleri (kum ve SBR), özel kum granül serme makinesi ile halı üzerine serilecektir. Dolgu malzemeleri kesinlikle el ile serilmeyecektir.

İdarenin halı sahadan, Halı Saha Test Raporu (FİFA RECOMMENNED 1 STAR veya muadili FİFA QUALİTY Belgesi, FİFA’nın akredite ettiği laboratuvar firması tarafından yapılacaktır. Söz konusu rapor, yabancı dilde olması durumunda, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noter onaylı olması gerekmektedir.

NOT:	SENTETİK ÇİM HALININ BEDELİ, TESTİN UYGUNLUK BELGESİ VERİLDİKTEN SONRA ÖDENECEKTİR.

2- Özel Galvanizli Kafes Tel Örgü Yapılması:

3,5 mm. kalınlığında telden imal, 50x50 mm. kafes gözlü Yeşil PVC kafes tel örgü yapılması (4 mm. gergi teli, çelik kelepçe sistemli)  her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

3- Numune Alma ve Laboratuvar İncelemesi:

Sentetik çim sahada kullanılacak olan halının ipinin FIFA nın akredite ettiği bir spor laboratuvarı tarafından daha önceden Fifa Quality Consept (FQC) Normlarına göre  test edilmiş olması gerekmektedir. laboratuvar raporu; ipin UV testinden ve iklim koşulları testinden geçmiş olduğunu belirtir. Sentetik Çim halıda kullanılacak olan ipin daha önceden test edilmesi ve test sonucu evraklarının ve kullanılacak olan halı numunesinin teklifle beraber verilmiş olması gerekir.

# Tüm sentetik çim halılar dokunarak iş mahalline getirildikten sonra, FİFA tarafından akredite edilmiş bir laboratuvarca iş mahalline getirilen halıdan halı seriminden herhangi bir halı rulosundan 1x1 m ebatlarında halı numunesi ve ayrıca 1 rulodan da ip numunesi alınarak laboratuvara gönderilecektir. Halı numunesi alınırken idareden en az bir kişi, yüklenici firma ve laboratuvar firmasından da birer kişi hazır bulunacaktır.

# Sahaya getirilen sentetik çim halı ruloları idarenin belirleyeceği bir yerde test sonuçları gelene kadar muhafaza edilecektir. Halıların muhafazası ile ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

# FİFA tarafından akredite edilen bir laboratuvara gönderilen halı ve ip numunesinin analiz sonucu yeminli mütercim tarafından Türkçe tercümeleri ile birlikte FİFA tarafından akredite edilen spor laboratuvarı tarafından idareye dilekçe ekinde sunulacaktır. Bu laboratuvar test sonuçlarına göre;  sahaya serilecek olan sentetik çim halı rulolarından alınan örnekler teknik şartname kriterlerine uymazsa ve ipin daha önceden FQC kriterlerine göre test edilen, idareye sunulan ve testi geçen bir ip olmadığı tespit edilirse halı sahaya kesinlikle serilemez.

# Sentetik çim halıya ilişkin laboratuvar analiz ve araştırmaları ile ilgili tüm işlemler ve giderler yükleniciye aittir.

## 4-	Garanti Süresi

Sentetik çim halı, bakım ve kullanım talimatlarına uymak kaydıyla min. 5 yıl sentetik çim halı üretici firma garantisi kapsamında olacaktır. Garanti belgesi geçici kabul aşamasında İdareye sunulacak olup, bu belge sunulmadan geçici kabulü yapılmayacaktır.