EFELER BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

FUGA DRENAJ SİSTEMİ UYGULAMASI ŞARTNAMESİ

1.TANIM: Aydın ili Efeler ilçesi Zafer mahallesinde 6900 ada 1 parsel üzerinde Efeler Belediyesi tarafından belirtilen yerlerinde uygulanacak olan fuga drenaj sistemi hakkındaki teknik şartnamedir.

2.ESASLAR: Söz konusu işle ilgili yapılacak olan imalatlar aşağıda belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

a) Projesine uygun olacak biçimde belirtilen alanda 12 metre uzunluğunda fuga drenaj sistemi yapılacaktır.

b) Drenaj sistemi kanalının malzemesi polimer beton olup ölçüleri 125mm x 1000mm x 80mm olacaktır.

c) Drenaj sistemi fugasının malzemesi galvaniz çelik olup ölçüleri 125mm x 1000mm x 50mm olacaktır.

d) Drenaj sisteminde herhangi bir tıkanmaya karşı iki adet müdahale kapağı bulunacak ve müdahale kapaklarının malzemesi galvaniz çelikten olacaktır.

e) Drenaj sisteminin ucunda pvc çıkış kapağı bulunacaktır.

f) Drenaj sistemi projede bahçe zeminindeki 4cm kalınlığında olan traverten taşlarının altına uygulanacaktır.

3. GENEL: Yapılacak inşaat işleriyle alakalı tüm imalatlar, malzemeler, teçhizat gibi malzemeler idarenin onayına sunulacaktır.

a) İşçilik vb. birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik şartnamelerdeki standartlara maksimum uygunluk sağlanacaktır.

b) Aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer uluslararası standartlar geçerli olacaktır. Ayrıca, teknik şartnamede belirtilmemiş olan her türlü konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi esasları geçerlidir.

c) Tüm imalatlar mimari proje genel yaklaşımına ve Çevre ve Şehircilik Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılarak binanın işlevini bozmayacak şekilde tamamlanacaktır.