EFELER BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

OTOMATİK PERGOLA UYGULAMA ŞARTNAMESİ

1.TANIM: Aydın ili Efeler ilçesi Yedieylül mahallesinde 6900 ada 1 parsel üzerinde Efeler Belediyesi tarafından belirtilen yerlerinde uygulanacak olan otomatik pergola sistemi hakkındaki teknik şartnamedir.

2.ESASLAR: Söz konusu işle ilgili yapılacak olan imalatlar aşağıda belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

a) Projesine  uygun olacak biçimde belirtilen alanda 9 metre uzunluğunda 415 cm derinliğinde otomatik pergola yapılacaktır. Bu kısmın çevresi sürme cam ile kapatılacaktır. Aynı zamanda 12 metre uzunluğunda 415 cm derinliğinde belirtilen alanda bir pergola daha yapılacaktır.

b) Pergolada kullanılacak olan kumaş -30\+70 derece sıcaklık aralığına dayanım gösterecek özellikte olmalıdır.

c) Kullanılan kumaşın her iki yüzeyi cilalı olacaktır ve güneş ışığı geçirmeyecek özellikte olmalıdır.

d) Pergola sisteminde tüp motor kullanılacaktır. Motor, otomatik kumaş boyu ayarlama(sarkmaları önler) ve otomatik limit switch ayarlama özelliğine sahip olmalıdır.

e) Tüm montajlar ve programlamalar kumanda üzerinden yapılabilecektir.

f) İlgili alanlara led ışık montajlanacaktır.

g) Ray alüminyum termikli profil olacaktır. Sistemin bütün aksamları özel enjeksiyon döküm alüminyum malzemeden imal edilecektir.

h) Üst koruyucu şapka özel bükümlü saç ile kapatılacaktır. Sistemin etrafı özel notrn silikon ile izole edilmiş olmalıdır.

ı) Kullanılan bütün cıvatalar (hırdavat) paslanmaz olacaktır.

3. GENEL: Yapılacak inşaat işleriyle alakalı tüm imalatlat, malzemeler, teçhizat gibi malzemeler idarenin onayına sunulacaktır.

a) İşçilik vb. birinci sınıf olacak ve en  kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara maksimum uygunluk sağlanacaktır.

b) Aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartları Enstitüsü standartları ya da eşdeğer uluslararası standartlar geçerli olacaktır. Ayrıca, Teknik Şartnamede belirtilmemiş olan her türlü konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi esasları geçerlidir.

c) Tüm imalatlar mimari proje genel yaklaşımına ve Çevre ve Şehircilik Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılarak binanın işlevini bozmayacak şekilde tamamlanacaktır.