T.C.

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI

Orman Genel Müdürlüğü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü

EPDM MEMBRAN

İLE

SU TOPLAMA ÇUKURLARI SIZDIRMAZLIKLARININ SAĞLANMASI

GENEL TEKNIK ŞARTNAME

GENEL TEKNİK ŞARTNAME DOSYASI KAPSAMI

I-	MALZEME  LİSTESİ

II-	TEKNİK ŞARTNAME

1-	KONU

2-	GENEL ŞARTLAR

3-	KAPSAM

4. TANIMLAR

5. ATIF YAPILAN STANDARTLAR

6.EPDM MEMBRAN ÖZELLİKLERİ

7.MUAYENELER

8-TESLİMAT

9-MONTAJ

10-MONTAJ SONRASI KABUL MUAYENESİ

I- MALZEME LİSTESİ

S.No:     Malzeme Cinsi	    					Miktarı

1- EPDM Membran (Termoset)                 1,20 mm               1 m2

II-TEKNİK ŞARTNAME

1-	KONU:

1.1- Bu  ihalenin konusu ihtiyacı   olan içeriği,cinsi,miktarı bu teknik şartnamede belirtilen ve göletlerin su sızdırmazlıklarında  kullanılacak olan, ilgili standartlara uygun olarak üretilmiş  EPDM (Termoset) özellikli membran ile kaplama işi.

1.2-	Bu Şartnamede;

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü 		: İdare

İhaleyi Kazanan İstekli 			: Yüklenici

olarak adlandırılmıştır.

2-GENEL  ŞARTLAR:

2.1-	Yüklenici, ihale konusu su göletlerine kaplanacak olan malzemelerin tamamına (ve malzemelerin montajı dahil) teklif vereceklerdir. Kısmi teklif kabul edilemez.

2.2-  İstekliler 2.2.1  maddesinde belirtilen evrakları teklif dosyasına ekleyerek ihale evrakı ile birlikte teslim  edilecektir.

2.2.1- İhale Sonucu İdareye Sunulacak Belgeler :

Yüklenici;

a- İhale konusu malın TSE,TSEK belgeleri ile  veya Uluslararası tanınma anlaşmasında yer alan Ulusal akreditasyon kuruluşlarınca Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikalar bunların Türkçe tercümeleri; Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite olduklarının Türk Akreditasyon kurumundan alınacak teyit yazısı. Alım konusu malın  ulusal standardının bulunmaması durumunda idarece istenilen Uluslar arası standartlara uygunluk belgelerini getirecektir.

b- Teklif ettiği EPDM membran ve geotekstil keçenin   En az bir adet satış sonrası hizmet veren yetkili servislerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış “SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ”ni . Yoksa EPDM serme işi yapıldıktan sonra ne tür bir bakım ve onarım garantisi verebileceğini belgeleyen taahhüt belgesi.

c- Teklif ettiği EPDM membran [Avrupa topluluğu komisyonu tarafından Onaylanmış] (uluslararası akredite) kuruluş(lar) tarafından verilmiş olan “CE (Avrupa normlarına uygunluk) BELGESİ ” ve geotekstil keçenin imalatçısına ait TSE  Belgelerini verecektir.

d- Yüklenici, imalatçısı ise;

İlgili meslek odası tarafından verilmiş olan imalatçı belgesinin aslı veya noterden tasdikli bir sureti.(veya kapasite raporu)

e-  Yüklenici imalatçısı değil ise;

İmalatçısı ile kuracakları ortaklığa ait, yetki belgesi veya örneği şartnameye ekli “ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ”, ya da yetki belgesi.

İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının meslek odasından almış olduğu imalatçı belgesinin aslı veya           Noter tasdikli imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,

Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi

NOT: Teklif edilen malzemelerin şartnameye uygunluğunun kontrolü;  bilahare tekliflerin detaylı olarak incelenmesi sırasında yapılacaktır. Bu inceleme esnasında şartnameye uygun olmayan hususları ihtiva eden 2.2.1  maddesinde istenen evrakları içermeyen teklifler  ret edilerek mukayeseye alınmayacaktır.

2.3-	Bu şartnamede belirtilen EPDM membran kaplanması idarece ihale sözleşmesinde belirlenecektir.

2.4-	Malzemelerin Türk Standartlarına veya ilgili uluslararası standartlara uygunluğu esastır.

2.5-	İhale konusu bütün malzeme yeni ve hiç kullanılmamış olacak, imalat ve malzeme hatasını ihtiva etmeyecek, ezik, deformasyon ve diğer herhangi bir kusur bulunmayacaktır.

2.6-	Yüklenici, İDARE’nin yazılı oluru olmaksızın tekliflerinde belirttiğinden başka  tip, vs. malzemeyi kaplama (montaj) edemez. İDARE bu başka tip, v.s.malzemeyi kabul edip etmemekte serbesttir.

2.7-	Yüklenici, İhale konusu gölet kaplanmasında kullanılan EPDM membran imalat ve montaj hatalarına karşı montajın tamamlanmasını müteakip yapılacak muayene sonucunda tanzim edilecek  Geçici Kabul Tutanağına müteakip,  24  ay garanti edecektir.

Garanti müddeti içerisinde malzeme, imalat ve montaj hatası  ihtiva eden teçhizat, Yüklenici tarafından hiç bir bedel talep edilmeksizin  durumun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde göletin bulunduğu bölgede uzman elemanları ile durum tespiti yapılacak ve işletme dönem ve şartları da dikkate alınarak en geç 30 takvim iş günü içerisinde yenileri ile değiştirilmek (veya İDARE ‘ce uygun görülmek şartı ile tashih edilmek, kısmen yenilemek tamir edilmek v.b ) suretiyle teknik şartnameye uygun hale getirilecektir.

a)	Yüklenici 30 gün içerisinde gerekli tamir veya yenileme yapmadığı taktirde  İDARE tarafından gerekli tamirat ve yenileme yapılır veya yaptırılır ve bu tamirat veya 	yenileme  masrafları Yükleniciden talep ve tahsil edilir. Yüklenici iş emrine veya 	faturaya esas bu masraflara itiraz edemez.

b)	Garanti müddeti içerisinde Yüklenici tarafından yapılacak tamir, tashih v.b. işler, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde gösterilecek yerde yapılacaktır. Malzeme ve imalat hatasının genel bir dizayn hatasından meydana gelmesi halinde bu tashih işlemi ihale konusu  göletlerin  tamamında uygulanacaktır.

2.8-	EPDM malzemenin İdarece ayrıca alınması durumunda kesin teminat garanti müddetinin sonunda iade edilir.

2.9- İşbu Şartnamede  belirtilen hususlarda herhangi birini yerine getirmeyen teklif nazarı itibarı  alınmaz.

2.10-	Bu şartname 8 sayfadan ibarettir.

3-	KAPSAM

Bu şartname;

İlgili standartlara uygun olarak üretilmiş, toprağa serilecek  EPDM membranın teknik özelliklerini, imalat, deney ve muayene yöntemlerini, montaj,kabul, temin ve nakliye şartlarını kapsar.

.	  3.1.	İDARE su toplama çukurlarını, şartname ekinde verilen proje yerleşim planlarına uygun olarak inşa ettirmektedir. İsteklilerin teklif edecekleri malzemeleri bindirmeler ve zayiatlar dahil  dikkate alacaklardır.

3.2. Membran uygulamasında kullanılacak ağırlık yastıkları vb. montaj malzemeleri bu ihale  kapsamına dahildir.

# 4. TANIMLAR

EPDM Membran : Rafineri ürünü olan Etilen , Propilen [ ve Dien ] hammaddelerinden [polimerize ederek ] üretilmiş sentetik kauçuğun [özel formülasyonu sayesinde elde edilen karışımdan] vulkanizasyon yöntemi ile oluşturulmuş atmosfer ve tabiat koşullarına son derece dayanıklı su yalıtım membranı .Termoset malzeme olacaktır. Termoplast malzemeler kabul edilmeyecektir.

Birleştirme / Kaynaklama: EPDM Membran ve detay parçalarının en az 40 mm eninde  Termoplastik yapıştırıcı şerit  veya dayanımı yüksek yapıştırıcı  ile 10 cm birleştirme bölgelerinin birbiri üzerine bindirilerek, özel kaynak robotları veya sıcak hava üfleyen el kaynak makineleri, ya da güçlü yapıştırıcı ile birleştirilmesi işlemi.

Yapıştırma Kaynak Bölgesi: Kaynakla EPDM membran ve detay parçalarının kenar bölgelerinde sıcak kaynakla en  az 40 mm;

El yapıştırması 10 cm genişliğinde bulunan ve malzemelerin birbirine birleştirilerek tam su sızdırmazlığını sağlayan birleştirme

Membran Kilitleme Kanalı	: Göletin en üst kotunda oluşturulmuş en az 50 cm derinliğinde ve

genişliğinde kazılmış, içinden gölet yüzeyi üzerinden gelen

membranın içine serilerek tekrar geri dolgu ile kapatılacak olan

sabitleme bölgesi, (Yüklenici tarafından kazısı ve dolgusu yapılacaktır)

5. ATIF YAPILAN STANDARTLAR:

TS EN 13361	:	Geosentetik bariyerler - Depolamalarda (rezervuarlarda) ve barajlarda kullanım için gerekli özellikler

Not : Standartların yürürlükteki son baskıları geçerli kabul edilir.

# EPDM MEMBRAN

EPDM Membran teknik özellikleri “TS EN 13361 e göre” aşağıda belirtilenlere uygun olacaktır. Membran EPDM esaslı elastomerik malzemeden vulkanizasyon yöntemi ile elde edilmiş olmalı, termoplastik olmamalı (sıcaklık ve baskı ile kendi malzemesinden bir parça ile yapıştırıcısız kaynamamalıdır).

- Kalınlık en az 1,2 mm olmalıdır

Hidrostatik basınç dayanımı :> 40 mss.

- Statik yük dayanimı :  Min. 15 kg

- Çekme Dayanımı : Min. 6,00 MPa

- Uzama:   Min. %300

- Yaşlandıma su geçirmezlik dayanımı : 2 KPa ve 60 KPa ‘da Su Sızdırmamalı

- Darbe dayanımı 1,00mm ve üzeri kalınlıklar : Method A=300mm sızdırma olmamalı

Method B=1000mm sızdırma olmamalı

- Yırtılma Dayanımı :  Min. 50,0N/mm

- Yanma özelliği: Sınıfı en az E olmalı

- Ek yeri kayma/kesme dayanımı  :    Min. 3,50 N/mm

- Ek yeri soyulma dayanımı  :    Min. 2,00 N/mm

- Su buharı geçirgenliği :    Min. 0,450gr/(m2.d)

- Düşük sıcaklıkta esneklik :  esnek

- Ozon dayanımı  : ozona karşı dirençli

- Alkalilere karşı direnç  :  Dirençli olmalı.

- UV maruz kalma :  Min. 2 derece

- Boy  : (İstenildiğinde büyük paneller hazırlanabilmeli)

- Boyutsal kararlılık :   Max.% 1,5

- En  (Hazırlanan büyük panellerde katları olabilir)

- Etkili kalınlık  : Talep edilen malzeme

- Doğrusallık :  Min. 20mm

- Görsel hatalar  : Görsel hatalar olmamalı

ÖNCELİKLER:

## Malzeme Muğla ilinde Akdeniz iklim kuşağındaki yaz sıcaklıkları ve ultraviyole dikkate alınarak :

A) Işık, ısı ve oksidasyona karşı en az 20 yıl dayanabilme garantisi, ya da belge,

B) 6.00 m su yüksekliğine dayanabilme özelliği garantisi,

C) Esneklik oranının % 300, numune parçanın uzatılıp bırakıldığında  %10 dan fazla kalıcılığının olmaması.

D) Ozona karşı dayanıklı

E) -20 ile +100 0C arasında kullanılabilir olmalı (Düşük sıcaklıkta esneme,yüksek sıcaklıkta  kalıcı ve yaşlanma direnci belirtilecek.)

F) Termoset özelliğe sahip olması (termoplast özellikte olmaması). Bu özelliğin belgelendirilmesi

G) Geotekstil keçenin elastomer içerikli olması.

7.	MUAYENELER

Göletlerde kullanılacak malzemelerin muayeneleri 3 kısımdan oluşmaktadır.

1-  FABRİKA  MUAYENESİ: İmalat aşamasında fabrika test standında yapılacaktır.

2- KABUL   MUAYENESİ: İdare ambarlarında yapılacaktır. Mal STÇ alanlarına indikten sonra laboratuar analizleri ve diğer testler yapılacaktır. Satın alınan malın veya malların Şartnamesine ve istenen özelliklere uygun olduğunun belirlenmesi için gerekli olan yurtiçi ve yurt dışı  tüm laboratuar analizlerinin masrafları  istekli tarafından karşılanacaktır.

3- MONTAJ SONRASI KABUL MUAYENESİ: İş mahallinde yapılacaktır.

NOT:	Yüklenici firma, sözleşme tarihinden itibaren en geç 15 Gün içinde İdare ile şartname ve proje üzerinde mutabakat toplantısı yapacaktır.

7.1-	FABRİKA MUAYENESİ:

7.1.1-Yüklenici firma, göletlerde kullanılacak EPDM Membranın tamamı hazır olduktan ve kendisi tarafından denenip şartnameye uygunluğu tespit edildikten sonra, fabrika muayenesinin yapılması için muayene heyetinin gönderilmesi ile ilgili  İDARE’ ye  yazı ile müracaat edecektir. İDARE Muayene heyeti; muayene ve testten önce, sırasıyla kauçuk hazırlama, şekillendirme ve vulkanizayon aşamalarını ve test standını inceleyerek ihale konusu malzemenin, teste, CE Belgesinde tariflenen standartlara  uygun olup olmadığını kontrol edecek ve ihale konusu malzemenin sayımını yapacaktır. Muayene komisyonu test standını yeterli görmesi ve  teçhizatın tamam olmasının tespitinden sonra muayenelere başlayacaktır.Test standının yeterli görülmemesi durumunda veya malzemenin noksan olduğunun tespit edilmesi halinde, test konusu malzeme teste tabi tutulmayarak ret edilecektir.

7.1.2-Fabrika muayenesinde malzemenin; Teknik şartname ile birlikte verilen Mamül Teknik Şartnamesinde belirtilen özellikler ve CE belgesindeki standartlara göre muayene ve kontrolleri yapılacaktır.

7.1.3 -Muayene ve deney raporu

Malzemelerin Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

  - Deneylerin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı, deneyi yapanların adı ve imzası ve raporu imzalayan yetkililerin adı, görev ve meslekleri,

  - Muayene ve deney tarihi,

  - Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

  - Ölçüm sonuçları,

  - Standarta uygun olup olmadığı,

  - Rapor tarih ve numarası.

7.1.4-	Kabul - red işlemleri

Teslimi  yapılacak olan  partiden alınan deney parçalarında ya da EPDM Membran  üzerinde yapılan  muayene  ve  deneyler  sonucu teknik şartname ve standardında istenen şartları sağlayan deney parçalarının temsil ettiği parti kabul edilir. İstenen şartların sağlanmadığı deney parçalarının yerine aynı partiyi temsilen 2 deney numunesi daha alınır. Her iki numunede şartlar yerine getirilir ise deney birimi kabul edilir. Her iki numunede şartlar yerine getirilmez ise deney birimi red edilir.

8-	MONTAJ:

8.1-	Yüklenici, EPDM malzemelerin montajını yapmak üzere, İDARE’ nin görevlendirdiği yapı denetim görevlileri ile üklenicinin yetkili elemanı birlikte yer teslim tutanağı düzenlenecek ve Yüklenici bu tutanak tarihinden  itibaren 45 (Kırkbeş) gün içerisinde montajı tamamlayarak göletleri idare şartlarında çalışır vaziyette teslim edecektir. Yüklenicinin sözleşme süresi içerisinde işi bitirememesi durumunda ihalede belirtilen gecikme cezası her gün için uygulanır.

8.1.1- İDARE montaj için yer teslimini geciktirir ise geciken gün sayısı iş bitim süresine ilave edilir.

8.1.2-Yüklenici montajı yukarıda belirtilen sürede bitirmediği takdirde ihale sözleşmesinde belirtilen oran kadar cezalar mukavele bedelinin tamamı üzerinden  hesap edilecektir. Ancak bu ceza 15 günü geçerse İDARE cezalı süreyi devam ettirmekte veya Sözleşmenin 24.madde hükümlerini uygulamakta serbesttir.

9.1.2-	Yer tesliminde bulunabilmek için İDARE Su Toplama Çukurunun yapılacağı alanı (Orman veya yol gibi)  hazır hale getirmiş olacaktır.

# 9.1.3-EPDM Membran uygulaması sırasında kullanılacak aşağıda belirtilen montaj ve kontrol    ekipmanları Yüklenici tarafından temin edilecektir.

- Elektrik enerjisinin mevcut bulunmadığı yerlerde kullanılacak Elektrik jeneratörü

- Panellerin ve şerit membranları birleştirme işlemi için kullanılacak Kaynak Robotu

- Detay parçalarının birleştirilmesi için kullanılacak El Kaynak Makinası

- Ezme rulosu, emniyet mastiği ve tabancası

- Birleştirmelerin kontrolü için Vakumlu Kaynak Kontrol Cihazı ve komprasörü

- T bileşimler için Spiral Taşlama Cihazı

- Makas, falçata vb. yardımcı ekipmanlar

- Membran kilitleme kanalının el veya makine ile kazılması-doldurulması için kazma, kürek, ekskavatör vb. ekipmanlar

# 9.1.4-EPDM Membran imalatı ile birleştirme işlemleri aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda yapılacaktır.

a-	Dokumasız Geotekstil Keçe Serilmesi

Kazısı yapılmış, tesviyesi ve sıkıştırma işlemleri tamamlanmış kuru gölet yüzeyi üzerine şeritler halinde, en az 10 cm biniler yapacak şekilde dokumasız geotekstil keçe (en az 500gr/m2 ) keçe serilecektir.

b-  EPDM Membranların Serilmesi ve Birleştirilmesi

Serilmiş olan geotekstil keçe üzerine  panel ve şeritler halindeki EPDM membran serbest olarak serilerek, Termoplastik kaynak birleşim bölgeleri otomatik kaynak robotu vasıtası ile birleştirilir. Memba ve gider gibi detay parçalarının birleşmesi sıcak hava üfleyen El Kaynak Makinası ile yapılacaktır. Gölet üst kotunda oluşturulan kilitleme kanallarından serbest olarak geçen membran üzerine tekrar geotekstil keçe serilecektir.

10-	MONTAJ SONRASI KABUL MUAYENESİ

Yüklenici firma, göletlere ait keçe ve membranların  montajını tamamladıktan ve kendisi tarafından denenip şartnameye  uygunluğunu tespit ettikten sonra, İDARE’den montaj sonrası kabulün yapılması talebinde bulunacaktır.

Bu Muayenede;

-EPDM Membran üzerinde herhangi bir gözle görülen hata, delik, kabarma, yapışma vb. kusurlar bulunup bulunmadığı

-Fabrikada ve sahada  Vakum Çanı ile yapılan malzeme birleşimleri kontrol edilecektir.

-Uygulama sonrasında yapılan su testini müteakip, idare uygulamanın tamamlandığına                  dair yazılı teslim tutanağı ile uygulamayı imalatçı firmadan teslim alacaktır.

NOT: Su testi için gerekli su idarece sağlanacaktır.