- TAHTEREVALLİ   (TS EN 1176-2)

- 5-12 yaş grubu tahterevallilerde helezonlu metal yay kullanma zorunluluğu yoktur.

- Tahterevallinin zeminine değdiği her iki nokta darbe emici malzeme ile sonlandırılacaktır.

- Çift elle tutulması tasarlanan tutamaklar en az 152 mm uzunluğunda olacaktır.

- Tahterevallinin maksimum açısı 20° olacaktır.

- Tahterevallinin koltuk yüksekliği yerden maksimum 1500 mm olacaktır.

- Ø 114 ,2 adet taşıyıcı galvaniz boru üzerine Ø 90’ lık boru ile ortada sabit mafsallı birleşmesinden oluşur.

- 2 oturmalıklı olacaktır.

- Teknik Şartnamede ve oyun grubunda kullanılan kontrplak malzemenin cinsi TS EN 636-3 standardında belirtildiği gibidir.