PORTATİF TRİBÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- SERTİFİKALAR: Aşağıdaki sertifikalar Teklif veren firmalar tarafından İhale dosyası ile birlikte İdareye teslim edilecektir.

  - TSE Kalite Belgesi

  - CE Belgesi

  - Üreten Firmaya ait ISO Belgesi

- STATİK HESAPLAR

  - Çelik seyirci tribünlerinin statik hesapları 1. Dereceden deprem bölgesine, TSE Standartlarına uygun Bölge kar yüküne ve 5 Knewton/m2 hareketli döşeme yüküne göre hesaplanacaktır.

- ÇELİK SEYİRCİ TRİBÜNLERİNİN TÜM İMALATI GALVANİZDİR.

- ALIN KİRİŞLERİ YÜRÜME YOLLARI VE BASAMAK SACLARI

  - Tüm alın kirişleri galvanizli saclardan bükülerek imal edilecektir. Malzeme kalınlığı minimum t=1,5 mm. Olacaktır.

  - Tüm yürüme yolları ve basamaklar, ayak kaymayacak şekilde baklavalı saçtan bükülerek imal edilecek ve daldırma galvaniz olacaktır. Baklavalı sac kalınlığı t=2/3 mm. olacak, altları, yukarıda (Madde 1.0) bahsi geçen hareketli yüke uygun şekilde takviye edilecektir. Daldırma galvaniz işleminden sonra hiçbir şekilde galvanizi etkileyecek kaynak, delik açma, vs. işlem yapılmayacaktır.

  - Çatı kaplaması t=0,5 mm. Trapez galvanizli sac olacaktır.

  - Aşık profilleri, t=1,2 mm. Kalınlığında, galvanizli sac olacak, kirişlere bağlantısı, cıvata ve somunla, sökülebilir şekilde yapılacaktır.

- İMALAT

  - Tüm imalat fabrika ortamında yapılıp şantiyede sadece montaj işlemi gerçekleştirilecektir.

  - Galvanizli sac kullanılan konstrüksiyon elemanlarının haricindeki tüm malzemeler, daldırma galvaniz yapılacaktır.

  - Konstrüksiyon tamamen demonte edilip monte edilebilir olacaktır.

  - Demonte ve monte etme işlemleri için Montaj Kılavuzu hazırlanacak, bu kılavuz işlem için tecrübesi olmayan kişilerce kolayca yapılabilecek şekilde anlaşılır olacaktır.

  - Tribünler ünitelerden oluşacak ve her bir ünitenin boyu 6 m. Olacaktır. En ise seçilen sıra sayısına göre değişir.

  - Her tribün, 6 m. Boyunda yeni üniteler eklenerek büyütülebilir olacaktır.

  - Her ünite, zemine ankrajlarla sabitlenecektir.

- MİMARİ

  - Basamak yüksekliği 31,50 cm. ve genişliği 80,00 cm.’dir.

  - Oturma grupları arkalıklı veya arkalıksız olarak PVC koltuk seçilebilir. Koltuklar, 45 cm. ara ile döşenecek ve zemine en az 3 vida ile sabitlenecektir. Çıkış koridor genişlikleri minimum 60 cm. olacaktır.

İlker METE								Turgut DEĞİRMENCİ

İnşaat Teknikeri									Mimar

Fen İşl.Müd.V.