ELK-TV1– Multiswitch

- Her bloğa veya bloktaki dağım noktalarına optik olarak gelen sinyallerin koaksiyele dönüştürülmesinden sonra dairelere bu sinyalleri göndermek için multiswitch (9 Girişli 1RF-9 IF) dağıtım sistemi tesis edilecektir.

- Dairelerdeki bütün TV/SAT sonlu prizlerde Türksat, Hotbird ve EUTELSAT W3(Dijitürk) sinyalleri eksiksiz olarak bulunacak ve Sinyal seviyesi minimum uyduda 55 dBheadendsisteminde de 60 dB olacaktır. Dairede aynı anda sadece 1 adet uydu alıcısı çalışacaktır.  Priz sayıları onaylı projesinde belirtilen sayıda  ve daire girişine konulacak dağıtıcı Splıtter ona göre belirlenecektir. Splıtter’ ler 5- 2400 MHz frekans bandında çalışacaktır.

- Kullanılan Multiswitch’ ler 2 uydu (8 polarizasyon) + 1 digitürk (1 polarizasyon) + 1 karasal anten girişli,  8, 12, 16, 20 ,24,32Sat+Terrestrial çıkışlı olacaktır.

- Uydu yayın merkezinde kullanılacakçanak antenler minimum 120 cm Ofset tipte, tek parçalı reflektör kısmı galvaniz saç olacaktır.

- Türksat ve Hotbird için Universal Quattro , EUTELSAT W3  için OneTouch tip LNB kullanılacaktır.

- Multiswitch’ ten dairelere çıkan kolon kabloları ile prizlere giden sortiler ise RG6/U4 cinsi trishield fiziksel köpük koaksiyel kablo olacaktır.

- Kullanılan TV/SAT prizleri sonlu tip, metal gövdeli, A-Class ekranlamalı kaybı < 1,2 dB olan filtreli prizler olacaktır. Prizlerin SAT çıkışı F konektörlü olacaktır.

- 7 kattan yüksek  bloklarda sinyal kaybını engellemek için Multiswitch öncesi sinyal yükseltici montajı yapılacaktır.

- Sistemde kullanılan tüm parçalar için 3 yıl birebir değişim garantisi verilecektir.

- 8 kattan sonra sinyal kaybını önlemek için Multiswitch den önce sinyal yükseltici kullanılacaktır.

- Sistemde kullanılan Multiswitch’ ler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

  - Tip…………………Geçişli, Sonlu

  - Kullanıcı Sayısı…..,8,12,16, 20, 24,32

  - Uydu Seçimi……..DiSEqC 1.0 .. 2.0

  - Giriş Adeti………...8 Uydu + 1 EUTELSAT W3 + 1 Karasal

  - Frekans Bandı……5-862 (Karasal TV) 950-2200 (Uydu)

  - Kullanıcı Kaybı….. 5…1 dB (Uydu) 0…3 dB (Karasal)

  - Çıkış Gücü………. 95dBuV (Uydu)  95dBuV(Karasal)

  - İzolasyon Hat……. >30dB

  - İzolasyon Kullanıcı >30dB

  - LNB Akımı……….. <1500mA

ELK-TV2– ÇANAK ANTEN 120 CM

Teklif edilen sistemde uydu anteni dağıtımı yapılacak yayın özelliklerine göre seçilecek ve 1 adet min.120 cm çapında olmak üzere offset tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak anten mahalde oluşabilecek en yüksek rüzgar yükünü taşıyabilecek sağlamlıkta olacak ve bu yükü yaşıyabilecek sağlamlıkta monte edilecek, estetiği bozmayacak bir şekilde yerleştirilecektir

ÇANAK ANTENE MONTE EDİLECEK LNB ÖZELLİKLERİ

Teknik Tarifi: Dört çıkışlı üniversal Quadro Inb

Mükemmel çekiş gücü

Freakns:10.7-12.75 Ghz

Gürültü Seviyesi: 0.3 dB

LO: 9.75-10.600 Ghz

Tüm uydularda kullanılabilir olacak

Dört çıkışlı Quad in

ELK-CCTV-01	21 inch Led LCD IPCCTV Monitör

Monitörler, TV veya PC kullanım Amaçlı olmayıp, güvenlik sistemleri için üretilmiş 24 saat çalışma şartlarına uygun Güvenlik amaçlı üretilmiş Video Monitörü olmalıdır. 2) Monitör, kamera üreticisi firmanın, standart modelli üretimi olmalıdır. 3) Masa üzerinde kullanılmaya uygun özelliğine sahip min 21” yada daha büyük LCD monitörlerdir. 4) Asgari 30.000 saat kullanım ömrü olacaktır. 5) Parlaklık değeri min 250 cd/m2 , kontrast oranı min 1000:1 olacaktır. 6) Min 1920x1080 çözünürlüğü destekleyecektir. 7) En fazla 5ms, tepkime süresi olmalıdır. 8) Video girişi, 1 adet VGA,1adet HDMI, 1 adet DVI 9) Masa ayağı ile birlikte verilecektir. 10) Nokta aralığı en fazla, 0.25*0.25mm olmalıdır. 11) Monitör Aşağıda bulunan standartları karşılamalı olup bunları belgelemelidir. 12) Güvenlik Sertifikası: EN60950, CE 13) Elektromanyetik Emisyon Standardı: EN55022 class B, FCC part 15 class B 14) Çevresel Elektromanyetik Kirliliğe BağıĢıklık: EN50130-4 (CE)

Ip Video Kayıt Cihazı bağlanarak IP kameraların canlı veya kayıt edilmiş görüntülerinin izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla kullanılacaktır. Duvar askı apparat montaj takımı dahil olacaktır.