T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

AYDIN İLİ DİDİM İLÇESİ YENİ MAHALLE 4462 ADA 1 PARSEL DİDİM 24 DERSLİKLİ ATATÜRK İLKOKULU EK BİNA PROJESİ

ALTYAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	GENEL HUSUSLAR:

Yağmur suyu, pissu, içmesuyu inşaatı teknik şartnamesi kapsamında bulunan işlere ait imalatlar, onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır.

1.1.	İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

1.2.	İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.

1.3.	İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

1.4.	Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.

1.5.	İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE veya TSEK belgeli olanlar kullanılmalı ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.

1.6.	İnşaatlardaki dolgu mutlaka şartnamede ve onaylı projelerdeki pozuna uygun yapılacak, dolgunun cinsi ve uygun sıkıştırmanın yapıldığı tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.

1.7.	İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.

1.8.	İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece onayı müteakip imalata devam edilmelidir.

1.9.	İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.

1.10.	Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asması, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenlenecektir.

1.11.	Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar yapılacaktır.

2.	ALTYAPI İŞLERİ

Yağmur suyu, pissu, içmesuyu inşaatı onaylı uygulama projelerine uygun olarak yapılacaktır. Onaylı uygulama projelerinde gösterilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar yapılacaktır. Bu imalatlar sırasında, yapılacak işlere yönelik her türlü iş ve işçi güvenliğinin sağlanması yüklenici firmanın sorumluluğundadır. Yüklenici firma yapacağı işlere yönelik her türlü iş ve işçi güvenliğine yönelik tedbirleri idareye önceden bildirecek ve idarenin onayını takiben tedbirleri aldıktan sonra işlerine başlayacaktır.

2.1.	KAZI İMALATI

15.120.1001 ve 15.120.1101 pozlarına uygun olarak her çeşit zeminde ve derinlikte elle veya makine ile kazı (hafriyat) yapılması işidir. Kazılarda, zeminin özelliklerine ve kullanılan yönteme bakılmaksızın tek fiyat uygulanacaktır. Kazılar projesine ve şartnamesine uygun olarak açtırılacaktır. Akıcı zeminlerde ve derin kazılarda yüklenici gerekirse iksaları yapacaktır. Bu işin fiyatına her çeşit zeminde her çeşit yöntemle hafriyat yapılması, çıkan malzemenin taşıtlara doldurulup Belediye’nin göstereceği uygun yere dökülmesi, kazı sahalarının temizlenmesi, numunelerin alınması, deneylerin yapılması, gerekirse iksa yapılması, su çıkarsa suyun boşaltılması ve işin projesine ve şartnamesine göre tamamlanması ve kabul edilmesi için gerekli her türlü giderler, her türlü malzeme, işçilik, makine ve teçhizat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahildir.

Kazı ve yapım imalatları sırasında mevcuttaki TEDAŞ, Telekom, tafiks, fiberoptik, doğalgaz v.b altyapı hatları korunacak, askıya alınacaktır.

Arazi kazıları TEDAŞ, Telekom, tafiks, fiberoptik, doğalgaz v.b altyapı hatları ile iş ve işçi güvenliğinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkili personellerin gözetiminde yapılacaktır. Mevcuttaki hatlarda oluşacak herhangi bir hasar müteahhit firmanın sorumluluğunda olacak, müteahhit firma herhangi bir bedel talep etmeden oluşan hasarı karşılamakla yükümlüdür.

Müteahhit firma ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonları kurmakla yükümlüdür.

2.2.	DOLGU İMALATI

Onaylı projelerinde gösterilen hatların ve bacaların dolgusu 15.125.1002 ve 15.125.1004 pozuna projelerine uygun olarak yapılacaktır. Bütün dolgular, oturduğu zemin yüzeyinden itibaren yatay tabakalar halinde serilip sıkıştırılacaktır. Kullanılan sıkıştırma makinesinin tip ve kapasitesine göre belirtilen kalınlıklarda serilen malzemenin sıkıştırma tekniği deneyler yapılarak tespit edilecektir. Dolgu yapımının kış aylarına rastladığı zamanlarda, dolgunun oturacağı kesimdeki kar ve buz temizlenecek, zeminde donma söz konusu ise, don etkisi ortadan kalkıncaya kadar dolgu yapımına başlanmayacaktır. Dolgu yapımında kullanılacak malzeme içerisinde toprak, ağaç, çalı, kök vb. organik maddeler; kömür, kömür tozu dahil içten yanması söz konusu olan malzeme; bataklı ve suyla doygun hale gelmiş killi ve marnlı zeminler; süprüntü, enkaz gibi artık maddeler; suyla kolayca ufalanarak oturmalara neden olacak malzeme; karlı, buzlu ve donmuş topraklar bulunmayacaktır. Ayrıca dolgu için kullanılacak malzeme büyüklük ve stabilite bakımından İdarece kullanılması uygun görülen malzeme olmalı, hava ve fiziki tesirlere dayanıklı olacaktır.

2.3.	ATIKSU ALTYAPI İMALAT İŞLERİ:

Onaylı projesine uygun atıksu hatlarının imalatının yapılması için; 15.120.1101 pozuna uygun hendek kazısı yapılacaktır. Döşenecek borunun altına 15.125.1002 pozuna uygun yataklama yapılacaktır. Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon boruları (Poz No: 43.527.1002) temin edilecek, döşenmeden önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanacaktır. HDPE koruge borular hendek içerisine indirilecek, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilecek, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak temin edilen lastik conta ile boru başları bağlanacaktır. Döşeme işlemi bittikten sonra ilgili standartlara göre atıksu hattının sızdırmazlık testi yapılacaktır. 15.125.1004 pozuna uygun hattın dolgusu yapılacaktır.

Onaylı projesine uygun atıksu muayene bacasının imalatının yapılması için; 15.120.1001 pozuna uygun baca kazısı yapılacaktır. İmalatı yapılacak bacanın altına grobeton dökülecektir. Üzerine (43.560.1401- 43.560.1402- 43.560.1403) pozuna uygun buhar kürlü entegre contalı muayene bacası prefabrik taban elamanı koyulacaktır. Bunun üzerine 43.560.1451 ve 43.560.1452 pozuna uygun buhar kürlü muayene bacası prefabrik gövde elamanı, 43.560.1457 pozuna uygun konik eleman, 43.560.1459 pozuna uygun boyun bileziği, 43.560.1455 pozuna uygun ayar bileziği, 43.560.1460 pozuna uygun çerçeve montaj elemanı ve en üste de 43.665.1054 pozuna uygun sferodöküm baca kapağı uygulama projesine uygun olacak şekilde montaj edilecektir. 15.125.1004 pozuna uygun olarak baca kenarlarının dolgusu yapılacaktır.

2.4.	YAĞMURSUYU ALTYAPI İMALAT İŞLERİ:

Onaylı projesine uygun yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması için; 15.120.1101 pozuna uygun hendek kazısı yapılacaktır. Döşenecek borunun altına 15.125.1002 pozuna uygun yataklama yapılacaktır. Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge yağmursuyu boruları (Poz No: 43.527.1002) temin edilecek, döşenmeden önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanacaktır. HDPE koruge borular hendek içerisine indirilecek, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilecek, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak temin edilen lastik conta ile boru başları bağlanacaktır. Döşeme işlemi bittikten sonra ilgili standartlara göre yağmursuyu hattının sızdırmazlık testi yapılacaktır. 15.125.1004 pozuna uygun hattın dolgusu yapılacaktır.

Onaylı projesine uygun yağmursuyu muayene bacasının imalatının yapılması için; 15.120.1001 pozuna uygun baca kazısı yapılacaktır. İmalatı yapılacak bacanın altına grobeton dökülecektir. Üzerine (43.560.1401- 43.560.1402- 43.560.1403) pozuna uygun buhar kürlü entegre contalı muayene bacası prefabrik taban elamanı koyulacaktır. Bunun üzerine 43.560.1451 ve 43.560.1452 pozuna uygun buhar kürlü muayene bacası prefabrik gövde elamanı, 43.560.1457 pozuna uygun konik eleman, 43.560.1459 pozuna uygun boyun bileziği, 43.560.1455 pozuna uygun ayar bileziği, 43.560.1460 pozuna uygun çerçeve montaj elemanı ve en üste de 43.665.1054 pozuna uygun sferodöküm baca kapağı uygulama projesine uygun olacak şekilde montaj edilecektir. 15.125.1004 pozuna uygun olarak baca kenarlarının dolgusu yapılacaktır.

Onaylı projesine uygun yağmursuyu ızgara bağlantı hatlarının imalatının yapılması için; 15.120.1101 pozuna uygun hendek kazısı yapılacaktır. Döşenecek borunun altına 15.125.1002 pozuna uygun yataklama yapılacaktır. Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge yağmursuyu borularının (Poz No: 43.527.1001) temin edilecek, döşenmeden önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanacaktır. HDPE koruge borular hendek içerisine indirilecek, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilecek, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak temin edilen lastik conta ile boru başları bağlanacaktır. Döşeme işlemi bittikten sonra ilgili standartlara göre yağmursuyu ızgara bağlantı hattının sızdırmazlık testi yapılacaktır. 15.125.1004 pozuna uygun hattın dolgusu yapılacaktır.

Onaylı projesine uygun yağmursuyu ızgara imalatının yapılması için; 15.120.1001 pozuna uygun kazı yapılacaktır. 15.180.1002 pozuna uygun kalıp yapılacak ve 15.150.1002 pozuna uygun beton dökülecektir. Üzerine 43.665.1037 pozuna uygun sfero döküm ızgara yapılacak ve 15.125.1004 pozuna uygun olarak kenarlarının dolgusu yapılacaktır.

2.5.	İÇMESUYU ALTYAPI İMALAT İŞLERİ:

Onaylı projesine uygun içmesuyu hatlarının imalatının yapılması için; 15.120.1101 pozuna uygun hendek kazısı yapılacaktır. Döşenecek borunun altına 15.125.1002 pozuna uygun yataklama yapılacaktır. Q=63 mm, 10 atmosfer basınç dayanımlı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu borusu (Poz No: 10.450.1542) temin edilecek, döşenmeden önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanacaktır. PE borular hendek içerisine indirilecek, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilecek, boru ve özel parçaları elektrofüzyon kaynağı ile eklenecektir. Döşeme işlemi bittikten sonra ilgili standartlara göre içmesuyu hattının sızdırmazlık testi yapılacaktır. 15.125.1004 pozuna uygun hattın dolgusu yapılacaktır.