|  | - T.C. - ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü; Aydın İşletme Müdürlüğü |  |
| --- | --- | --- |

TEKNİK ŞARTNAME

İSTİF İŞİNDE DİKKAT EDİLECEK TEKNİK ESASLAR

- BÖLÜM

1- Tanımlar:

İSTİF: Satış istif yerlerine taşınan orman emvalinin gösterilen yerlerde cins, sınıf, boy gruplarına göre ilgili standartlar dâhilinde istif işinin yapılmasıdır.

1.1 -YUVARLAK ODUN

Uzunluk ekseni boyunca her noktasında en kesiti yaklaşık olarak daire biçiminde olan odundur.

1.1.1 -İğne yapraklı yuvarlak odun

Yaprakları yaklaşık olarak iğne biçiminde olan, yapısında trahe bulunmayan ağaçlardan elde edilen odundur.

(Bunlara yumuşak yuvarlak odun da denir .)

1.1.2- Yapraklı yuvarlak odun

Yaprakları yassı biçimde olan, yapısında trahe bulunan ağaçlardan elde edilen yuvarlak odundur. (Bunlara Sert yuvarlak odun da denir .)

1.2 -TOMRUK

Kabuksuz orta çapı en az 19 cm, boyu en az 1,50 m. (1,50 m dâhil ) olan yuvarlak odundur.

1.2.1 -Kerestelik tomruk

Kereste üretimine uygun özelliklerde olan tomruktur.

1.2.2 -Soyma kaplamalık tomruk

Soyma kaplama üretimine uygun özelliklerde olan tomruktur.

1.2.3 -Kesme kaplamalık tomruk

Kesme kaplama üretimine uygun özelliklerde olan tomruktur.

1.3 -D i R E K

Kabuksuz orta çapı 8 -22 cm, boyu 1,50 m ve daha uzun olan, yuvarlak odundur .(19 cm -22 cm çaplar, tomruk çapları ile çakışmakta ise de, üretim ve kullanım amacına bağlı olarak, tomruk veya direk olarak ayırım yapılabilir .)

1.3.1 -Ağaç Maden Direği

Maden ocaklarında doğrudan doğruya veya işlenerek kullanılan, özellikleri ilgili standardında verilen, belirli boyutta yuvarlak ağaç direklerdir.

1.3.2 -Ağaç Direk. (Telekomünikasyon ve Elektrik Hava Hatları için)

Telekomünikasyon ve elektrik hava hatlarında kullanılmaya elverişli, tepe çapı en az 11 cm, boyu 6,50 m ve daha yukarı olan yuvarlak bir gövde odunudur.

1.3.3 -iğne yapraklı yuvarlak yapı odunu

İğne Yapraklı ağaç cinslerinin gövdelerinden el de edilen ve yapıda taşıyıcı olarak kullanılmaya elverişli olan yuvarlak odundur.

1.4- YUVARLAK SANAYİ ODUNU (Çok kısa yuvar1ak odun)

Kabuksuz orta çapı en az 5 cm, boyu en çok 1,50 m (1,50 m hariç ) olan yuvarlak odundur.

1.5 -SELÜLOZ ODUN

Selüloz üretiminde kullanılan yuvarlak ve yarma odunlarla endüstriyel odun artıklarıdır.

1.6 -MEKANİK ODUN HAMURU ODUNU (Şlayferlik Odun)

Mekanik odun hamuru üretiminde kullanılan yuvarlak ve yarma odunlardır.

1.7- ENDÜSTRTYEL ODUN ARTIKLARI

Kereste, kontrplak, ambalaj ve benzeri endüstri kollarında oluşan artıklarla, iğne yapraklı odunun 2 mm den büyük testere talaşlarıdır .(Kabuk, yap aklı ağaç odunu talaşı ile 2 mm den küçük boyutlu iğne yapraklı odun talaşları, endüstriyel odun artığı sayılmaz.)

1.8 -S1RIK

Kabuklu orta çapı en az 5 cm, en çok 8 cm, boyu ~ en az 2.00 m olan yuvarlak odundur.

1.9 -ÇUBUK

Kabuklu orta çapı en az 1 cm, en çok 4 cm, boyu en az 1.00 m olan yuvarlak odundur.

1.10.LİF-YONGA

Kabuksuz orta çapı 8-20 cm ve 0,50-2 m boyunda yuvarlak halde, kabuksuz orta çapı en çok 20 cm ve 1-2 m boyunda yarma halinde sanayide kullanılan odundur.

1.11.YAKACAK ODUN:

Kabuksuz orta çapı 5 cm ve daha yukarıda olacak şekilde hazırlanan odundur.

II-  BÖLÜM

İSTİF İŞİNDE DİKKAT EDİLECEK TEKNİK ESASLAR.

Madde 1- İhale miktarının noksan veya fazla çıkması

İdari Şartnamede yazılı olan miktarlar tahmini olduğundan kesim sonunda yapılacak ölçme neticesinde ortaya çıkacak hacim noksanlığı için, işi alan yüklenici idareden tazminat talebinde bulunamayacak olup; yükleniciye yapılacak ödeme tutarı teklif edilen birim fiyat ile yapılan iş hacminin çarpımı sonucu ortaya çıkacak miktar kadar olacaktır. Bu miktar yüklenici ile idare arasında akdedilen sözleşme bedelinin altında kalabilecek ancak sözleşme bedelinin üzerine çıkmayacaktır. Yüklenici tarafından yapılacak işte hacim fazlalığı çıktığı takdirde, iş sözleşmede belirtilen bedel oranında gerçekleştirilecektir. Ancak; sözleşmede belirtilen sözleşme bedelinin üzerinde yapılması gereken işin ortaya çıkması halinde idare işi yaklaşık maliyet ve eşik değer oranlarına göre mevcut ihale usullerinden birinin uygulanması suretiyle iş yeniden yaptırılacaktır.

Madde 2- İstif işinin programlanması

Yüklenici; Sözleşmenin imzalanmasına müteakip taahhüt ettiği iş için bir iş programı düzenleyecek, bu İş Programı İşletme Müdürlüğüne tasdik ettirilecektir.

Yüklenici; İşletme Müdürlüğünce tasdik edilmiş olan iş programına tamamıyla riayet edecektir.

Madde 3- İşin teslimi

İstif Yapılacak Satış İstif Yeri; Orman İşletme Şefi, Orman Muhafaza Memuru, ölçme-kesim işi ile görevli memur ve işi alan veya vekili ile müştereken gezilecek, iş yeri teslim tesellüm tutanağı düzenlenerek işi alana veya vekiline teslim edilecektir.

Madde- 4- İşi yüklenen tarafından istif yerine gelen ve ölçü birimi M³ olan emval, TS.1350 Yuvarlak Odun ve Kerestelerin istiflenmesi kuralları Standardına uygun olarak istif yerinde görevli memurların gösterecekleri şekilde ve alınlarına işaretlediği ebat ve standarttaki sınıfları üzerinden cins ve nevilerine göre ayrı ayrı günü gününe muntazam olarak görevlilerce tayin edilecek yükseklikte istiflere alınacaktır. İstiflerde emvalin damgalı ve numaralı başları bir istikamet ve hizada bulunacaktır.

Ölçü birimi ster olanlar da TS.2378 ster istifi Yapım ve Ölçme Kuralları Standardı’na uygun olarak istif ve tasnif edilecektir.

Madde- 5- Ölçü İşleri

Yapılan istiflerin ölçümü esnasında işi yüklenenin veya vekilinin hazır bulunması şarttır. Yapılan tebligata rağmen hazır bulunmadığı takdirde idarece ölçü ve tespit edilen miktarı kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 6-  3’ncü maddede belirtilen şartlara uygun istif yapılmadığı takdirde yükleniciye yazılı olarak 5 (beş) gün süre tanınmak suretiyle hiçbir ödeme yapılmadan bozuk istiflerin düzeltilmesi istenilebilir.

Düzeltmeler ilgili Standardlar ve gösterilen şekle göre yapılmadığı takdirde sözleşmesi feshedilecek ve genel hükümler uygulanacaktır.

Madde 7- Güvenlik Önlemleri

Yüklenici iş yerinde iş güvenliği yasası hükümlerine uymak ve koruyucu güvenlik malzemeleri ile koruyucu güvenlik elbiselerini kullanmak zorundadır. Bu konu  ile ilgi tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

Madde 8- Diğer Hususlar

İstif bağlama şeritleri istifi yapan yüklenici tarafından beyaz plastik boya ile çekilecektir.

İstif parsellerinde yapılan tasniflemede parsel değiştirmesi gereken emvaller yüklenici tarafından ilgili parsellerine alınacak ve istifi gerçekleştirilecektir.

İş bu teknik şartname İSTİF işleriyle ilgili olarak I, II Bölümleri içeren 8 maddeden ibarettir. Bu teknik Şartname Hükümleri okunmuş ve bu hükümler çerçevesinde işlerin yaptırılması taraflarca kararlaştırılmıştır.

|  | YÜKLENİCİ |
| --- | --- |