# RG 6/U-6 HF, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR (BİRİMİ: METRE)

75 Ohm geniş bant haberleşme ağlarında, dijital ve analog sinyallerin iletiminde kullanılır. Karasal TV, kablolu TV, uydu ve merkezi video yayınlarının bina içi iletiminde, yangın sırasında siyah duman, zehirleyici ve korozif gazların istenmediği ortamlarda dağıtım veya bağlantı kablosu olarak kullanılır.

YAPI: 1 x Ø 1,0 mm. som elektrolitik bakır iç iletken, Ø 4,7 mm.Köpüklü Polietilen, %100 kapamalı CU-PES ekran, % 60 kapamalı bakır telden örgü ekran, Ø 6,9 mm.Siyah yeşil çizgili PVC dış kılıf, Kablo Ağırlığı 53 kg/km, standart ambalaj 100-500-1000m

KAPASİTANS; 57 pF/m

EMPEDANS; 75+3 ohm

YAYILMA HIZI; 0,78

İZOLASYON DİRENCİ; > 2000 Mohm km

ÇALIŞMA SICAKLIĞI; -40 ºC + 70ºC

ÇALIŞMA GERİLİMİ; 1,3 kV

TEST GERİLİMİ; 3,0 kV

MİN. BÜKME YARIÇAPI; 10 X kablo çapı

# 9W DEKORATİF LED APLİK (BİRİMİ: ADET)

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövdeli polikarbon difüzörlü. Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli 9W LED aplik. Tüm giderler dâhil çalışır teslimi.(ürün için kullanılan resimler temsilidir)