T.C. DİDİM BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SARF MALZEME VE HIRDAVAT MALZEMESİ  ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU: Bu şartname Didim Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı için alınacak olan Sarf Malzemelerinin ve Hırdavat Malzemelerinin teknik özelliklerini kapsar.

B.  MİKTARLAR:

| MUHTELİF MALZEME LİSTESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | ADET | MALZEME CİNSİ | ÖZELLİKLER |
| 1 | 20 PAKET | 2.50 * 350 MM ELEKTROD (100'LÜ PAKET) | İlk ve tekrar tutuşturulmaları kolay olmalı, Kaynak kök aralığını iyi köprülenebilmeli, arkı düzgün ve kararlı olmalı, Örtüsü küçük darbelere ve neme karşı dayanıklı olmalı. Verimi ve kaynak hızı yüksek olmalı, Sıçrama kayıpları az olmalı, Cürufu kolay temizlenebilmeli, Yüksek akım şiddetlerine (sınırı içinde) dayanıklı olmalı. Yüksek mekanik özelliklere sahip olmalı, Gözeneksiz kaynak dikişi vermelidir. |
| 2 | 20 PAKET | 3.25 * 350 MM ELEKTROD (100'LÜ PAKET) | İlk ve tekrar tutuşturulmaları kolay olmalı, Kaynak kök aralığını iyi köprülenebilmeli, arkı düzgün ve kararlı olmalı, Örtüsü küçük darbelere ve neme karşı dayanıklı olmalı. Verimi ve kaynak hızı yüksek olmalı, Sıçrama kayıpları az olmalı, Cürufu kolay temizlenebilmeli, Yüksek akım şiddetlerine (sınırı içinde) dayanıklı olmalı. Yüksek mekanik özelliklere sahip olmalı, Gözeneksiz kaynak dikişi vermelidir. |
| 3 | 20 ADET | POLİÜRETAN KÖPÜK | Yangın esnasında damlama yapmayan B2 yanmazlık sınıfına sahip olacaktır, Demir, Ahşap, Metal vs. yüzeylere sorunsuz ve %100 yapışma özeliğine sahip olacaktır. |
| 4 | 1 ADET | DEMİR KESME TESTERESİ | Metal malzeme kesimi için uygun nitelikte olacaktır. Testere çapı 350 mm olacaktır. Testere kalınlığı 2,5 mm olacaktır, Testere göbek çapı 32 mm olacaktır. |
| 5 | 1 ADET | GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI TORÇU | 5 Metre uzunluğunda hortumlu olacaktır, Her iki tarafında kablo koruyucu yayları olacaktır, Tetik kabza ve üzerinde bulunan tüm malzemeler eksiksiz ve çalışır vaziyette olacaktır, |
| 6 | 100 KİLOGRAM | 18’LİK ZİNCİR | TS Standartlarına uygun olacaktır. |
| 7 | 20 ADET | TABAKA SAC | 200 cm uzunluğunda, 100 cm genişliğinde ve 4 mm kalınlığında ve düz olacaktır. |
| 8 | 5 ADET | YÜZ KORUYUCU MASKE | Demir atölyesinde kullanılacak nitelikte olacaktır. Toz demir talaşı asit vb materyallerin yüz bölgesine temasını engelleyecek yapıda ve fiber camlı olacaktır. |
| 9 | 1 ADET | HAVALI SOMUN SIKMA TABANCASI | TS Standartlarına uygun olacaktır. Set şeklide olacaktır. ½ inch ölçüde olacaktır. Kutu içeriğinde farklı ölçüler için redüksiyon olacaktır. |
| 10 | 50 ADET | ŞEFFAF KORUYUCU GÖZLÜK | Demir atölyesinde kullanılacak nitelikte olacaktır. Toz demir talaşı asit vb materyallerin göz bölgesine temasını engelleyecek şekilde yüze oturan cinste olacaktır. |
| 11 | 10 ADET | BETON DELME UCU | 8 mm kalınlığında ve 300 mm uzunluğunda olacaktır |
| 12 | 5 ADET | KAYNAK GÖZLÜĞÜ | Demir atölyesinde kullanılacak nitelikte olacaktır. Toz , demir talaşı, asit, kaynak dumanı vb materyallerin göz bölgesine temasını engelleyecek şekilde yüze oturan cinste olacaktır. Seffaf iç ve koyu kapaklı dış camı olacaktır. Kapaklı dış camı çalışma esnasında açılıp kapanabilen niteliklte olacaktır. |
| 13 | 1 TAKIM | DÜZ YARIM CIRCIR ANAHTAR TAKIMI | Krom kaplama olacaktır. Kaliteli malzemeden üretilmiş olacaktır. 8 - 24 mm arasında set halinde 15 parça olacaktır. Yıldız cırcır tarafları oynar başlıklı olacaktır. |
| 14 | 30 ADET | SİLİKONİZE MASTİK | 500 gr lık tüp şeklinde olacaktır ve silikon tabancalarında kullanılan tipte olacaktır. Uygulama yapılan yerde kuruduktan sonra su geçirmez nitelikte olacaktır. Yağmur kar direk güneş ışığı gibi etkenlere dayanıklı olacaktır. |
| 15 | 50 ADET | VİDA | 100 mm uzunluğunda 16 metrik olacaktır, Üzerinde 2 adet pul ve somun olacaktır, |
| 16 | 50 ADET | VİDA | 100 mm uzunluğunda 20 metrik olacaktır, Üzerinde 2 adet pul ve somun olacaktır, |
| 17 | 100 ADET | YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ ALT KAPAK HALATI | Uç kısımları saplamalı çelik halat olacaktır, Saplamalar dahil 230 cm uzunluğunda olacaktır, Halat kalınlığı 12 mm olacaktır, Birinci saplama ucu 150 mm, ikici saplama ucu 100 mm ve her ikisi 12 metrik diş pasolu olacaktır. |
| 18 | 100 ADET | YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ ÇELİK HALAT MAKARASI(RULMANLI) | Makaranın; çapı 80mm, et kalınlığı 22mm, kanal derinliği 57mm, halat yatak genişliği 10mm ve iç yatak çapı 27mm olacaktır. Merkezinde yer alacak rulmanın; Dış çapı 27 mm, iç çapı 12 mm olacaktır. |
| 19 | 100 ADET | YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ MAKARA PİMİ | Şapkalı ve uç kısmı delikli olacaktır, Uzunluğu şapkalı 55 mm, şapkasız 52 mm olacaktır, Pim kalınlığı 12 mm olacaktır, |
| 20 | 2.000 ADET | 7,5*120 BULDEKS VİDA VE PULU | Her türlü yapı malzemesinden malul profil ve kasaların bağlantısında kullanılabilecektir. Beton, gaz beton, taş, tuğla ve benzeri malzemeye güvenli ve hızlı sabitleme imkânı vermelidir. |
| 21 | 5 TABAKA | 1.000mm*2.000mm*2mm DÜZ SAÇ | 1.Kalite ST37 Çeliğinden üretilmiş TS Standartlarına uygun olacaktır. |
| 22 | 20 ADET | 6.5'LUK HİLTİ UÇ | TS Standartlarına uygun olacaktır. |
| 23 | 50 TENEKE | SELÜLOZİK TİNER (10 KG.’LUK TENEKE) | Renksiz, berrak, temiz, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir madde olmayacaktır. Muhteviyat içerisinde yağ ve koloidal olmayacaktır. Selülozik tiner orijinal ambalajlarda olacaktır. Yoğunluğu 20 C° (santigrat derecede) 0,83+ 0,87 gr/cm³ olacaktır. |
| 24 | 50 TENEKE | ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA 12 KG | Alım işi yapılacak olan boyalar; parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, selülozik esaslı olacaktır. Dış hava şartlarına dayanıklı olacaktır. Metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olacaktır. TSE standartlarına uygun olacaktır. Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 2 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir. Boyalar orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. Tam kuruma maksimum 2 saatte tamamlanmalıdır. |
| 25 | 15 TENEKE | SELLOZİK BEYAZ BOYA 12KG |  |
| 26 | 10 TENEKE | SELÜLOZİK YEŞİL BOYA 12KG |  |
| 27 | 20 TENEKE | SELÜLOZİK TURUNCU BOYA 12 KG |  |
| 28 | 10 TENEKE | SELÜLOZİK MAVİ BOYA 12KG |  |
| 29 | 10 TENEKE | SELÜLOZİK SİYAH BOYA 12 KG |  |
| 30 | 4 TENEKE | AKRİLİK TİNER 12 KG | Her türlü akrilik son kat boya, astar boya inceltilmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılacaktır. Akrilik esaslı boyalarda yüzeye düzgün yayılması sağlayacak, renksiz ve berrak olacaktır. |
| 31 | 120 METRE | 6 MM'LİK TRANSMİSYON MİLİ | Kaynak işlemine uygun ve kolay işlenebilir olacaktır. St37-2, St44-2, St52-3, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018 standartlarına uygun olacaktır |
| 32 | 60 METRE | 50*50 PROFİL 2MM | Kare ve dikdörtgen kutu profilleri TS 6475, TS 6476, DIN 394, DIN 2395, EN 10219/1-2, BS 6363, BS 6323, NFA 49-145 normlarına uygun, standart olarak St12, St34-2, St37-2 kalite çelik bantlardan yüksek frekans kaynağı ERW ile imal edilmiş olacaktır. Standart boyları 6 mt. olacaktır |
| 33 | 60 METRE | 30*40 PROFİL 2MM |  |
| 34 | 2 ADET | HAVA KOMPRESÖRÜ TABANCASI | Atölyelerde genel amaçlı temizliklerde, toz, çapak ve yabancı maddelerin çalışma yüzeylerinden uzaklaştırılmasında kullanılacaktır, Hava girişi: 1/4"(N)PT olacaktır. |
| 35 | 4 ADET | HAVA KOMPRESÖRÜ TABANCA HORTUMU | 15 Metre boyutunda olacaktır. Hortum 8 mm kalınlığında olacaktır. Spiral olacaktır. |
| 36 | 500 ADET | 8 CM 8 METRİK SOMUNLU PULLU VİDA | TS Standartlarına uygun olacaktır. |
| 37 | 500 ADET | TRAPEZ SAC VİDASI | TS Standartlarına uygun olacaktır. |
| 38 | 10 ADET | 8'LİK PİPO ANAHTAR | TS Standartlarına uygun olacaktır. |
| 39 | 10 ADET | BULDEKS SIKMA APARATI VE UCU | 5cm boyutunda olacaktır. TS Standartlarına uygun olacaktır. |
| 40 | 10 ADET | YILDIZ MATKAP UCU | TS Standartlarına uygun olacaktır. Paslanmaz çelik olacaktır. |
| 41 | 10 ADET | GAZ ALTI KAYNAK TELİ | Kaynakta kullanılacak yüksek dayanımlı alaşımsız gaz altı kaynak teli olacaktır. Tel kalınlığı 1 mm olacaktır. |
| 42 | 50 ADET | KESİCİ TAŞ 230'LUK | Metal ve döküm malzemelerin keme işlemleri için uygun olacaktır. |
| 43 | 60 METRE | 2.5 KÖŞEBENT DEMİR | TS 908 EN10056, TS2162 Standartlarına uygun Sıcak haddelenmiş yuvarlak köşeli köşebent olacaktır. |
| 44 | 100 ADET | 3CM 10MM SOMUNLU CİVATA | TS Standartlarına uygun olacaktır. Paslanmaz çelik olacaktır. |
| 45 | 5 ADET | PROFESYONEL BOYA TABANCASI | Üstten beslemeli mini rötuş, gölgeleme, bordür, boya tabancası selüloz bazlı, metalik, sentetik ve diğer benzer viskoziteli boyalarla kullanılabilir cilalı, paslanmaz metal tabanca gövdesi olacaktır, kolay temizlenebilir, ayarlanabilir nodül, fan genişliği, regülatör kontrolü olacaktır. Meme çapı: 0.5 mm olacaktır. |
| 46 | 20 ADET | TİLKİ KUYRUĞU DİLİ KESİCİ | TS Standartlarına uygun olacaktır. Paslanmaz çelik olacaktır. |
| 47 | 10 ADET | 5'LİK MATKAP UCU ÇELİK | TS Standartlarına uygun olacaktır. |
| 48 | 10 ADET | HIZLI YAPIŞTIRICI | TS Standartlarına uygun olacaktır. Çift komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır. |
| 49 | 5 PAKET | CIRT KELEPÇE | 3,6 mm*370 mm, plastik, paketler 100 adetten oluşmaktadır. |
| 50 | 10 ADET | TEL FIRÇA KÜÇÜK BOY ( SPRİALE TAKILAN ) | 100 mm çapında paslanmaz çelikten olacak. Elektrikli ve havalı makinelerde kullanılması uygun olacak. TS standartlarına uygun olacak. |
| 51 | 20 ADET | KESİCİ TAŞ 115 MM KESİCİ | AISI 304, 316 ve 316 L kalite paslanmaz çeliklerin kesme uygulamalarında tercih edilmelidir. TS standartlarına uygun olacaktır. |
| 52 | 10 ADET | ELLE KULLANILAN KÜÇÜK TEL FIRÇA | TS standartlarına uygun olacaktır. |
| 53 | 10 ADET | SPİRAL MAKİNASINA TAKILAN KÜÇÜK BOY ZIMPARA | TS standartlarına uygun olacaktır. |
| 54 | 1 ADET | KAYNAK MASKESİ | Gaz altı ve TİG Kaynağı Uygulamaları İçin İdeal olacaktır, yüzü tamamen örtecektir, öne, arkaya ayarlanabilir, gövdesi darbeye dayanıklı olacaktır, CE Normlarına Uygun olacaktır |
| 55 | 30 ADET | PAS SÖKÜCÜ | Püskürtülerek, fırçalı uygulamalarda veya daldırma yönteminde dahi metal yüzey ile nem arasına girerek koruyucu bir tabaka oluşturacaktır. Gres yağı, kiri ve kalıntıları tamamen temizleyecek ve paslanmaya karşı koruyucu olacaktır. |
| 56 | 30.000 ADET | ÇALI SÜPÜRGESİ | *Çalı formunda süpürge otundan imal edilmiş olacaktır. |
| 57 | 30 ADET | TIRMIK 14 DİŞ | *En az 14 dişli olacaktır. *Bükülmez bağlantı sistemi ile kolayca tutamağa bağlanacak. * Metal Malzemeden üretilmiş olacaktır. *Destekli olacaktır. *Elektrostatik toz boyalı olacak. |
| 58 | 400 ADET | SERT FIRÇA | *Dış temizlikte kullanılacaktır. *Kıl tipi sert, *Genişlik 40 cm, *Kıl uzunluğu 12 cm olacaktır. |
| 59 | 100 ADET | YUMUŞAK FIRÇA | *Kıl tipi yumuşak olacaktır. *Dış temizlikte kullanılacaktır. |
| 60 | 7 TON | SİYAH POŞET | * 80X110 ebatlarında olacaktır. *Sağlam, sızdırmaz, dayanıklı ve çöplerin çevreye dökülmesine izin vermeyecek özellikte olacaktır. *İki Kat kalınlığı en az 240 mikron olacaktır. |
| 61 | 400 KOLİ | MAVİ POŞET | * 80X110 ebatlarında olacak *Sağlam, sızdırmaz, dayanıklı ve çöplerin çevreye dökülmesine izin vermeyecek özellikte olacaktır. *İki Kat kalınlığı en az 120 mikron en fazla 200 mikron olacaktır. *1 koli de 12*24 adet olacaktır |
| 62 | 100 ADET | DİRGEN | *En az 4 dişli olacaktır. *Çelik olacaktır |
| 63 | 100 ADET | AHŞAP KÜREK SAPI | *Kürek sapı boyu 130-140 cm olacak. Kürek sapları TS1702/35-Biçim-E şekline uygun imal edilecek. * Ağaç saplarda yüzeyleri düzgün pürüzsüz, çatlaksız ve temiz olacak. |
| 64 | 100 ADET | AHŞAP TIRMIK SAPI | *Kürek sapı boyu 130-140 cm olacak. Kürek sapları TS1702/35-Biçim-E şekline uygun imal edilecek. Ağaç saplarda yüzeyleri düzgün pürüzsüz, çatlaksız ve temiz olacak. |
| 65 | 500 ADET | AHŞAP FIRÇA SAPI | *Boyu 150 cm minimum 25 mm çapında elektrostatik toz boyalı fırınlanmış olacak. |
| 66 | 150 ADET | ÇELİK KÖMÜR KÜREĞİ | *TSE standartlarına uygun, en az 1,6 cm çelik saçtan imal edilmiş, ağırlığı en az 1 kg olacak. *Endüstriyel boya ile boyanmış olacak |
| 67 | 30 ADET | İNŞAAT KÜREĞİ | *TSE standartlarına uygun, en az 1,6 cm çelik saçtan imal edilmiş, ağırlığı en az 1 kg olacaktır. *Endüstriyel boya ile boyanmış olacaktır. |
| 68 | 25 ADET | ÇİM TIRMIK | *Metal malzemeden üretilmiş olacaktır. *Ayarlanabilir olacaktır *TSE standartlarına uygun olacak. *En az 18 en fazla 22 dişli olacaktır. |
| 69 | 20 ADET | AHŞAP SAPLI ÇAPA | *Ahşap sapıyla birlikte olacaktır *22*45 cm ebatlarında olacaktır |
| 70 | 20 ADET | AHŞAP SAPLI KAZMA | *Ahşap sapıyla birlikte olacaktır |
| 71 | 16.000 ÇİFT | İŞÇİ ELDİVENİ | *TSE standartlarına uygun olacaktır * Bedeni 10'' olacaktır. *Nitril olacaktır. *EN 388, CTC Sertifikalı olacaktır. |
| 72 | 100.000 ADET | MASKE | *Yumuşak ve Ayarlanabilir, Tahriş etmeyen, *Fiber glass ve Lateks İçermeyen, *Filtreli, Üç katlı, tek kullanımlık, lastikli, 3 kıvrımlı *Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan cerrahi maske *Yüze tam uyumlu olacaktır |
| 73 | 1.000 adet | LARGE BEDEN TEK KULLANIMLIK TULUM | Polipropilen anti alerjik hava geçirme özelliğine sahip kumaştan imal edilmiş olacaktır. LARGE BEDEN(L) En az 40 gr ağırlığında esnek ve dayanıklı yapıda olacaktır. Fermuarlı, kapüşonlu ve esnek bel yapısına sahip olacaktır. El ve ayak bilekleri lastikli olacaktır. |
| 74 | 500 adet | XLARGE BEDEN TEK KULLANIMLIK TULUM | Polipropilen anti alerjik hava geçirme özelliğine sahip kumaştan imal edilmiş olacaktır. XLARGE BEDEN(XL) En az 40 gr ağırlığında esnek ve dayanıklı yapıda olacaktır. Fermuarlı, kapüşonlu ve esnek bel yapısına sahip olacaktır. El ve ayak bilekleri lastikli olacaktır. |
| 75 | 15 ADET | SIRT TİPİ İLAÇLAMA POMPASI | Sırt tipi kolay takılıp çıkarılabilen yapıda olacaktır. Püskürtme ucu ayarlanabilir yapıda olacaktır. Dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır. En az 15 litre depo kapasitesi olacaktır. Mekanik çalışma prensibinde (el ile pompalama) olacaktır. |
| 76 | 100 PAKET | LATEKS MUAYENE ELDİVENİ | Yumuşak ve elastik yapıda, kaliteli malzemeden imal edilmiş, dayanıklı, tek kullanımlık, Large(L) beden, pudralı, her iki el için kullanıma uygun ve her paket içerisinde 100 adet eldiven olacaktır. |

C. MAL NAKLİ SIRASINDA SORUMLULUK:

MADDE C.1- İş ile ilgili olarak meydana gelen iş kazalarının sorumluluğu yükleniciye aittir. Ayrıca gerek yüklenicinin gerekse personelinin meydana getireceği kaza ve hasarlar ile 3.şahıslara karşı verecekleri zarar ve ziyanlardan yüklenici sorumludur.

MADDE C.2- İhale süresi içerisinde taahhüt konusu Mal alımının idarece denetlenmesi için idarece görevlendirilecek denetim elemanlarının uyarıları yüklenici tarafından dikkate alınacaktır.

MADDE C.3- Alınacak olan malzemeler kısa sürede deforme olmaları halinde yenileri ile değiştirilecektir.

MADDE C.4 - Mal teslimi süresi Temizlik İşleri Müdürlüğü ambarına sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün içerisinde teslimine başlayacak olup, idarenin isteği kalemler doğrultusunda partiler halinde yüklenici tarafından teslim tamamlanacaktır. Mal süresinde teslim edilmediği takdirde %0.05 (on binde beş) oranında gecikme cezası kesilecektir.

Necip OLUKÇU						Aslı KIRAY

Gerçekleştirme Görevlisi 				Temizlik İşleri Müdür Vekili

Aslı imzalıdır					            Aslı imzalıdır