TEKNİK ŞARTNAME

- İşin Kapsamı:

1.a) Aydın ili, Efeler İlçesi, Merkez Yeniköy Mahallesi 196 parselde bulunan yapının yıkımını ve yapı enkazının taşınmasını kapsamaktadır.

1.b) Aydın ili, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi Kasımpatı Sk. Adresinde, tapunun; M19-B-18-A-4-C, M19-B-18-A-3-D pafta, 240 ada, 10 parselde bulunan yapının yıkımını ve yapı enkazının taşınmasını kapsamaktadır.

1.c) Aydın ili, Efeler İlçesi, Kemer Mah. Ayko Evleri 1.Sk. No:54 adresinde, 197 pafta, 1547 ada, 1 parselde bulunan yapının ruhsata tabi olmayan, kaçak olarak yapılan kısmının yıkımını ve yapı enkazının taşınmasını kapsamaktadır.

- İşin dayanağı:

2.a)  10/11/2021 tarih, 1242 no’lu encümen kararına istinaden yıkım gerçekleştirilecektir.

2.b)  18/09/2019 tarih, 437 no’lu ve 15/05/2019 tarih, 225 no’lu encümen kararlarına istinaden       yıkım gerçekleştirilecektir.

2.c)  09/06/2022 tarih, 573 no’lu encümen kararına istinaden yıkım gerçekleştirilecektir.

- İşin Yeri:

3.a)  Aşağıda uydu fotoğraflarında da belirtildiği üzere Aydın ili, Efeler İlçesi, Merkez Yeniköy Mahallesi, Tapunun 196 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer almaktadır.

Uydu Görüntüsü 1.a: 196 parseldeki taşınmazın (TKGM) Google Uydu görüntüsü

Uydu Görüntüsü 2.a: 196 parseldeki taşınmazın (TKGM) Yandex Uydu görüntüsü

3.b)  Aşağıda uydu fotoğraflarında da belirtildiği üzere Aydın ili, Efeler İlçesi, Tepecik Mah. 240 Ada,10 Parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer almaktadır.

Uydu Görüntüsü 1.b: 240 ada, 10 parseldeki taşınmazın (TKGM) Google Uydu görüntüsü

Uydu Görüntüsü 2.b: 240 ada, 10 parseldeki taşınmazın (TKGM) Yandex Uydu görüntüsü

3.c)  Aşağıda uydu fotoğraflarında da belirtildiği üzere Aydın ili, Efeler İlçesi, Kemer Mah. 1547 Ada,1  Parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer almaktadır.

Uydu Görüntüsü 1.c: 1547 ada, 1 parseldeki taşınmazın (TKGM) Google Uydu görüntüsü

Uydu Görüntüsü 2.c: 1547 ada, 1 parseldeki taşınmazın (TKGM) Yandex Uydu görüntüsü

- İşin Miktarı:

4.a)  Söz konusu yapı; betonarme karkas malzemeden yapılmış, zemin+3 kattan oluşan 413.92 m2’lik binadır.

Foto 1.a: Yıkılacak yapının farklı cephelerden görüntüleri

4.b)  Söz konusu yapı; betonarme karkas malzemeden yapılmış, zemin+1 kattaki 171,99 m2’lik imalatlardır.

Foto 1.b: Yıkılacak yapının görüntüsü

4.c) Söz konusu yapı; 1.kat balkonu 0,9mx2,7m ebatlarında odaya dahil edilmiş, 2.kata çıkmak için kat holünün tavanında döşeme yırtığı büyütülmüş, binanın 2 kat duvarları ytongla ve yatay delikli inşaat tuğlası malzemeleri ile örülerek sıvanmış, üzeri kutu profil demir malzeme ve sandwich panel çatı malzemesi ile kaplanarak çatı ve teras oluşturulmuş, 2 kat 55,45 m2’den oluşmuş olup, 37,45 m2 alanı oda+banyo şekline getirilmiş, kalan 18 m2 alan teras oluşturulmuş ruhsata tabi olmayan kısımlardır.

Foto 1.c: Yıkılacak yapının farklı cephelerden görüntüleri

- Yüklenicinin yükümlülükleri:

5.a) Yüklenici yapıları yıkarken ihtiyaç olduğunda iş makinası, iş makinası kullanılamayacak yerlerde sadece el ile çalışan yıkım aletlerini kullanarak yıkımı gerçekleştirecektir.

5.b) Yüklenici, taahhüt ettiği işte çalıştırdığı işçi ve nakil vasıtalarının sahiplerine alacaklarını düzenli bir şekilde ödemeye, kazalara karşı gereken önlemleri almaya, kazaya uğrayanların tedavilerini yaptırmaya, sakat kalanlara ve ölenlerin ailesine tazminat ödemeye zorunludur.

5.c) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 34. maddesine göre gerekli emniyet tedbirlerini gerçekleştirmek zorundadır.

5.d) Yüklenici firma; yıkılacak katlarda düşebilecek moloz parçalarının çevreye can ve mal güvenliği açısından zarar vermemesi için yıkılacak binanın cephelerini koruyucu perde ile güvenlik altına almak, gerektiğinde iksa, destek ve koruma tertibatı alacaktır.

5.e) Yüklenici 30.06.2012 gün ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na riayet edecektir.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,

10.02.2004 tarih ve 25369 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği’

4857 sayılı İş Kanunu, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili Yönetmelik maddelerine Yüklenici mutlaka uymak zorundadır.

5.f) Yüklenici yapıların hangi yöntemlerle yıkılacağını, yıkma öncesi hangi malzemelerle destekleneceğini, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, tespit olunarak, kapsamlı bir rapora bağlı şekilde iş programı şeklinde idarenin onayı sağlandıktan sonra işe başlayacaktır.

5.g) -Yıkım sırasında enkazın zemine indirilmesi, güvenlik tedbirlerine uygun olarak, kaydırma olukları veya zorunluluk halinde özel asansör ve kule vinçler kullanılarak yapılacaktır. Her kat yıkılıp molozları taşındıktan sonra alt kata geçilecektir. Katlarda kısmi yıkım yapıp diğerine geçiş olmayacaktır.

5.h) Yıkım işlerinde çalıştırılacak personelin yapacakları işlere göre erbap ve uzmanlaşmış olmaları aranacak, çalışırken kendi güvenliğine ait koruma donatılarını gerektiği gibi kullanması sağlanacaktır. Yıkım sırasında çalışanların ve çevrenin tozlanmadan zarar görmemesi için yıkılmakta olan yerler ve oluşan enkaz tozlaşmayacak seviyede sulanacaktır.

5.i) Yapıların yıkma ve sökme işleri yetkili teknik sorumluların denetimi ve gözetimi altında iş programı ve güvenlik önlemleri çerçevesinde yapılacaktır. Yüklenici her aşamayı denetim sorumlularına bildirmek zorundadır.

5.j) Yıkımdan çıkacak demir, doğrama vs. tüm malzemeler idareye tutanak ile teslim edilecektir.  İşe yaramayan molozlar ise idarenin göstereceği moloz alanlarına dökülecektir.

5.k) Yıkım işlerine, işçilik, araç ve gereç giderleri, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahildir. Gerekli olabilecek her türlü malzeme ve aksesuarı ile yerleştirilmesi için her türlü işçilik, her yükseklikte iskele ve çalışma sehpalarının temin edilmesi, iskelenin kurulması sökülmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, alet, edevat, makine, ekipman, kârı ve genel giderler ile her türlü malzeme ve kaybı bu sözleşme kapsamında verilmiş olan teklife dâhildir.

5.l) Yüklenicinin çalışmaları sırasında çevredeki ve komşu binalardaki, yollardaki, yer altı ve yer üstü tesislerindeki meydana gelecek her türlü zarar ve ziyandan Yüklenici sorumlu olacak, yaptığı her türlü zarar ve ziyanı kendi nam ve hesabına ikmâl edecektir.

5.m) Yüklenici, yıkılacak katların yıkımdan önce, yıkım esnasında ve yıkımdan sonra fotoğraflarını ve videolarını çekecek ve yazı ile İdareye verecektir. Bu iş için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

5.n) Her türlü nakliye işleri, gerektiğinde dışarıdan dolgu malzemesi temini, koruyucu perde, 3. şahıslara verilecek olan zarar ziyan hasar, elektrik hatlarına tellerine önlem alınması, su ve kanalizasyon hatlarına önlem alınması, ikaz levhaları, geçici koruyucu perdeler, her türlü malzeme, malzeme zayiatları, alet edavat,makine, araç gereç, her türlü zarar ziyan, hasar, su temini, takviye yapılması, sözleşmede istenen Teknik Personel giderleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı için alınan önlemlere ait giderler vs. Anahtar Teslimi Götürü Teklif bedele dâhildir.

5.o) Yıkımdan önce All Risk sigortası vb. sigorta işlemleri yapılmadan işe başlanılmayacaktır.

5.p)İmar kanununa aykırı yapıların yıkımı işinde, mevcut tesislerde(yol, mevcut altyapı, PTT, elektrik hatları, vb.) meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

- İş bu Teknik Şartname 6 (Altı) Maddeden oluşmuş olup Sözleşmenin ayrılmaz bir ekidir.