ELK-TR

Yüklenici tarafından, imalata geçilmeden önce, YG AG projesi çizilecek, kampüsün OG/AG altyapısı göz önüne alınarak gerekli tüm elektriksel hesaplamalar yapılacak, EDAŞ/TEDAŞ onaylattırılacak, ADM EDAŞ’tan enerji müsadesi alınacak imalat yapılacak ve sonra geçici ve kesin kabul işlemleri yapılacaktır. Kampüs elektrik bağlantı noktasından, ölçü hücre grubu dahil projelendirilecektir. Geçici Kabul yaptırılacak, ve bir sene sonra kesin Kabul yaptırılacaktır. Dağıtım bağlantı anlaşması ve abonelik dosyaları hazırlanacaktır. Proje onay, kabul harç masrafları yükleniciye aittir. Sadece abonelik güvence bedeli idareye aittir. Kabul tutanakları ve topraklama raporları idareye teslim edilecektir.

ELK-JEN

AG jeneratör projesi çizilecek, EDAŞ/TEDAŞ’a onaylattırılacak, ADM EDAŞ’tan enerji müsadesi alınacak ve imalat yapılacak, geçici ve bir sene sonra kesin kabul işlemleri yapılacaktır. Jeneratör ruhsatlandırılacaktır. Jeneratör etrafı tel fens ile kapatılacaktır. Proje onay, kabul harç masrafları yükleniciye aittir. Kabul tutanakları ve topraklama raporları idareye teslim edilecektir.

ELK_BKÖŞK

YG/AG projesine uygun şekilde, TEDAŞ MLZ tip test onaylı olacak, monoblok beton köşk (Asgari ölçüleri 7.5x2.5x3.55 m) işyerine temini, beton temelinin yapılması, etrafının kapanması ve ADM/TEDAŞ Kabul heyeti şartlarına uygun şekilde montajlı halde teslim edilmesidir. Beton köşk etrafı tel fens ile kapatılacaktır.  Tüm nakliye ve montaj giderleri yükleniciye aittir.

ÖZ-EXPROOF 2X36W

Ürün ATEX sertifali olacaktir. Kapak açildiğinda lamba üzerindeki elektrik otomatik olarak kesilecektir.2x36w yada esleniği led armatür.