ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN YOLU YAPIMI VE BÜYÜK ONARIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

1- GENEL HÜKÜMLER

1. 1 − TARAFLAR

Bu şartnamede bir taraf Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü (Bundan böyle kısaca idare diye adlandırılacaktır), diğer taraf ise yüklenici olarak, işi yapmak üzere alan veya alanlardır.

Bu teknik şartname sözleşmenin ekidir.

1.2 − CİNSİ

Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Kuşadası ve Didim Orman İşletme Şeflikleri 351 ve 704  kod no’lu yeni orman yolu yapım işlerine ait tesviye çalışmalarıdır.

1.3 − KONUSU

Yukarıda belirtilen ve ilan edilen yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılması için teknik hususların tespiti işidir. Bu tespit, Orman Yolları Yapım Ve Büyük Onarım İşleri Teknik Şartnamesi adı verilen bu Şartname ile şartlandırılmıştır.

1.4 − TARİFLER

1.4.1 − Tesviye: Yol platformunun seviye kazığı kotunda teşkili için yapılan kazı ve dolgu işidir.

1.4.2 − Kazı işleri: Kazı şevi kazığı ile seviye kazığı arasındaki her cins ve klâsta ki toprak, küskülük, kaya gibi zeminlerde, projesinde ve etüt karnesinde belirtilen kot, eğim, meyil ve en kesitlerine uygun olarak yapılan toprak işleridir EK 1, 2, 3, 5, 6, 7.

1.4.3 − Dolgu işleri: Kazıdan çıkan malzemenin projesinde ve tüt karnesinde belirtilen kot, eğim, meyil ve en kesitlere uygun olarak tesviye işinde kullanılmasıdır EK 1, 2, 3, 5, 6, 7.

1.4.4 − Ana orman yolu: Trafiğe müsait platform genişliği 7m, hendek genişliği 1m olup, toplam genişliği 8m, banket genişliği 0,50m, asgari kurb yarıçapı 50m, azami eğimi %8 olan iki şeritli orman yoludur EK–1. Üretim, ağaçlandırma, gibi çeşitli ormancılık hizmetlerini görmek amacıyla yapılır.

1.4.5 − A-Tipi tali orman yolu: Trafiğe müsait platform genişliği 6m, hendek genişliği 1m olup, toplam genişliği 7m, banket genişliği 0,50m, asgari kurb yarıçapı 35m, azami eğimi %10 olan bir şeritli orman yoludur EK–2. Üretim, ağaçlandırma gibi çeşitli ormancılık hizmetlerini görmek amacıyla yapılır.

1.4.6 − B-Tipi tali orman yolu: Trafiğe müsait platform genişliği 3-5m,  hendek genişliği 0,50- 1m olup,  toplam genişliği 3,5-6m banket genişliği 0,50m asgari kurb yarıçapı 10-12m, azami eğimi %12 olan bir şeritli orman yoludur EK–3. Üretim, ağaçlandırma gibi çeşitli ormancılık hizmetlerini görmek amacıyla yapılır. Standartları yükseltilmiş, normal ve ekstrem B- Tipi tali orman yolu olarak üç alt gruba ayrılır. Geometrik standartları 292 sayılı tebliğde açıklanmıştır.

1.4.7 − Kule kulübe yolu: Geometrik Standartları orman içi alanlarda B-tipi orman yolu, orman dışı alanlarda azami eğimi %16 olan traktör yolu standartlarında olan ve yangın gözetleme kule ve kulübelerine ulaşmak amacıyla yapılan orman yoludur EK–3.

1.4.8 − Traktör yolu: Yol genişliği toplam 3,5m, azami meyil; iniş aşağı nakliyatta genelde %16, ender hallerde % 20, yokuş yukarı nakliyatta % 12, yol yüzeyi dere tarafına % 2–3 meyilli, asgari kurp yarıçapı 8m olan, sürütülen emvali almak amacıyla yapılan, banket ve hendeği olmayan geçici orman yoludur EK–4.

1.4.9 − Platform: Yolun banket dış sınırları arasında kalan trafiğe müsait yüzeyidir.

1.4.10 − Hendek: Banketten itibaren kazı şevinin yolu kestiği noktaya kadar 1/3 eğimle, 0,30–0,35m derinliğinde, 1m genişliğinde üçgen kesitinde, yol sathına düşen yağmur sularının, yol güzergâhını kesen mecraların getirdiği suların, yamaçlardan gelen suların ve aynı şekilde yol civarındaki birikinti suların yola zarar vermemesi için yapılır EK–1, 2, 3.

1.4.11 − Bombe: Yolun aliyman kısımlarında, platforma yol ekseninden yolun iki tarafına doğru % 2–5 meyil verilerek elde edilir EK–1, 2, 3.

1.4.12 − Banket: Yol yüzeyinin motorlu araçların gidiş gelişe ayrılan kısmı dışında, fakat yol platformu içinde kalan; yerine göre malzeme koymaya ve hayvan v.s. geçişine ve araçların durmasına ayrılan kısmıdır EK–1, 2, 3.

1.4.13 − Yol güzergâh hattı ( YGH): Yol projesinde yer alan 1/25 000 ölçekli konum planında taşıma yönü meyil miktarı ve meyil değişim noktaları, kod numarası ve ismi belirtilen, inşaatı yapılacak yolun güzergâhı olup, bundan böyle YGH diye adlandırılacaktır.

1.4.14 − Sıfır hattı: YGH’nın seviye kazıkları ile araziye aplike edilmiş hattıdır.

1.4.15 − Aplikasyon hattı: Sıfır hattı doğruları ile bu doğruları birleştiren daire yaylarından oluşan hattır.

1.4.16 −Aliyman: Aplikasyon hattının doğru parçasıdır.

1.4.17 −Yatay kurp: Aplikasyon parçasının eğri parçasıdır.

1.4.18 − Tanjant: Yatay kurbun başlangıç veya bitim noktaları ile seviye kazığı arasında kalan doğru parçasına denir. (T) ile gösterilir.

1.4.19 − Kurb başlangıç noktası: Kurbun giderek aliyman ile ortak ilk teğet noktasıdır. (TEO) denir ve (Ю) şeklinde gösterilir

1.4.20−Kurb son noktası: Kurbun giderek aliyman ile ortak son teğet noktasıdır. (TEF) denir ve (Ŧ) şeklinde gösterilir.

1.4.21 − Kurbun orta noktası (bisektris noktası): Seviye kazığında, içteki açının açıortayının kurbu kestiği noktadır. Bisektris Noktası denir ve (B) ile gösterilir.

1.4.22 − Bisektris uzunluğu: Bisektris noktası ile seviye kazığı arasındaki uzunluktur. (TB) ile gösterilir.

1.4.23 − Seviye kazığı: Yolun geçeceği seviyeyi gösteren ve üzerinde kazık numaraları olan kazıklardır EK–6.

1.4.24 −Şev kazığı: Yol kazı şevinin en yüksek noktasını gösteren ve üzerinde yazı ve rakam olmayan kazıklardır EK–6.

1.4.25 − Ara kazığı: Kazı ve dolgu miktarlarını gösteren ve üzerinde K 1.30 veya D 0.80 gibi yapılacak imalatı gösteren yazı bulunan kazıklardır EK–6.

1.4.26 − Röper kazığı: Yolun alt ve üst tarafına inşaat alanı dışına çıkılan ve üzerinde 0 işareti bulunan kazıklar veya sabit cisimlerdir. Seviye veya ara kazıklarının kotunu bulmak amacıyla çakılırlar EK–6.

1.4.27 − Kazı şevi: Kazı şevi başlangıcı ile kazı şev eteği olan hendek başlangıcı arasında teşekkül etmiş eğik yüzeydir.

1.4.28 − Lase: Bir dağ tırmanışında yüksek kod farkları olan kesimlerde, yol eğimini azaltabilmek için güzergâhı uzatmak amacıyla yapılan 180 derece civarında sapma açılı virajlara denir.

1.4.29 − Klâs: Yapılacak kazının zemin cinsidir. Kazı işleri tarifleri aşağıda beş grup halinde yazılmıştır.

1.4.29.1 − Toprak kazısı: Kazmanın yassı ve ara sıra sivri ucu ile kazılabilen gevşek ve bitkisel toprak, balçık, kum, kil, kumlu kil, çakıllı kil ve kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler ile aşağıda tarif edilen küskülük veya kaya zeminler dışında kalan diğer zeminlerin kazısı toprak kazısıdır.

1.4.29.2 − Küskülük kazı: Kazmanın sivri ucu ile ve ara sıra küskü, kazma, tokmak ve kırıcı tabanca ile kazılabilen toprak, sert kil, yumuşak marn, yumuşak tüfler, çok ayrışmış yapıdaki granit, granodiorit, andezit, dasit, trakit, serpantin, zayıf çimentolu ve yumuşak yapıdaki gre, konglomera, anglomera ve konsolide marn, kompakt kil, ince tabakalı flişler, çok çatlaklı grovaklar ile benzeri çürük kayalarla 0,100–0,400m³ büyüklükte her cins kaya parçalarının kazısı küskülük kazısıdır.

1.4.29.3 − Yumuşak kaya kazısı: Küskü, kırıcı tabanca veya patlayıcı madde kullanılarak kazılabilen gre, konglomera, yumuşak marnlı kalkerler, sistler, kalın tabakalı flişler, alçı taşı, kısmen ayrışmış serpantin, çatlaklı ve ayrışmış gyans ve mikaşistler, taşlaşmış marn ve kil taşları, pekiştirilmiş tüfler, grovak, şeyl ve benzerleri ile 0,400m³ den büyük aynı cins blok kayaların kazısı yumuşak kaya kazısıdır.

1.4.29.4 − Sert kaya kazısı: Patlayıcı madde kullanılarak atılabilen, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülebilen, kalın tabaka ve kitle halindeki gre ve konglomera, andezit, dasit, trakit, gnays, ayrışmamış serpantin ve bazali tüfleri ve benzerleri ile 0,400m³ den büyük aynı cins kaya bloklarının kazısı sert kaya kazısıdır.

1.4.29.5 − Çok sert kaya kazısı: Fazla miktarda patlayıcı madde kullanılarak atılabilen, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülebilen, ayrışmamış granit ve benzeri kayalar, bazalt, kuvarsit, masif kalker, mermer ve benzerleri ile 0,400m³ den büyük aynı cins kaya parçalarının kazısı çok sert kaya kazısıdır.

1.4.30 − Temizleme ve sökme alanı: Yol platformunun dolgu tarafındaki son noktasından itibaren dolgu şevi üzerinde 1m ve kazı tarafındaki kazı şevi kazığından itibaren 2m lik kısım arasında kalan alan temizleme ve sökme alanıdır.

1.4.31 − Temizleme ve sökme alanının temizlenmesi: Her türlü ağaçların, dalların, çalıların, bitki, örtü ve zararlı fazla malzemenin temizlenmesi, ağaçların kesilmesinden, köklerin sökülüp çıkarılmasından ve temizleme ve sökmeden hâsıl olan bütün enkazın, döküntünün tesviye alanı dışına kaldırılmasıdır.

1.4.32 − Reglaj: Yol platformunun, hendeklerin ve kazı şevinin ince tesviyesinin yapılması ve yol platformuna gerekli bombenin verilmesidir.

1.4.33 − Karşılama yeri: B-Tipi tali orman yolu güzergâhı üzerinde arabaların birbirlerine yol vermesi veya park etmeleri amacıyla 27m uzunluğunda 7m genişliğinde olan yol kısmıdır EK-8

1.4.34 − Kazı şevi eğimi: Toprak ve küskü zeminlerde kazı işlerinde zeminin 2/1, 3/1, 4/1, kayalık zeminlerde ise 5/1 eğiminde dağ tarafına yatırılması sonucu elde edilen eğimdir EK–8, 9

1.4.35 − Dönüş yeri: Yolların sonunda vasıtanın dönüşünü sağlamak amacıyla tesis edilen azami sekiz 8m yarıçapındaki düz veya uygun eğimli dönüş alanıdır.

1.4.36 − Dever: Yolun kurb oluşturduğu kısımlarda merkezkaç kuvvetine karşı koyabilmek amacıyla kurb dışından, kurb içine doğru yol platformuna verilen tek taraflı meyildir EK–14.

1.4.37 − Rakortman mesafesi: Yol platformunun bombeli halden, dever haline geçebilmesi için gerekli olan mesafeye rakortman mesafesi denir EK–14.

1.4.38 − Düşey kurp: Trafiğin güvenli sağlanabilmesi için, yol güzergâhındaki (+) ve (−) eğimlerin kesiştiği yerlerde yolun düşey olarak eğri parçası şeklinde yapılan kısmıdır. EK–15.

1.5 − DİĞER ESASLAR

1.5.1 − Tesviye alanı içinde kalan ağaçlar, İdarece kesilip tesviye alanı dışına çıkarıldıktan sonra, tesviye alanının temizliği Yüklenici tarafından yapılacaktır. Dozerle ağaç devrilmeyecektir.

1.5.2 − Dozer ile yapılan yollarda inşaata kazı şevi kazığından başlanacaktır. Yüksek yamaç meyillerinde kademeli inşaat yapılacaktır. Ekskavatör ile yapılan yollarda ise; öncelikle güzergâh kesimi sonucu, kazı yapılacak alan üzerindeki ölü ve diri örtü, kesim artıkları ekskavatör tarafından sıyrılarak, yolun dolgu şevi eteğine yol boyunca bariyer şeklinde depolanacak, bilahare ortaya çıkan madeni toprağın üst tabakası kazılarak ekskavatörün yanına depolanacak, kaya klâsı bulunan kesitlerde yolun dolgu şevi tarafındaki platform kenarı hizasında 1,0–1,50m derinliğinde kanal şeklinde kazı yapılacak, kazı şevinde yapılacak kazıdan çıkan taş ve kayalar bu kanala geniş yüzeyleri yatay konularak kilit şeklinde yerleştirilecek (som toprak olan yerlerde kanal kazılmayacaktır), diğer malzeme dolguda kullanılarak yola standart şekli verilecek, dolgu ve mümkünse kazı şevine ekskavatör yanına depolanmış üst toprak tabakası serilerek inşaatın kaba tesviye aşaması tamamlanacaktır. % 65 yamaç meylinin üzerindeki yerlerde dolgu kabul edilmediğinden kazı malzemesinin yakın bir mesafede yolda kullanımına ihtiyaç olması ve taşınmasını idarenin istemesi halinde kazılan malzeme ekskavatör ile kamyonlara yüklenilerek idarenin göstereceği depo yerine taşınır. Böyle bir talep geldiğinde 100 metrenin üzerindeki mesafelerde taşıma bedeli ödenecektir

1.5.3 − Yol güzergâhına ait etüt kazıkları, yüklenici tarafından idarenin onayı olmadan değiştirilmeyecektir.

1.5.4 − Kazı materyalinin, yolun altında kalan mesçereyi tahrip etmemesi için yüklenici idarenin uygun gördüğü ve projesinde belirtilen tedbirleri alacaktır.

1.5.5 − Yol güzergâhı üzerinde ve sonunda projesinde belirtilen yerlerde karşılaşma ve dönüş yerleri ile yol güzergahının, mevcut yol ve patikaları kesmesi halinde niteliklerine uygun geçiş düzenlemesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

1.5.6 − Kazı ve dolgu işleri, platform, hendek, şev, bombe gibi işler projede belirtilen ölçülerine uygun yapılacaktır.

1.5.7 − Kazıdan çıkan malzeme en iyi şekilde kullanılacak ve 100m mesafe içinde kalan enine ve boyuna dolgularda kullanılacaktır.

1.5.8 −İdarenin kabul edeceği geçerli mazeretler ve göstereceği lüzum dışında yüklenici; yol güzergâhı boyunca inşa edilmemiş kısımlar bırakmayacak, hiçbir şekilde atlama yaparak yol inşa etmeyecektir.

1.5.9 − B-Tipi tali orman yolu güzergâhındaki lase ve kurplarda yarıçap R= 10-12m olarak kullanılabilir, zorunlu hallerde bu yarıçap R=8m ye kadar düşürülebilir. Bu hallerde görüşü ve emniyeti sağlamak amacıyla yol genişliği kurb boyunca % 80–100 arttırılarak inşa edilecektir.

1.5.10 − Yollar 1.4.4–1.4.5–1.4.6–1.4.7–1.4.8’de belirtilen standartlara göre inşa edilir.

1.5.11 − Trafiğe engel olunmayacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

1.5.12 − Tarifler 1.4 bölümünde açıklanan esaslara aynen uyulacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

2- TESVİYE ALANININ TEMİZLENMESİ

2.1 − Yol güzergâh hattı boyunca tesviye alanı içinde kalan ve yerden itibaren bir metre yükseklikteki çapı 10cm den büyük olan ağaçlar idarece kesilecek ve tesviye alanı dışına çıkarılacaktır.

2.2 − Yol güzergâhı hattı boyunca tesviye alanı içinde kalan ve yerden bir metre yükseklikteki çapı 10cm den küçük olan ağaççıklardan değerlendirilebilecek emvali olanlar idarece kesilip tesviye alanı dışına çıkarılacaktır.

2.3 − Tesviye alanı içinde kalan ağaç ve ağaççıkların kökleri ile idarece değerlendirilmeyen süceyratın ve enkazın tesviye alanı dışına çıkarılması, dolgu şevi eteğine bariyer şeklinde depolanması yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.4 − Çıkarılan kök ve kütüklerden kalan oyuklar ve diğer çukurlar yüklenici tarafından uygun malzeme ile doldurulacak ve sıkıştırılacaktır.

2.5 − Kesme, temizleme ve sökme işleri o kısımlarda kazı işine başlanmadan önce tamamlanmış bulunacak ve bu iki iş birbirine karıştırılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3- KAZI İŞLERİ

Kazı İşleri 1.4.2 − Maddesinde tarif edildiği şekilde yapılan çalışmalardır.

3.1 − Seviye kazığının altına inilmeyecektir.

3.2 − Projesinde belirtilen kot, eğim, meyil ve en kesitlere uygun olarak her cins zeminde kazı işlemi yapılacaktır.

3.3 − Zemin cinsine ve 1.4.34 deki esaslara göre kazı şevine gerekli eğim verilecektir.

3.4 − Zorunlu nedenlerle heyelanlı zeminlerden geçilmesi gerektiğinde asgari üç metre genişliğinde kazı şevi tarafında kademe yapılacaktır.

3.5 − İnşaat anında, yol gövdesini bozacak sular drene edilecektir. Ekskavatör ile yapılan yol inşaatlarında idarece büz temin edilmesi halinde, büz temel kazısı ve dolgusu ekskavatör ile yapılacaktır.

3.6 − Yolların bağlantıları Ek-10’a uygun olarak yapılacaktır.

3.7 − Kazılan malzeme en iyi şekilde kullanılacaktır.

3.8 − Yan dere geçişlerinde doğal kasis yapılacaktır.

3.9 − Sandık yarmada, yol platformu teşekkül ettirildikten sonra her iki tarafa hendek açılacaktır.

3.10 − Düz, yamaç meyli olmayan yerlerde yol platformu, varsa her iki taraftan malzeme alınarak teşekkül ettirilecektir.

3.11− Üretim, ağaçlandırma ve kule ve kulübe yollarında yukarıda belirtilen 3.1–3.10 maddelerdeki hususlar aynen uygulanacaktır.

3.12 − Traktör Yollarında yukarıda belirtilen 3.5, 3.9, 3.10 maddelerdeki hususlar uygulanmaz, diğer maddeler aynen uygulanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4- DOLGU İŞLERİ

Dolgu İşleri 1.4.3 Maddesinde tarif edildiği şekilde yapılan işlerdir.

4.1 − Düz, yamaç meyli olmayan yerlerde yol platformu, yolun iki tarafında malzeme yoksa dışarıdan malzeme taşınarak doldurulup teşekkül ettirilecektir.

4.2 − Kırık arazilerde dere geçişleri gerektiğinde doldurulacaktır. (100m taşıma mesafesi içinde kalan).

4.3 − Dolgu altlarında organik materyal bırakılmayacaktır.

4.4 − İnşaat anında idarece yaptırılan sanat yapılarının üzerleri doldurulacaktır.

4.5 − Dolgular, olabildiğince dozerle gibi iş makineleri ile sıkıştırılacaktır.

4.6 − Dolgu şevinin doğal oluşumunu engelleyecek tesis yapılmayacaktır.

4.7 − Üretim, ağaçlandırma ve kule ve kulübe yollarında yukarıda belirtilen 4.1–4.6 maddelerdeki hususlar aynen uygulanacaktır.

4.8 − Traktör yollarında; yukarıda belirtilen 4.4 ve 4.6.maddeler uygulanmayacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

5- REGLAJ İŞLERİ

Reglaj işleri 1.4.32 Maddesinde tarif edildiği şekilde yapılan işlerdir.

5.1 − Kazı şevinin ince tesviyesi greyder veya uygun bulunacak bıçaklı tesviye makineleri ile ve gerektiğinde el işçiliği ile yapılacaktır.

5.2 − Her türlü zeminde 1.4.11 de tarif edildiği şekilde hendek teşekkül ettirilecek ve ince tesviyesi yapılacaktır.

5.3 − Yol platformuna 1.4.12 de tarif edildiği şekilde gerekli bombe verilecektir ve ince tesviyesi yapılacaktır.

5.4 − Reglaj sonucu yol sathı düzgün olacak, ondüle, dişli kaya ve organik madde olmayacaktır.

5.5 − Yol platformu üzerinde veya dolgu tarafında malzeme bırakılmayacaktır.

5.6 − Laselerde hendek suyunun yol sathına akmasını önlemek amacıyla hendek yolun dışına doğru uzatılacaktır. Sandık yarmalarda yolun iki tarafına da hendek açılacaktır.

5.7 − Üretim, ağaçlandırma ve kule ve kulübe yollarında yukarıda belirtilen 5.1- 5.7 maddelerdeki hususlar aynen uygulanacaktır

5.8 − Traktör yollarında reglaj çalışması yapılmayacaktır. Ancak kazı işleri yapılırken yol platformunun üzerinde veya dolgu tarafında malzeme bırakılmayacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

6- ÖLÇÜM İŞLERİ

6.1 − ESASLAR

Bu şartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen esaslara göre:

6.1.1 − Kazı şev eğimi 1.4.34 madde gereği;

6.1.2 − Hendek 1.4.10 madde gereği;

6.1.3 −Yol platformu 1.4.4–1.4.5–1.4.6–1.4.7 ve 1.4.8 maddeleri gereği;

6.1.4 − Bombe 1.4.11 madde gereği;

6.1.5 −Kurplar 1.4.17–1.4.18–1.4.19–1.4.20–1.4.21 maddeleri gereği;

6.1.6− Kazı ve dolgu işleri 1.4.2–1.4.3–3.1–3.12–4.1–4.8 maddeleri gereği;

6.1.7 − Karşılaşma yerleri 1.4.33 madde gereği;

6.1.8 − Dönüş yeri 1.4.35 madde gereği;

6.1.9 − Tesviye alanının temizlenmesi 1.4.30–1.4.31 ve 2.1–2.5 maddeler gereği;

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra ölçüm işleri; “A-Anahtar Teslimi Götürü Bedel Usulü, B-Her İş Kalemi İçin Birim Fiyat Teklifi Usulü, üzerinden yaptırılma şekline göre aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

6.2− İş “Anahtar teslimi götürü bedel usulü”ne göre yaptırıldığı takdirde;

6.2.1− Yolun başlangıç ve son noktalarındaki röperlenmiş aplikasyon kazıkları arasındaki kısmının 6.1 maddesinde belirtilen esaslara göre yapılıp yapılmadığı tespit edilir; yapıldı ise, sözleşmedeki bedel üzerinden ödeme yapılacaktır.

6.3− İş “Her iş kalemi için birim fiyat teklifi usulü”ne göre yaptırıldığı takdirde;

6.3.1− Kazı alanının hesabı: İnşaatı tamamlanmış yol güzergâh hattı üzerinde yamaç eğiminin, klâsların ve kazı yüksekliğinin değiştiği noktalarda alınacak enine profillerde;

6.3.1.1− Ölçüm işlemleri; klizimetre, çelik şerit metre ve latalar yardımıyla yapılacaktır.

6.3.1.2− Yamaç meyli; klizimetre veya çelik şerit metre ve latalar yardımıyla yüzde cinsinden yüzde beşlik dilimler halinde ölçülecektir.

6.3.1.3−1.4.29.maddedeki tariflere göre farklı klâsların kazı şevi üzerinde yükseklikleri lata yardımıyla metre cinsinden ölçülerek tespit edilecektir.

6.3.1.4− Kazı şevi eğimi ölçülerek 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 meyillerinden en yakınına yuvarlanacaktır.

6.3.1.5− Yol platformunda kazı genişliği yamaç eğiminden de faydalanılarak metre cinsinden çelik şerit metre ile ölçülecektir. Kazı genişliği içinde farklı klasların uzunlukları metre cinsinden ölçülecektir.

6.3.1.6− Kazı alanının tespiti için yapılan ölçümler sonucu milimetrik kâğıda çizilecek en kesitler üzerinde kazı alanı ve farklı klâsların kazı genişliği ile yüksekliklerinden faydalanılarak EK–12 zemin klâslarının oranları bulunacaktır.

6.3.1.7− Enine profiller arası mesafeler, kazı alanı ortasından geçen çizgi üzerinden yatay olarak metre cinsinden çelik şerit metre ile ölçülecektir. Ara mesafelerin toplamı ile yolun tamamının uzunluğu bulunacaktır.

6.3.1.8− Belirli bir geometrik şekli olmayan profiller için, özel en kesitler çizilip kazı alanı ve dolayısıyla kazı hacmi hesaplanacaktır EK–13.

6.3.1.9− Kazı alanı hesaplarında İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde kenarları belli üçgenin alan hesabı formülü (Yarı Çevre Formülü:    s = ( a + b + c) /2),

F √s (s−a)(s−b)(s−c)  de kullanılarak ölçü ve kesit alanı hesaplaması yapılabilecektir.

6.3.2− Kazı hacminin hesabı: İki kazı alanının toplamının yarısı alınarak ortalama kazı alanı bulunacaktır. Bu miktar, iki kazı alanı arasındaki ara mesafe ile çarpılarak iki profil arasındaki kazı hacmi metreküp (m³) olarak bulunacaktır. Bulunan bu kazı hacmi bu iki profil arasındaki arazi klas yüzdeleri ortalamasına göre dağıtılarak her klas için kazı hacmi (m³) olarak bulunacaktır. İdarece büz temin edilerek inşaat sırasında yola döşendi ise, büz ile ilgili makine ile yapılan temel kazısı, klas cinslerine göre kazı miktarına ilave edilecektir.

6.3.3 − Kök adedinin hesabı: Sökülen, temizleme ve sökme alanı dışına çıkarılan kökler adet ve çap olarak belirlenecektir (10cm den büyük ağaç kökleri). Bunun mümkün olmadığı hallerde güzergâh kesimi için düzenlenen dikili ağaç ölçü tutanaklarındaki adetler esas alınacaktır.

6.3.4 − Temizlenen süceyrat alanının hesabı: Yaklaşık maliyet hesap cetveline esas metraj cetvelinde tespit edilen (ar) cinsinden temizleme ve sökme alanı ölçüye esas alınacaktır.

6.3.5 − Reglaj uzunluğunun hesabı: 6.3.2. madde gereği bulunan her klâsa ait toplam hacim miktarının, yapılmış yolun toplam kazı hacmi miktarına bölünmesi sonucu çıkan oranın, inşa edilen yolun uzunluğu ile çarpılması sonucu her klâs cinsi için reglaj uzunluğu bulunacaktır.

6.3.6− Taşıma mesafesinin hesabı: İdare, % 65 yamaç meylinin üzerindeki yerlerde dolgu kabul edilmediğinden kazı malzemesinin taşınmasını istediği takdirde; kazılan malzemenin, kazı yerinden idarenin göstereceği depo yerine kadar taşınma mesafesi (100 metrenin üzerindeki taşıma mesafeleri) ölçülerek bulunacaktır. 10.000 metreye kadar metre cinsinden, 10.000 metreden fazla olanlar km. cinsinden ölçülecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

7- KONTROLLÜK İŞLERİ

7.1− 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale suretiyle yaptırılan işlerde;

7.1.1− Orman yolu yapımı işinin tamamı Yapı Denetim Elemanı tarafından kontrol edilir. Yapı Denetim Elemanları gerektiğinde değişebilir.

7.1.2− İdare kontrollük görevinin hangi kurul veya kişiler tarafından yapılacağını sözleşmedeki işe başlama süresi içinde yükleniciye bildirir. Yapı denetim elemanı işleri idare adına kontrol edecektir.

7.1.3− Kontroller iş mahallinde yapılabileceği gibi, Yüklenicinin iş yerinde de yapılabilir.

7.1.4−Yüklenici, İdarece sayfaları tasdik edilmiş ve kopyalı bir kontrol defterini iş mahalli bürosunda bulunduracak ve Yapı Denetim Elemanı bütün önerilerini ve kontrollerini bu deftere yazıp, OGM teşkilatındaki pozisyon unvanı, adı ve soyadı ile kontrol tarihini yazarak imzalayacaktır.

7.1.5− Kontrol defterine yüklenici veya vekili de yapı denetim elemanı ile birlikte imza atacaktır. Yetkili yapı denetim elemanı dışında bu deftere kimse bir ek yazı veya silinti yapamaz. Ayrıca bu defterin muhafazasından yüklenici sorumludur.

7.1.6− Kontrol defteri kopyalı sayfalar halinde tutulur ve bir kopyayı da kontrol mühendisi alır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

8- ÖZEL ŞARTLAR

8.1− Bu şartnamede yer almayan hususlarda Orman Yolları Planlaması, Yapımı ve Bakımı’na ait 292 sayılı tebliğ ve Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolu Teknik Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

ANA ORMAN YOLU KESİTİ                                EK–1

A –TİPİ TALİ ORMAN YOLU KESITİ EK–2

B- TİPİ TALİ ORMAN YOLU KESİTİ EK–3

B- Tipi orman yolu üç alt gruba ayrılıp; şekilde görülen kesitin aynı nitelikleri taşımaktadır. Nicelik bakımından farklılıkları olup; standartları yükseltilmiş B- Tipi orman yolunun platform genişliği 5m, normal B-Tipi orman yolu platform genişliği 4m, ekstrem B-Tipi orman yolunun platform genişliği 3m, hendek genişliği ise; 0,50m dir.

APLİKASYON KAZIKLARI EK- 4

KAZI ŞEVİ EĞİMİ VE ZEMİN KLÂSLARINA GÖRE

STANDART ORMAN YOLU ENKESİTLERİ EK–5

EK–6

Traktör Yolu Kesiti EK–7

Karşılaşma Yeri EK–8

Kafa Hendeği EK–9

Karayolu,  köy yolu ve orman yolu bağlantısı EK–10

EK–11

Orman yolu inşaatlarındaki kazılarda kullanılacak; dolgu

genişliği, kazı genişliği, kazı yüksekliği, kazı şevi uzunluğu, şev

kazığı−seviye kazığı ara mesafesi, kazı alanı hesap formülleri:

L = Platform + hendek genişliğidir. B-Tipi tali orman yolunda 3–5 + 0,5-1m = 3,5-6m.

d = Dolgu genişliğidir. Arazi eğiminin %67 den az olduğu alanlarda uygulanır.

k = Kazı genişliği; Kazılan yatay genişliktir.

h = Kazı Yüksekliğidir. Platform seviyesinden, kazı şevi başlangıcı düşey mesafedir.

u = Kazı şevi uzunluğudur. Şev kazığı ile hendek tabanı arası eğik mesafedir.

m = Kazı şevi eğimi; Toprak ve küskülük zeminlerde 2/1, 3/1, 4/1, kaya 5/1 alınır.

n = Dolgu şevi eğimi 2/3 = %67 Bu eğimde; Yer çekimi kuvveti= Sürtünme kuvvetidir.

y = Arazinin doğal yamaç eğimidir. Tablolarla kazı alanı hesabında kullanılır.

g = Şev ve seviye kazığı arasındaki yamaç eğimine paralel eğik mesafedir.

F = Kazı alanıdır.

1− Dolgu Genişliği: (d)

2− Kaz1 genişliği: (k)

k =L+  1      -  d

3m

3− Kazı yüksekliği : (h)

h =               k

1    - 1

y       m

4− Kazı şevi uzunluğu: (u)

U =  √ h2+( h )2

m

5− Şev kazığı − seviye kazığı ara mesafesi: (g)

g = √ (k+ h )²  + h2

m

6− Kazı alanı: (F ) (Hendek kazı alanı yuvarlak olarak 0,18m2 alınacaktır.)

F=      k.h  +0,18

2

Yol inşaatından sonra farklı klâs oranlarının yamaç meylinden kazı şevinden ve yol platformundan faydalanılarak tespiti: EK- 12

F  = Kazı Alanı (F1+F2+F3)+0,18m2

F1  = C Zemin Klâsı Kazı Alanı [(ki x hI >1 2 ]+ 0,18

F2 = £3 Zemin Klâsı Kazı Alanı [(k2 x h2 )/ 2]− [( ki x hi )/ 2]

F3 = A Zemin Klası Kazı Alanı [(k3 x h3 )/ 2 1− [( k2 x h2 )/ 2]

k = Kazı genişliği

k1 C Zemin Klâsı için Kazı Genişliği (Kazı şevinden dolguya doğru mesafesi>

k2 = B Zemin Klası için Kazı Genişliği (Kazı şevinden dolguya doğru mesafesi)

k3 A Zemin Klâsı için Kazı Genişliği (Kazı şevinden dolguya doğru mesafesi)

h Kazı Yüksekliği

h1 = C Zemin Klâsı için Kazı Yüksekliği (Platform Seviyesinden Yüksekliği)

h2 B Zemin Klâsı için Kazı Yüksekliği ( Platform Seviyesinden Yüksekliği)

h3 A Zemin Klâsı için Kazı Yüksekliği ( Platform Seviyesinden Yüksekliği)

A Zemin Klâsı % Oranı =  (F3/F)x 100

B Zemin Klâsı % Oranı =  (F2/F)x 100

C Zemin Klâsı % Oranı =  (FI1/F)x 100

Zemin Klâs Oranları % 5 lik dilimler halinde toplam 100 olmak üzere yuvarlanacaktır.

Belirli Bir Geometrik Şekli Olmayan Kesit Alanlarının Tespiti: EK–13

KAZI ALANI HESABI: ( FK = FK sağ + FK sol)

Kazı Alanı ( Eksenin sağı İçin ) FK sağ:

101,00 x 1,20= 121,20                                                      0,00 x99,94   = 0,00

99,94 x 0,00  = 0,00                                                          1,20x 100,00 = 120,00

100,00 x0,00 = 0,00                                                            0,00x 101,00= 0,00

A= 121,200                                                                        B= 120,00

FK sağ =(A−B)/2=(121,200−120,00)/2=0,60m2

Kazı Alanı (Eksenin solu İçin ) FK sol:

10l,00x 1,80= 181,80  				0,00 x 101,50 = 0,00

101,50 x 4,00 = 406,00 				1,80 x 104,00 = 187,20

104,00 x 3,00 = 312,20				4,00 x 99,60 = 398,40

99,60 x 2,00= 199,20 				3,00 x 99,90 = 299,70

99,90 x 0,00 = 0,00 				2,00 x 100,00 = 200,00

100,00 x 0,00 = 0,00				0,00 x 101,00 = 0,00

A = 1099,20                                                           B =1085,30

FK sol =(A−B)/2=( 1099,20− 1085,30)/2=6,95m2

Toplam Kazı Alanı FK = 0,60 + 6,95 = 7,55m2 dir.

SANDIK YARMA Şeklindeki kesitlerde,

KAZI ALANI HESABI: (FK = FK sağ + FK sol)

Kazı Alanı ( Eksenin SAĞI İçin ) FK sağ:

101,00 x 3,50 = 353,50                                       	0,00 x 100,70 = 0,00

100,70 x 3,00 = 302,10                                       	3,50 x 99,60 = 348,60

99,60 x 2,00 = 199,20                                         	3,00 x 99,90 = 299,70

99,90x0,00 0,00 						2,00 x 100,00 = 200,00

100,00 x 0,00 = 0,00					0,00xl0l,00 =   0,00

A= 854,80                                                                   B= 848,30

FK sağ (A−B)/2(854,80−848,30)/2=3,25m2

Kazı Alanı ( Eksenin solu İçin) FK sol:

101,00 x 4,00 = 404,00 				0,00 x 	101,50 = 	0,00

101,50 x 3,00 = 304,50 				4,00 x 	99,60   =	398,40

99,60 x 2,00   = 199,20 				3,00 x 	99,90   = 	299,70

99,90 x 0,00   = 0,00 				2,00 x 	100,00 = 	200,00

100,00 x 0,00 = 0,00 				0,00 x 	101,00  = 	0,00

A= 907,70					         B = 	898,10

FK sol =(A−B)/2=(907,70−898,10)/2=4,80m2

Toplam kazı alanı FK=FK sağ+FK sol=3,25+4,80= 8,05m2

DEVER                                                               EK− 14

Dever: Yatay kurplarda kurbun dışından içine doğru yol platformuna verilen eğimdir. Dever değeri % ile ifade edilir. Dever Değerini bulmak için aşağıdaki formül kullanılır.

D=  0,00443        V²

R                     Formüldeki;   D: Dever meyli

V: Azami araç hızı ( km / saat)

R: Yatay kurp yarıçapı (m) ifade etmektedir.

RAKORDMAN MESAFESİ

Deverin başlayıp, azami değeri aldığı yere kadar olan mesafedir. rakortman mesafesinin 2/3 ü kurbun dışında yolun aliyman kısmındadır, 1 / 3 ü kurbun içindedir.

LS: rakortman Değeri ( m), R: Kurp Yarıçapı ( m), V: Araç Hızı ( km / saat)

DÜŞEY KURP                                                EK− 15

Düşey kurplarda kurp uzunluğu, araçların azami sürati ve yol eğimlerinin cebrik farkı ile bağlantılıdır. Kurb uzunluğu Kurb Nomogramlan ile bulunmalıdır, ancak orman yollarında azami sürat düşük olduğu için kurb uzunluğu 50metre ve altında alınabilir. Kurb uzunluğunun tespiti projeyi yapanın takdirine bırakılmıştır.

L: Düşey Kurbun Yatay İzdüşümündeki uzunluğu ( metre)

G : gı − g2 Eğimlerin Cebrik Farkı (biri ( +) diğeri ( − ) olduğundan [(+).{−)] + olur)

V : Eğimlerin Kesişme Noktası

E : V Noktasının Kurp ile Mesafesi (metre)

gı. g2: Yol Meyillerinin Cebrik Değerleri (% +5 = + 0,05, % − 5 − 0,05 gibi)

t: Yol Üzerindeki Herhangi Bir Noktanın Yatay İz düşümdeki Uzunluğu ( metre)

d t mesafesindeki Yol Eğimi İle Kurp Arasındaki Mesafe ( metre)

DÜŞEY KURP FORMÜLÜ