T.C.

AYDIN İLİ

DİDİM İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik İşleri Müdürlüğü

SICAK DALDIRMA GALVANİZ

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İdaremizce ilçemiz genelinde kullanılmak üzere 800 adet “770 Lt.lik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri (kapasitesi 30 lt. fazla olabilir)”, 200 adet “Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyner Kapağı” ve 500 adet çöp konteyner tekerleğine (200 adet frenli-300 adet sabit) ait teknik özellikler ile teslim edilme şartları bu şartnamede belirtildiği şekildedir.

- 770 LİTRELİK ÇÖP KONTEYNERİ ÖZELLİKLERİ

İdaremizce temini gerçekleştirilecek olan 800 adet “770 lt.lik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri (kapasitesi 30 lt. fazla olabilir)” aşağıda belirtilen özelliklerde olmalıdır.

A.1. GÖVDE VE KAPAK

A.1.1.  Gövde 2 mm tek parça sactan  kıvrılıp, gövde ve yanlar preslenerek mukavemeti arttırılmalıdır. Gövde yanları 1,5 cm. bükülecek ve gövdeyi dıştan kavrayıp taban köşeler üst ve arka ağız radüslü olmalıdır.

A.1.2.  Gövde dıştan komple gazaltı kaynağı ile cürufsuz kaynatılmalı ve sızdırmazlık özelliği sağlanmalıdır.

A.1.3.  Gövde ağzı 25x50 mm gövde ve yan sacların kendinden bükülerek çevrili olmalıdır..

A.1.4.  Araç üzerindeki kaldırma kollarına uygun, kaldırma kulpları 45x10 cm. ebadında 4mm saçtan delinerek 16 mm. kalınlığında kulp, alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmış olmalıdır.

A.1.5.  Kapak 1,5 mm kalınlığında tek parça saçtan mukavemetli ve estetik olması sağlanmış olmalıdır.

A.1.6.  Kapakta; açma kulpu olacak ve içten mukavemet arttırıcı profil takviyeli ve arkaya tam açılır olarak monte edilmiş olmalıdır.

A.1.7.  Kapak açıldığında dayama pimine dayanan dayama sacı 3mm et kalınlığında olmalıdır.

A.1.8.  Kapak ağzı iş sağlığı ve güvenliği hususları dikkate alınarak keskin olmayacak bir şekilde imal edilmelidir.

A.2. TEKERLEK

A.2.1. Taşıyıcı tekerlekler yüksek dayanımlı 4 adet geniş maşalı 3600 dönebilen, maşa sacı 4 mm olan, 160*45mm ebadında olmalıdır. Konteyner altında bulunan toplam 4 tekerlekten 2 tanesinde frenleme sistemi olmalıdır.

A.2.2. Teker bağlantı ayak sacı 4 mm olmalıdır.

A.2.3. Tekerleklerde bulunan bütün metal malzemeler elektro galvanizleme yöntemi il e çinko kaplanarak korozyona karşı dayanıklı imal edilmelidir.

A.2.4. Tekerlekler TS EN 12532 standartlarına uygun olarak üretilmelidir.

A.3. KAPLAMA

A.3.1. Konteyner, teknik resim ve teknik özelliklerine uygun imal edilmiş olup komple sıcak daldırma galvanizleme sistemi ile TSEN ISO 1461 standardına uygun galvanizlenmiş olmalıdır.

A.3.2. Konteynerler, TS EN 840-3 Standart Uygunluk Belgeli olmalıdır.

A.3.3. Çöp Konteynerlerinin ön yüzeyinde mavi/kırmızı/siyah renkte “DİDİM BELEDİYESİ”, “ATEŞ ATMAYINIZ”,“ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM” sloganı yazacak ve ÇÖP ATAN İNSAN FİGÜRÜ bulunmalıdır.

İlçemiz sınırları içerisinde kullanılan çöp konteynerlerinde eksik ve arızalı durumda olan kapakların değiştirilmesi ve olası kapak eksiklerinin tamamlanması için 200 adet “770 Lt.lik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyner Kapağı” alımı yapılacaktır.

- KONTEYNER KAPAĞI

İlçemiz sınırları içerisinde kullanılan konteynerlerde eksik olan, arızalı durumda olan kapakların değiştirilmesi ve olası kapak eksiklerinin tamamlanması için 200 adet “770 Lt.lik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyner Kapağı” alımı yapılacaktır.

- KONTEYNER TEKERLEĞİ

C.1. Taşıyıcı tekerlekler yüksek dayanımlı 4 adet geniş maşalı 3600 dönebilen, maşa sacı 4 mm olan, 160*45mm ebadında olmalıdır.

C.2.  Teker bağlantı ayak sacı 4 mm olmalıdır.

C.3.  Tekerleklerde bulunan bütün metal malzemeler elektro galvanizleme yöntemi il e çinko kaplanarak korozyona karşı dayanıklı imal edilmelidir.

C.4.  Tekerlekler TS EN 12532 standartlarına uygun olarak üretilmelidir.

C.5. Ayrıca, yukarıda belirtilen özelliklerde 200 adet frenli, 300 adet sabit(düz) olmak üzere toplam 500 adet çöp konteyner tekerleği alımı yapılacaktır.

D. GENEL ŞARTLAR

D.1. Söz konusu mallar (çöp konteynerleri, çöp konteyner kapakları ve çöp konteyner tekerlekleri) sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) takvim günü içinde Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye sahasına teslim edilecektir.

D.2. Nakliye yükleniciye aittir.

D.3.  Çöp konteynerinin ayrıntılı ölçülerini gösteren teknik resimden ibarettir.

EK 1 : 1 ADET TEKNİK RESİM

RESİM 1: 770 LİTRELİK SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ KONTEYNER

Selçuk ALTU		 			Hakan KAÇAR

Gerçekleştirme Görevlisi			      Genel Saha Sorumlusu

Aslı İmzalıdır					  Aslı İmzalıdır

Aslı KIRAY

Temizlik İşleri Müdür V.

Aslı İmzalıdır