TEKNİK ŞARTNAME

- Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan klima cihazlarının bakım işi için kompresör, rooftop cihazının ana kartı ve kondenser fanları alınacaktır.

- Alınacak olan malzemeler 2 yıl garantili olacaktır.

- Alınacak olan kompresör ;

- 20 hp ( 15 kW ) gücünde,

- R410-A gazlı,

- Hermatik scroll özelliğinde,

- Yağ gözetleme camı mevcut,

- Emme ve basma vanaları içinde,

- Karter ısıtıcılı,

- Kapasite kontrolü için sap-colling veya güç kontrol sistemi mevcut,

- Yenilenecek olan konderser fanları ise;

- 380 V ( trifaze ) ile çalışacak,

- 1700 W gücünde,

- 50 Hz,

- Pervane çapı 630 mm,

- Pervaneler öne eğik sık kanatlı tipte ve boyalı sacdan imal edilecektir,

- 1350 rpm devirli özelliklerine sahip olacaktır.

- Rooftop cihazlarının değişecek olan sürücü ana kartları,

- 24 V ile çalışan PCO kart olacaktır.