|  | T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL REHBERİ Eylül 2020 ANKARA

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KALİTE KONTROL REHBERİ

Posta adresi 	: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16  Çankaya / Ankara

Yerleşke adresi	: Saray Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Cad. No:6 Pursaklar/Ankara Türkiye

Tel 		: +(90) 312 454 38 00

Faks		: (+(90) 312 454 38 05

E- posta 		: takk@dsi.gov.tr

Web 		: takk.dsi.gov.tr ; www.dsi.gov.tr

Eylül 2020

ANKARA

İçindekiler

TANIMLAR	5

KISALTMALAR	5

1. GİRİŞ	6

2. YAPI MALZEMELERİ MEVZUATI UYGULAMALARI, CE VE G İŞARETİ	7

3. KALİTE KONTROL BİRİMLERİ	7

4. KALİTE KONTROL REHBERİNİN UYGULANMASI	8

a)  Etüt ve Plan Aşaması	9

b)  Proje Aşaması	9

c)  Satın Alma Aşaması	9

d)  İnşaat Aşaması	9

e)  İşletme Aşaması	10

5. NUMUNELERİN GÖNDERİLMESİ ve UYGULANACAK İŞLEMLER	10

6. MALZEMELER	11

Çimentolar	11

TS EN 197-1 standardında belirtilen tüm Çimento tipleri	11

Puzalonik Bağlayıcılar/Mineral Katkılar	11

Uçucu Kül (UK)	11

Silis Dumanı (SF)	11

Granüle Yüksek Fırın Cürufu	12

Doğal Puzolan (Tras)	12

Bentonit	12

Beton	12

Beton Karışım Tasarımı	12

Hazır Betonun Karışım Hesabının Kontrolü	13

Kendiliğinden Yerleşen Beton Tasarımı	13

Kimyasal Katkı Maddeleri	13

Taze Beton	13

Sertleşmiş Beton	14

Beton Karışım Suyu	14

Beton Temas Suyu	14

Beton Kür Malzemeleri	14

Beton Agregası Deneyleri	14

Filtre Malzemesi	15

Kaya	15

Beton Döşeme Plakaları (Beton Karoları)	15

Beton Bordür ve Parke Taşları	15

Tuğlalar	16

Derz Dolgu Malzemeleri (Soğuk uygulama)	16

Metalik Malzemeler	16

Beton Çelik Çubukları (Nervürlü Donatı)	16

Çelik Profiller	17

Çelik Hasırlar	17

Galvanizli Teller	17

Çelik Teller	18

Yassı Çelikler	18

Bakır Conta	18

Çelik Demetler (Ankraj)	18

Çelik Malzemeler (Spektral Analiz)	19

Geomembranlar	19

HDPE ve LLDPE Geomembran	19

EPDM Geomembran	20

PVC Geomembran	20

Geotekstiller	21

Geosentetik Kil Bariyer	21

Polimer Bitümlü Örtüler	21

Su Tutucu Sızdırmazlık Contaları	22

Lastik Conta	22

PVC Conta	22

Elastomer Conta	22

Termoplastik Conta	23

Borular	23

Polietilen Borular (HDPE Borular)	23

CTP Borular	24

Drenaj Boruları- Sert PVC	24

Neopren Mesnetler	24

Lamelle Plakaları	25

İçme ve Kullanma Suyu Analizleri	25

Zemin Analizleri	25

Zemin Numuneleri  Kimyasal Analiz	25

Temel Zemin Etütü	26

Doğal Yapı Gereçleri Etütü	26

Zemin imalat sürecindeki malzeme kontrolü	27

Sıkılık Denetimi	27

Dolguda Geçirgenlik ve Oturma	30

Su Makinaları (Pompa, Vana)	30

Kalibrasyon Hizmeti	30

Hidrolik Model	30

# TANIMLAR

Kalite Kontrolü Talep Edecek Birim: Kalite Kontrol Rehberine göre yürütülmesi gereken kalite kontrol ve laboratuvar faaliyetlerini talep edecek birimdir.

Kalite Kontrolü Yapacak Birim: Kalite kontrolü talep edecek birim tarafından istenilen kalite kontrol ve laboratuvar faaliyetlerini yapacak/yaptıracak birimdir.

# KISALTMALAR

| Kısaltma |  | Birim |
| --- | --- | --- |
| BB | : | Bölge Barajlar Şube Müdürlüğü |
| BHİT | : | Bölge Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü |
| BET | : | Bölge Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürlüğü |
| BİB | : | Bölge İşletme Bakım Şube Müdürlüğü |
| BİA | : | Bölge İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü |
| BJHY | : | Bölge Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Şube Müdürlüğü |
| BSM | : | Bölge Sondaj Şube Müdürlüğü |
| BKK | : | Bölge Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü |
| BMİ | : | Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü |
| BP | : | Bölge Planlama Şube Müdürlüğü |
| BPİ | : | Bölge Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü |
| SB | : | Satınalma Birimi |
| EPD | : | Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı |
| ASD | : | Atıksu Dairesi Başkanlığı |
| İBD | : | İşletme Bakım Dairesi Başkanlığı |
| İBM | : | İlgili Bölge Müdürlükleri |
| İDB | : | İlgili Daire Başkanlığı |
| İSD | : | İçme Suyu Dairesi Başkanlığı |
| JHY | : | Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı |
| KT | : | Kontrol Teşkilatı |
| MİD | : | Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı |
| PİD | : | Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| ŞKK | : | Şantiye Kalite Kontrol Laboratuvarı |
| TAKK | : | Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı |
| PBL | : | Pilot Bölge Laboratuvarı |

# 1. GİRİŞ

Kalite Kontrol Rehberi, DSİ projelerinin etüt, planlama, projelendirme ve işletme aşamalarında görev alacak teknik elemanlarla, inşa aşamasında kontrollük hizmetini yürütenler (yapı denetim görevlileri) veya iş ile ilgili satın almaları yapacak olanlar, gerekli kalite kontrol çalışmalarını aşağıdaki tanıma uygun olarak ve zamanında yapmaktan sorumlu olanlar için sorumluluklarını yerine getirmelerine rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kalite Kontrol Rehberinde, ilgililerin sorumluluklarındaki işlerin, istenen kalitede olabilmesi için, neleri, nerede, ne zaman ve hangi yöntemlerle yapacakları çok net olarak belirtilmiştir. Ayrıca DSİ bölge, şantiye ve şubelerinde kurulu Kalite Kontrol Laboratuvarları, Pilot Bölge Laboratuvarları ile Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Laboratuvarları, hazırlanan kalite kontrol rehberinde belirtilen çalışmaları yapmakla veya yaptırmakla yükümlü olduklarından, özellikle kontrollük hizmetlerinde çalışanların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmış olacaktır.

Etüt, planlama, projelendirme, işletme, satınalma, inşaat birimleri yetkili ve ilgilileri ile inşaat kontrollük hizmetlerini yürütenler ile bölge, şantiye ve şube kalite kontrol birimleri yetkililerinin kalite kontrol rehberini dikkatle incelemeleri ve hizmetlerini bu rehbere uygun olarak planlayıp programlamaları ve sonuçlarını yakından izlemeleri arzu edilen kalitenin elde edilmesinde önem arz etmektedir.

Rehbere konu olan “kalite kontrol” terimi, her türlü mühendislik yapısı projesinin ve inşaatının teknik kurallara uygun olarak, şartname (DSİ içi veya dışı) ve standardlarda tarif edilen nitelikte yapılmasının sağlanması ve kontrolü için gereken her türlü ölçüm ve kayıt işleri ile birlikte arazi ve laboratuvar deneylerinin zamanında, yeter sayıda yapılmasını, elde edilen sonuçların analiz edilerek gerekiyorsa düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetlerin yürütülmesini içeren bir dizi çalışmalar zincirini ifade etmektedir.

Kalite kontrolü yapabilmek ve/veya yaptırabilmek için aşağıda verilenlerin tanımlanmış olması gerekir:

- Kalite kontrol çalışmalarının neler olduğu,

- Kalite kontrolü talep edecek birim ile kalite kontrolü yapacak birimin hangi birimler olduğu,

- Kalite kontrolle ilgili laboratuvar hizmetlerinin nereden sağlanabileceği,

- Her aşamada, özellikle ihzarat, inşaat ve imalat aşamasında ne sıklıkla kontrol yapılması gerektiği,

- Kalite kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde başvurulacak kaynakların (kalite kontrol yöntemlerinin, deneylerin, ilgili standardların ve DSİ içi ve dışı teknik şartnamelerin) neler olduğu.

Kalite Kontrol Rehberi, yukarıda sıralanan konulara açıklık getirmek ve DSİ’deki kalite kontrol çalışmalarında, aynı usul ve esaslar çerçevesinde hareket etmek suretiyle uygulama birliği sağlamak amacıyla ilk olarak 1982 yılında hazırlanmıştır. Hazırlanan rehberin, özellikle DSİ projelerinde öngörülen uygulama yöntemlerini ve projelerin inşaatında kullanılan malzemeleri kapsamasına özen gösterilmiştir. Bu çerçevede söz konusu rehberde aşağıda belirtilen kalite kontrol faaliyetleri açıklanmıştır:

  - Beton ve beton ürünleri, çimento, mineral katkılar, doğal taşlar, agrega, kimyasal katkı ve diğer benzeri malzemeler,

  - Metalik malzemeler, geosentetikler, borular, su sızdırmalık contaları ve diğer yapı malzemeleri

  - Su analizleri,

  - Doğal yapı gereçleri ve dolgu imalatları (sıkılık ,su içeriği vb.),

  - Su makinaları deneyleri,

  - Su yapısı projelerinin su mühendisliği yönünden incelenmesi,

  - İzotop hidrolojisi,

Kalite kontrol faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan laboratuvar hizmetlerinin büyük çoğunluğu DSİ Laboratuvarları tarafından verilmektedir.

DSİ laboratuvarları (merkez ve bölge laboratuvarları), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre “akredite laboratuvar” olarak hizmet vermektedir.

DSİ laboratuvarlarının güncel akreditasyon durumu ve akreditasyon kapsamı ile ilgili bilgilere TÜRKAK’ın resmi web sitesinden (www.turkak.org.tr) ulaşılabilmektedir.

Kalite Kontrol Rehberi, hazırlandığı 1982 yılından bu yana geçen sürede, gerek kalite kontrole esas olan standartlarda yapılan değişiklikler, gerekse kalite kontrol yöntemlerindeki gelişmeler göz önüne alınarak güncellenmektedir.

# 2. YAPI MALZEMELERİ MEVZUATI UYGULAMALARI, CE VE G İŞARETİ

DSİ imalatlarında kullanılan yapı malzemeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan, yapı malzemeleri ile ilgili yasal mevzuata, kriterlere ve düzenlemelere uymak zorundadır.

# 3. KALİTE KONTROL BİRİMLERİ

DSİ Genel Müdürlüğü’nün  görev, yetki, sorumluluk alanlarına giren  konularda, bilim, teknik ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli teknik araştırma ve kalite kontrol faaliyetleri ile laboratuvar hizmetleri aşağıda belirtilen birimler tarafından yürütülmektedir:

1) 	Merkezde, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi bünyesinde bulunan Şube Müdürlükleri:

- Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü,

- Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

- İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

- Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

- Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

- Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube Müdürlüğü,

- Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

- Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

- Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

- Su Toprak Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

2)	Taşrada ise,

- Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlükleri ile şube ve şantiye laboratuvarları tarafından yerine getirilmektedir.

- Pilot Bölge Laboratuvarları, TAKK Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda coğrafi konumları göz önünde bulundurularak deney taleplerinin etkin bir şekilde sunulması için oluşturulmuş bölgesel laboratuvarlardır.

# 4. KALİTE KONTROL REHBERİNİN UYGULANMASI

Kalite kontrol hizmetlerinin, talep edecek ve yapacak birimlerce tam ve doğru olarak yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Bölge Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüklerinin kalite kontrol faaliyetleri kapsamı Çizelge 1’de verilmiştir.

DSİ imalatlarında kullanılan ve  kalite kontrolü yapılacak malzemelerin numunelerinin alınması, miktarı, nakli, muhafazası, deneye hazırlanması, deney sürecinde alınacak tedbirler, numunelerin saklanması ve elden çıkartılması hususları, Kalite Kontrol Genelgesi, P7.3 Numune Alma Prosedürü, P7.4 Deney veya Kalibrasyon Ögelerinin Elleçlenmesi Prosedürü ve  T 0 16 00 01 “Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkartılması Talimatı’nda belirtilmiştir.  Bu dokümanlar Kalite Kontrol Rehberinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dokümanların güncel versiyonlarına TAKK Dairesi Başkanlığının http://takk.dsi.gov.tr/kalite-kontrol-faaliyetleri adresinden erişilebilir.

İşin sözleşme ve eklerinde aksi bir durum belirtilmemişse, rehberde belirtilen kalite kontrol faaliyetlerinin yürütüleceği laboratuvarların öncelik sırası aşağıda belirtilmiştir:

- İdarenin kontrolü altındaki Şantiye Kalite Kontrol Laboratuvarları (ŞKK),

- Bölge Kalite Kontrol Laboratuvarları (BKK),

- Pilot Bölge Laboratuvarı (PBL)

- Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Laboratuvarları (TAKK),

- Şantiye ve DSİ Laboratuvarlarında yapılamayan deneyler için idarece uygun görülen laboratuvarlar (tercihen akredite laboratuvarlar),

- İhale kapsamındaki işlerde ihale hükümleri.

Rehberde kalite kontrol işleminin sıklığını düzenleyen “Kalite Kontrolü Yapılma Sıklığı” sütununda yapılması gereken işlemler, işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirilir. Kontrol sıklığı ile ilgili sözleşme ve eklerinde herhangi bir hüküm yok ise işin teknik gerekliliklerine uygun olarak bu sütunda belirtilen kontrol sıklığı talimatlarına uyulur.

Rehberdeki Çizelge 1’de kontrol noktaları tarif edilmiştir. Söz konusu işin sözleşme ve eklerinde tarif edilen kontrol noktalarının haricinde herhangi bir ilave kontrol noktası ve sıklığı tarif edilmiş ise, kalite kontrol işleri de sözleşme ve eklerinde belirtildiği şekilde uygulanır.

İşin ihale yoluyla yapılması halinde bu kapsama giren kalite kontrol faaliyetlerine konu deneyler, sözleşmede aksi belirtilmedikçe Çizelge 1’deki hususlara uygun olarak yüklenici tarafından yaptırılır.

DSİ Laboratuvarlarının hizmet kapsamı dışında olan faaliyetler veya teknik gerekçelerle (Numunenin DSİ Laboratuvarına iletilmesi amacıyla geçen sürenin numunenin muhafazası ile ilgili standart gerekliliklerini karşılamaması, işin yürütüldüğü ve numunenin alındığı yere ekonomik nedenlerle mesafe olarak daha yakın akredite bir laboratuvar bulunması vb.)  DSİ dışı akredite laboratuvar veya akredite laboratuvar bulunmaması halinde izlenebilir ve/veya ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş/onaylanmış laboratuvarlarda yapılır/yaptırılır. Bu durumların öncesinde yüklenici İdare’ye yapacağı başvuru ve hizmet alacağı DSİ dışı laboratuvarın yeterliliğine yönelik kayıtları İdare’ye sunması sonrasında, İdare tarafından gerekli değerlendirme yapılarak karar verilir. Yüklenici İdare’nin kararı doğrultusunda işlem yapar.

Rehberin kullanılmasına yardımcı olmak üzere örnek bir uygulama aşağıda verilmiştir.

ÖRNEK:

Sulama projesi içinde yapılması planlanan, beton kaplamalı sulama kanalı inşaatında kalite kontrol ile ilgili çalışmalar aşağıdaki gibi olmalıdır.

## a)  Etüt ve Plan Aşaması

Bu aşamada, Bölge Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü (BHİT) ve Planlama Şube Müdürlüğü, projenin etüt ve planlamasını yapmakla görevli olarak “kalite kontrolü talep edecek birim”lerdir.

Bu birimlerce talep edilen kalite kontrol faaliyetlerini yapacak diğer birimlerin görevleri ise aşağıda tanımlanmıştır.

- Zemin etütleri: Bölge Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Şube Müdürlüğüne (BJHY) bildirilecek, BJHY yerinde/laboratuvarda yapacak veya yaptıracaktır.

- Beton imalatı: Kullanılması ön görülen agrega malzeme ocaklarının tespitini BJHY gerçekleştirecek ve gerekli deneyleri Bölge Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü (BKK) ve/veya koordinasyon ile TAKK’a yaptıracaktır.

- Beton karışım ve/veya temas suyu:  BJHY’na bildirilecek, BJHY gerekli deneyleri BKK’da  ve/veya koordinasyon ile TAKK’a yaptıracaktır.

## b)  Proje Aşaması

Bu aşamada, Bölge Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü (BHİT) ve/veya Bölge Planlama Şube Müdürlüğü (BP) tarafından hazırlanan/hazırlattırılan raporlarda belirtilen verilere göre projenin takibi, Bölge Proje ve İnşaat Şube (BPİ) tarafından gerçekleştirilir.

## c)  Satın Alma Aşaması

Bu aşamada sadece malzeme satın alınması söz  konusu olduğundan, kalite kontrolü talep edecek birim;

- Malzeme bölge ihtiyacı için toptan satın alınacak ise; Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü (BMİ),

- Şantiye ihtiyacı için satın alınacaksa, Kontrol Teşkilatı (KT) dır.

Söz konusu görevli birimler, satın alınan malzemenin kalite kontrolünü yapacak veya Bölge Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü (BKK) aracılığı ile malzemenin şartname ve ilgili standartlara uygun olup olmadığını kontrol ettirecektir.

## d)  İnşaat Aşaması

Bu aşamada, kalite kontrolü talep edecek birim Kontrol Teşkilatı (KT)’dır. KT;

- Çimento, mineral katkı, agrega, kayaç, kimyasal katkı ile karışım ve temas suyunu Şantiye Kalite Kontrol Laboratuvarı (ŞKK) veya Bölge Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü (BKK) aracılığı ile sürekli kontrol ettirecektir.

- Beton karışım tasarımlarını çevre etki sınıfını da dikkate alarak, ŞKK’da, BKK’da veya TAKK’ta yaptıracaktır.

- Beton dökümü sırasında taze beton ve sertleşmiş beton deneylerini ŞKK veya BKK aracılığı ile yaptıracaktır.

- Yapı Malzemeleri kapsamında yeralan malzemeler (metalik malzemeler, geosentetikler, borular, su sızdırmalık contaları vb.) ile ilgili deneyler öncelik sırasına göre BKK’da, Pilot Bölge Laboratuvarında (PBL) veya TAKK’ta yaptıracaktır.

## e)  İşletme Aşaması

Bu aşamada, kalite kontrolü talep edecek birim Bölge İşletme Bakım Şube Müdürlüğü (BİB)’dür. BİB;

- Çimento, agrega, karışım ve temas suyunu Şantiye Kalite Kontrol Laboratuvarı (ŞKK) veya Bölge Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü (BKK) aracılığı ile sürekli kontrol ettirecektir.

- Beton karışım hesaplarını, imkanlara göre Bölge Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünde (BKK) veya TAKK’ta yaptıracaktır.

- Beton dökümü sırasında taze beton ve sertleşmiş beton deneylerini ŞKK veya Bölge Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü (BKK) aracılığı ile yaptıracaktır.

- Yapı Malzemeleri kapsamında yeralan malzemeler (metalik malzemeler, geosentetikler, borular, su sızdırmalık contaları vb.) ile ilgili deneyler öncelik sırasına göre BKK’da, Pilot Bölge Laboratuvarı (PBL) veya TAKK’ta yaptıracaktır.

# 5. NUMUNELERİN GÖNDERİLMESİ ve UYGULANACAK İŞLEMLER

Kalite Kontrol Rehberinde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için numune alınması, gönderilmesi, kontrolü, kabulü, nakli, muhafazası, deneye hazırlanması, deney sürecinde alınacak tedbirler, numunelerin saklanması ve elden çıkartılması ile ilgili esaslar; “P7.3 Numune Alma Prosedürü ve P7.4 Deney veya Kalibrasyon Ögelerinin Elleçlenmesi Prosedüründe” ve “T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkartılması Talimatında” belirtilen şartlar dahilinde yürütülecektir.

# 6. MALZEMELER

Çizelge 1 - Kalite Kontrol Çizelgesi

| Sıra No | Adı | Aşamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalite Kontrolü Yapılma Sıklığı |  | Müracaat Edilecek Ürün Standardı veya Kaynaklar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etüt ve Plan |  |  | Projelendirme |  | Satın Alma |  | İnşaat |  | İşletme |  |  |  |  |
|  |  | Kalite kontrolü talep edecek birim |  | Kalite kontrolü yapacak birim | Kalite kontrolü talep edecek birim | Kalite kontrolü yapacak birim | Kalite kontrolü talep edecek birim | Kalite kontrolü yapacak birim | Kalite kontrolü talep edecek birim | Kalite kontrolü yapacak birim | Kalite kontrolü talep edecek birim | Kalite kontrolü yapacak birim |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | ## Çimentolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | TS EN 197-1 standardında belirtilen tüm Çimento tipleri ile TS EN 14216’daki Düşük Isılı Çimento ve TS 13353’deki Borlu Aktif Belit (BAB) Çimentosu | BHİT BP BİA BJHY |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT BJHY | ŞKK BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya başlamadan en az 3 ay öncesinde 1 kez, 2-İnşaat sırasında herhangi bir nedenle çimentonun değiştirilmesi gerekli olduğunda kullanılmaya başlanmadan en az 1 ay önce 1 kez, 3-İnşaat sürecinde her partide veya yılda en az 4 defa, 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü durumlarda |  | Tüm fiziksel ve kimyasal uygunluk deneyleri için TS EN 197-1, TS EN 197-2, TS EN 14216, TS 13353, XRF ve XRD ile analizler |
| 2 | ## Puzalonik Bağlayıcılar/Mineral Katkılar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Uçucu Kül (UK) | BHİT BP BİA BJHY |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT BJHY | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya başlamadan en az 3 ay öncesinde 1 kez, 2-İnşaat sırasında herhangi bir nedenle çimentonun değiştirilmesi gerekli olduğunda kullanılmaya başlanmadan en az 2 ay önce 1 kez, 3-İnşaat sürecinde her partide veya yılda en az 4 defa, 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü durumlarda |  | TS EN 450-1, TS EN 450-2 ASTM C 618, |
| 2.2 | ### Silis Dumanı (SF) | BHİT BP BİA BJHY |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT BJHY | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya başlamadan en az 3 ay öncesinde 1 kez, 2-İnşaat sırasında herhangi bir nedenle çimentonun değiştirilmesi gerekli olduğunda kullanılmaya başlanmadan en az 2 ay önce 1 kez, 3-İnşaat sürecinde her partide veya yılda en az 4 defa, 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü durumlarda |  | TS EN 13263-1+A1, TS EN 13263-2 ASTM C 1240 |
| 2.3 | ### Granüle Yüksek Fırın Cürufu | BHİT BP BİA BJHY |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT BJHY | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya başlamadan en az 3 ay öncesinde 1 kez, 2-İnşaat sırasında herhangi bir nedenle çimentonun değiştirilmesi gerekli olduğunda kullanılmaya başlanmadan en az 2 ay önce 1 kez, 3-İnşaat sürecinde her partide veya yılda en az 4 defa, 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü durumlarda |  | TS EN 15167-1, TS EN 15167-2, ASTM C 989, |
| 2.4 | ### Doğal Puzolan (Tras) | BHİT BP BİA BJHY |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT BJHY | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya başlamadan en az 3 ay öncesinde 1 kez, 2-İnşaat sırasında herhangi bir nedenle çimentonun değiştirilmesi gerekli olduğunda kullanılmaya başlanmadan en az 2 ay önce 1 kez, 3-İnşaat sürecinde her partide veya yılda en az 4 defa, 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü durumlarda |  | TS 25 ASTM C 618, |
| 3 | ## Bentonit | BHİT BP BİA BJHY |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT BJHY | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya başlamadan en az 3 ay öncesinde 1 kez, 2-İnşaat sırasında herhangi bir nedenle çimentonun değiştirilmesi gerekli olduğunda en az 1 ay önce 1 kez, 3-İnşaat sürecinde her partide veya yılda en az 4 defa, 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü durumlarda |  | TS EN ISO 13500, TS EN ISO 17892-12 |
| 4 | ## Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ### Beton Karışım Tasarımı | BB BPİ BİA BJHY |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaata başlamadan en az 3 ay önce 1 defa 2-Arazi şartlarında birebir ölçekte deneme karışımları ile doğrulama 3-Herhangi bir nedenle betonda veya karışım elemanları özelliklerinde değişiklik olması durumunda 4-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 802, TS EN 206, TS 13515, TS 13815, ACI 207.1R ve ACI 207.5R |
| 4.2 | ### Hazır Betonun Karışım Hesabının Kontrolü |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT BB BPİ BİA | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1- Karışım hesabının kontrolleri tesis bazında ve her beton sınıfında inşaata başlamadan en az 1 ay önce en az 1 defa 2-Herhangi bir nedenle betonda veya karışım elemanları özelliklerinde değişiklik olması durumunda 3-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN 206, TS 13515, TS 802, ACI 211.1 |
| 4.3 | ### Kendiliğinden Yerleşen Beton Tasarımı |  |  |  | BB BPİ BİA | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaata başlamadan en az 2 ay önce 1 kez tasarım ve inşaat sürecinde her 50 m3 için kalite kontrol deneyleri ve karışım hesaplarının kontrolü 2-Herhangi bir nedenle karışım elemanları özelliklerinde değişiklik olması durumunda karışım oranları kontrolü 3-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN 206, TS 13515, TS 802, ACI 237R, TS EN 12350-8, -9, -10, -11 |
| 4.4 | ### Kimyasal Katkı Maddeleri |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaata başlamadan en az 2 ay önce 1 kez ve inşaat sürecinde uygunluk için FT-IR ile kızıl ötesi analizi her partide, 2-Katkı özelliklerinde ve tipinde bir değişme olması durumunda katkı uygunluk deneyleri tekrarlanacak 3-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN 934-1, TS EN 934-2, TS EN 480-1, TS EN 480-6, TS EN 480-11 |
| 4.5 | ### Taze Beton |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT BB BPİ BİA | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1- İşin teknik şartnamesinde belirtilen sıklıkta veya TS EN 206/TS 13515, ve TS 13515 Ek B1’de belirtildiği şekilde, beton basınç dayanımı, geçirgenlik ve diğer sertleşmiş beton deneyleri ile slamp, birim hacim kütle ve hava içeriği gibi taze beton deneyleri kontrolü 2- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN 206, TS 13515 TS EN 12350-1, T 0 16 05 31, T 0 16 05 51 ASTM C172 |
| 4.6 | ### Sertleşmiş Beton |  |  |  |  |  |  |  | KT BB BPİ BİA | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İşin teknik şartnamesinde belirtilen sıklıkta veya aynı beton sınıfındaki 180 m3 deney bölgesi için 30 m3 deney lokasyonu beton hacmi için en az 2 karot numune basınç dayanımı kontrolü 2- WR sınıfı geçirimsiz betonlar için 100 m3 beton hacmi için geçirgenlik kontrolü ile diğer deneyler 2-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN 13791, TS 13685, T 0 16 05 52, TS 500, TS EN 206/TS 13515, TS EN 12504-1,2,3,4 ASTM C 39, ASTM C 42 TS EN 480-11 TS EN 12390 ASTM C1202 |
| 4.7 | ### Beton Karışım Suyu | BHİT BP BJHY BİA |  | BKK TAKK |  |  |  |  | KT | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaata başlamadan en az 1 ay önce ve 6 ayda 1 kez 2-Su kaynağının değişmesi durumunda değişimden en az 1 ay önce ve 6 ayda 1 kez 3-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN 1008, TS 3440 |
| 4.8 | ### Beton Temas Suyu | BHİT BP BJHY BİA |  | BKK TAKK |  |  |  |  | KT | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK |  |  |  |
| 4.9 | ### Beton Kür Malzemeleri |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya başlamadan en az 2 ay öncesinde 1 kez, 2-İnşaat sırasında herhangi bir nedenle çimentonun değiştirilmesi gerekli olduğunda en az 1 ay önce 1 kez, 3-İnşaat sürecinde her partide veya yılda en az 4 defa, 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü durumlarda |  | TS 10966, TS 10967 |
| 4.10 | ### Beton Agregası Deneyleri | BHİT BP BİA |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT BJHY | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya başlamadan en az 3 ay öncesinde 1 kez, 2-Herhangi bir nedenle ocağın değişmesi söz konusu ise değişimden en az 2 ay önce 3-Beton İşleri Teknik Şartnamesi veya işin özel teknik şartnamesinde belirtilen sıklıkta, 4-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | Tüm fiziksel ve kimyasal deneyler TS 706 EN 12620, ASTM C33, TS 13516, TS 13517 |
| 5 | ## Filtre Malzemesi | BHİT BP BİA |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK | SB | BKK TAKK | KT BJHY | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya başlamadan en az 3 ay öncesinde 1 kez, 2-Herhangi bir nedenle ocağın değişmesi söz konusu ise değişimden en az 2 ay önce 3-Beton İşleri Teknik Şartnamesi veya işin özel teknik şartnamesinde belirtilen sıklıkta 3- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN 1367-1 ASTM C 117 ASTM C 88 ASTM C 136 ASTM C 131 ASTM D 422 ASTM D 2434 ISO/TS 17892-11 TS EN 12902 ASTM D 6938 USBR 7230 |
| 6 | ## Kaya | BHİT BP BİA |  | BKK TAKK | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK |  |  | KT BJHY | ŞKK BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK | 1-İnşaatta kullanılmaya veya İhzarata başlamadan en az 3 ay önce 1 kez 2-İnşaat sürecinde tüm uygunluk deneyleri 4 ayda 1 kez 3-Herhangi bir nedenle ocağın değişmesi söz konusu ise değişimden en az 3 ay önce 1 kez 4-İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 5-KT ve/veya BKK’nın gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 699, TS 10282, ASTM D5731, ASTM D5240 TS EN 12407 |
| 7 | ## Beton Döşeme Plakaları (Beton Karoları) |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İhzarata başlamadan en az 2 ay önce 1 kez ve inşaat sürecinde tüm uygunluk deneyleri 3 ayda 1 kez, 2-İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3-Her partide bir defa 3-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 213-1 EN 13748-1 TS 213-2 EN 13748-2 |
| 8 | ## Beton Bordür ve Parke Taşları |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İhzarata başlamadan en az 2 ay önce 1 kez ve inşaat sürecinde tüm uygunluk deneyleri 3 ayda 1 kez, 2-İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her partide veya her yüzey sınıfı için yılda bir defa 4-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 436 EN 1340, TS 2824 EN 1338 TS 699 |
| 9 | ## Tuğlalar |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1- İhzarata başlamadan en az 2 ay önce 1 kez ve inşaat sürecinde tüm uygunluk deneyleri 3 ayda 1 kez, 2-İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her partide veya 3200 adete kadar bir defa 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN 15037-3, TS 1260, TS 1261, TS EN 771-1+A1, TS EN 771-2+A1 |
| 10 | ## Derz Dolgu Malzemeleri (Soğuk uygulama) |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İhzarata başlamadan en az 2 ay önce 1 kez ve inşaat sürecinde tüm uygunluk deneyleri 3 ayda 1 kez, 2-İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3-Her partide bir defa 4-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 5926 EN 14188-2 |
| 11 | ## Metalik Malzemeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ### Beton Çelik Çubukları (Nervürlü Donatı) |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 708 TS EN ISO 6892-1, TS EN ISO 15630-1 |
| 11.2 | ### Çelik Profiller |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 708, TS EN 10080, TS EN ISO 6892-1 |
| 11.3 | ### Çelik Hasırlar |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 4559 TS EN ISO 15630-2 |
| 11.4 | ### Galvanizli Teller |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 270, TS 5680 |
| 11.5 | ### Çelik Teller |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 270 |
| 11.6 | ### Yassı Çelikler |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 708, TS EN ISO 6892-1 |
| 11.7 | ### Bakır Conta |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS EN ISO 6892-1, TS 708 TS EN 1652 |
| 11.8 | ### Çelik Demetler (Ankraj) |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 5680 |
| 11.9 | ### Çelik Malzemeler (Spektral Analiz) |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | - |
| 12 | ## Geomembranlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ### HDPE ve LLDPE Geomembran |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS EN ISO 9863-1, TS EN 1849-2, TS EN ISO 527, TS EN 12236, TS ISO 34-1, TS EN 495-5, TS EN 12317-2, TS EN 12316-2, ASTM D5596, TS EN 1107-2, TS EN ISO 1183-1, TS ISO 6964, TS EN ISO 1133-1, TS EN ISO 11357-1 TS EN ISO 11357-6, TS EN ISO 11358-1, TS EN 12224, TS EN 14150, TS EN 14576, TS EN 13361, TS EN 13362 |
| 12.2 | ### EPDM Geomembran |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS EN ISO 9863-1, TS EN 1849-2, TS EN 12311-2, TS EN 12236, TS ISO 34-1, TS EN ISO 527 TS EN 495-5, TS EN 1928, TS EN 12317-2, TS EN 12316-2, TS EN 1107-2, TS EN ISO 1183-1, TS ISO 6964, TS EN ISO 11357-1, TS EN ISO 11358-1, TS EN 12224, TS EN 14150, TS EN 13361, TS EN 13362 |
| 12.3 | ### PVC Geomembran |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS EN ISO 9863-1, TS EN 1849-2, TS EN ISO 527, TS EN 12236, TS ISO 34-1, TS EN 12310-2, TS EN 495-5, TS EN 1928, TS EN 12317-2, TS EN 12316-2, TS EN 1107-2, TS EN ISO 1183-1, TS EN ISO 11357-1, TS EN ISO 11358-1, TS EN 12224, TS EN 14150, TS EN 13361, TS EN 13362 |
| 13 | ## Geotekstiller |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS EN ISO 9863-1, TS EN ISO 9864, TS EN ISO 10319, TS EN ISO 12236, TS EN ISO 13433, TS EN ISO 11058, TS EN 12224, TS EN 13719, TS EN ISO 10321, TS EN 13254, TS EN 13255 |
| 14 | ## Geosentetik Kil Bariyer |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS EN ISO 9863-1, TS EN ISO 14196, TS EN ISO 10319, TS EN ISO 12236, ASTM D6496, TS EN 13361, TS EN 13362 |
| 15 | ## Polimer Bitümlü Örtüler |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS EN 1849-1, TS EN 12311-1, TS EN 12236, TS EN 12310-1, TS EN 1109, TS EN 1928, TS 11758-1, TS 11758-1/T1, T2, TS EN 1107-1 |
| 16 | ## Su Tutucu Sızdırmazlık Contaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | İPTAL Standartlar olan ve bu standartlara göre ihalesi yapılmış olan Lastik Conta (TS 2810: 2007’ye uygun) PVC Conta (TS 3078: 2007’ye uygun) |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 2810, TS 4595 ISO 815, TS 3078 |
| 16.2 | Elastomer Conta (TS 2810-1, TS 2810-2’ye uygun) |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 2810-1, TS 2810-2, TS ISO 37, TS ISO 7619-1, TS ISO 34-1 |
| 16.3 | ### Termoplastik Conta (TS 3078-1, TS 3078-2’ye uygun) |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS 3078-1, TS 3078-2, TS EN ISO 3302-1, TS EN ISO 527-2, TS ISO 34-1 |
| 17 | ## Borular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ### Polietilen Borular (HDPE Borular) |  |  |  |  |  | SB | BKK PBL TAKK | KT | BKK PBL TAKK | BİB | BKK PBL TAKK |  | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda | TS EN ISO 3126, TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-3, TS ISO 18553, TS ISO 13953, TS EN ISO 11357-6, TS ISO 6964, TS EN ISO 1133-1, TS EN ISO 1183-1, TS EN 12099, TS EN ISO 2505, TS EN 12201-2, TS EN 1167-1, TS EN 1167-2 |
| 17.2 | ### CTP Borular |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN 1796, TS EN ISO 3126, TS ISO 8513, TS ISO 8521, TS ISO 7685, TS ISO 10466 |
| 17.3 | ### Drenaj Boruları- Sert PVC |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 9128 |
| 18 | ## Neopren Mesnetler |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | Otoyol Teknik Şartnamesİ TS ISO 813, TS ISO 37, TS ISO 48, TS EN ISO 6892-1, TS ISO 6446 |
| 19 | ## Lamelle Plakaları |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1- İnşaatta kullanılmaya ve ihzarata başlamadan en az 2 ay önce 2- İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3- Her parti sevkiyatında, T 0 16 00 01 Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatı Bölüm 4.3’’de belirtilen sayı ve miktarlarda 4- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 10764, TS EN ISO 527 |
| 20 | ## İçme ve Kullanma Suyu Analizleri |  | BHİT BP BİA BJHY | BKK TAKK | BHİT BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK |  |  | KT BJHY BİA | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-Kaynağın amacına göre su kalitesi izleme programlarında belirtilen sıklıkta 2-İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta |  | TS EN ISO 10523, TS 9748 EN 27888, TS EN ISO 7887, TS EN ISO 7027-1, TS EN ISO 7027-2 TS 4164 ISO 9297,TS 5095, TS 5095, TS 4474 ISO 6059,TS 8195 EN 1484, TS 4530, TS ISO 7890-3,TS 7526 EN 26777, STMD 2005 , TS EN ISO 10304-1, TS EN ISO 14911, EPA 200,8, TS 266, EPA 900, IAEA |
| 21 | ## Zemin Analizleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | ### Zemin Numuneleri Kimyasal Analiz |  | BHİT BP BİA BJHY | BKK TAKK | BHİT BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK |  |  | KT | ŞKK BKK TAKK | BİB | BKK TAKK | 1-İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 2- KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 3440, TS 6166, TS 6169, TS 8334, TS 8335, TS 8336, TS ISO 11048, TS 2517 TS 8332, TS ISO 10390, TS 6170 |
| 21.2 | ### Temel Zemin Etütü |  | BHİT BP BİA BJHY | BKK TAKK BJHY BSM | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK BJHY BSM |  |  | KT BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK BJHY BSM |  |  | 1-İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta |  | TS EN 14688-1 TS EN 14688-2 TS 1900-1 TS EN ISO 17892-1 TS EN ISO 17892-2 TS EN ISO 17892-3 TS EN ISO 17892-4 TS EN ISO 17892-5 TS EN ISO 17892-6 TS EN ISO 17892-7 TS EN ISO 17892-8 TS EN ISO 17892-9 TS EN ISO 17892-10 TS EN ISO 17892-11 TS EN ISO 17892-12 TS 13745 TS 13851 TS 13878 |
| 21.3 | ### Doğal Yapı Gereçleri Etütü |  | BHİT BP BİA BJHY | BKK TAKK BJHY BSM | BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK BJHY BSM |  |  | KT BB BPİ BİA BJHY | BKK TAKK BJHY BSM |  |  | 1-Herhangi bir nedenle ocağın değişmesi söz konusu ise değişimden en az 2 ay önce 2-İşin teknik şartnamesinde belirtilen aralıkta 3-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 1900-1 TS EN 14688-1 TS EN 14688-2 TS EN ISO 22475-1 TS EN ISO 17892-1 TS EN ISO 17892-2 TS EN ISO 17892-3 TS EN ISO 17892-4 TS EN ISO 17892-5 TS EN ISO 17892-6 TS EN ISO 17892-7 TS EN ISO 17892-8 TS EN ISO 17892-9 TS EN ISO 17892-10 TS EN ISO 17892-11 TS EN ISO 17892-12 ASTM D2487 ASTM D698, ASTM D2216 ASTM D4318, ASTM D2166 ASTM D4254 ASTM D4253 ASTM D2434 TS 13745 TS 13851 TS 13878 |
| 21.4 | ### Zemin imalat sürecindeki malzeme kontrolü |  |  |  |  |  |  |  | KT BB BPİ BİA BJHY | ŞKK BKK TAKK | BİB KT | ŞKK BKK TAKK | 1-Geçirimli ve yarı geçirimli malzemenin gradasyon kontrolü her 2.000 metreküpte en az 1 defa. 2-Filtre malzemenin gradasyon kontrolü her 1000 metreküpde en az 1 defa 3-Geçirimsiz malzemede kıvam limitleri kontrolü her 10.000 metreküpte en az 1 defa. 4-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 1900-1 TS EN ISO 17892-1 TS EN ISO 17892-2 TS EN ISO 17892-3 TS EN ISO 17892-4 TS EN ISO 17892-12 TS EN 14688-1 TS EN 14688-2 TS 13745 TS 13851 TS 13878 |
| 21.5 | ### Sıkılık Denetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6 | #### Gövde dolgularında (Baraj, gölet, sedde, regülatör, tersip bendi, batardo vb) |  |  |  |  |  |  |  | KT | ŞKK BKK TAKK | BİB KT | ŞKK BKK TAKK | 1-İşin sözleşme ve eklerinde belirtilen aralıkta, 2-Geçirimsiz, geçirimli ve yarı geçirimli dolgularda sıkıştırılması tamamlanan tabakalarda (her zonda) en az 1 defa veya her bir tabakanın her 1000 metrekübünde en az 1 defa, 3- 50.000 metreküpten küçük kaya dolgularda imalat sürecince en az 1 defa. 50.000 metreküpten büyük kaya dolgularda her zonda 100.000 metreküpte en az 1 defa 4-Önyüzü beton kaplama kaya dolgu barajlarda 50.000 metreküpte en az 1 defa, 5- Filtre dolgusu 250 metreden az ise her tabaka seriminde en az 1 defa. Filtre dolgusu 250 metreden fazla ise her 250 metrede en az 1 defa. 6-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 1900-1 TS EN ISO 17892-1 TS 5744 TS 13759 TS 13872 TS 13785 TS 13873 TS 13874 TS 13875 TS 13745 TS 13851 TS 13878 ASTM D1556 / D1556M ASTM D2167 ASTM D2937 ASTM D4914 / D4914M ASTM D5030 / D5030M ASTM D5080 ASTM D6938 ASTM D7830/D7830M ASTM D5195 ASTM D4253 ASTM D4254 USBR 7221 USBR 7230 USBR 7240 USBR 7250 |
| 21.7 | #### Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) dolgularında |  |  |  |  |  |  |  | KT | ŞKK BKK TAKK | BİB KT | ŞKK BKK TAKK | - 100.000 m3 ve daha büyük SSB dolgulu barajlarda: - İnce ve iri agrega tane dağılımı kontrolü her 2000 m3 beton için. - Çok ince malzeme içeriği kontrolü her 1000 m3 beton için - Agrega rutubet içeriği iklim şartlarına bağlı olarak her vardiyada - Laboratuvarda taze beton karışım kıvamı ve yoğunluğu her vardiyada 1 kez veya gerekli görüldüğünde, - Yerinde sıkılık, yoğunluk ve rutubet içeriği her sergiden ve/veya 1000 m2 beton dökümü için 1 kez 4 farklı yerden veya DSİ-SSB şartnamesine göre - Basınç dayanımı ve yarmada çekme dayanımı için SSB üretiminin ilk birkaç gününde dökülen her 2000 m3 SSB için en azından bir takım (12 silindir) standard silindir numune alınacaktır. Yedi günlük deney sonuçları analiz edildikten sonra, deney aralıkları her vardiyada veya dökülen her 6000 m3 SSB için bir takım standart silindir numune alımına İdare onayı ile karar verilecektir. - Elastisite modülü ve geçirgenlik deneyleri için 28, 90 ve gerekliyse 180 günlük ayda 1 kez. - 100.000 m3 ve daha küçük SSB dolgulu barajlarda: - İnce ve iri agrega tane dağılımı kontrolü her 1000 m3 beton için. - Çok ince malzeme içeriği kontrolü her 1000 m3 beton için - Agrega rutubet içeriği iklim şartlarına bağlı olarak her vardiyada - Laboratuvarda taze beton karışım kıvamı ve yoğunluğu her vardiyada 1 kez veya gerekli görüldüğünde, - Yerinde sıkılık, yoğunluk ve rutubet içeriği 500 m2 beton dökümü için 1 kez 4 farklı yerden veya DSİ-SSB şartnamesine göre - Laboratuvarda taze beton karışım kıvamı ve yoğunluğu her gün 2 kez veya gerekli görüldüğünde, - Basınç dayanımı ve yarmada çekme dayanımı için 7, 28 ve 90 günlük silindir numuneler 500 m3 dolguda 1’er takım. - Elastisite modülü ve geçirgenlik deneyleri için 28, 90 ve gerekliyse 180 günlük ayda 2 kez. |  | TS 13653, ASTM C1040, ASTM C1170 veya alternatif olarak ASTM D 6938 USBR 7230 ASTM C 39 ASTM C 496 ASTM C 469 TS 3455 |
| 21.8 | #### Borulu Sistem Dolgularında |  |  |  |  |  |  |  | KT | ŞKK BKK TAKK | BİB KT | ŞKK BKK TAKK | 1-İşin sözleşme ve eklerinde belirtilen aralıkta, 2-Yastık sağ, sol, alt ve üst gömlek dolgusunun her kademesinde ayrı ayrı tabii zeminin durumuna bağlı olarak günlük imalat: CTP borular için: 250 metrenin altındaysa en az 1 defa, 250 metrenin üzerindeyse imalatın her 250 metresi için en az 1 defa , HDPE borular için: 250 metrenin altındaysa en az 1 defa, 250 metrenin üzerindeyse imalatın her 250 metresi için en az 1 defa , PE borular için: 250 metrenin altındaysa en az 1 defa, 250 metrenin üzerindeyse imalatın her 250 metresi için en az 1 defa , 3- İşin teknik şartnamesinde belirtilen gradasyon kontrolü her 1000 metrede en az 1 defa 4-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS 1900-1 ASTM D1556 / D1556M ASTM D2167 ASTM D2937 ASTM D4914 / D4914M ASTM D5030 / D5030M ASTM D5080 ASTM D6938 ASTM D7830/D7830M USBR 7221 USBR 7230 USBR 7240 USBR 7250 USBR 7205 TS 13745 TS 13851 TS 13878 |
| 21.9 | ### Dolguda Geçirgenlik ve Oturma |  |  |  |  |  |  |  | KT | BKK TAKK |  |  | 1-İşin sözleşme ve eklerinde belirtilen aralıkta, 2-Dolguda geçirgenlik, geçirimli ve yarı geçirimli malzemede her 50.000 metreküpte en az 1 defa 3-Oturma, geçirimsiz ve yarı geçirimli malzemede imalat süresince en az 1 defa 4-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | ASTM D5126 TS 5744 EM 1110-2-2301 “Standpipe” Matsuo Akai |
| 22 | ## Su Makinaları (Pompa, Vana) |  |  |  |  |  | BSM SB | BKK TAKK | KT BPİ BB BİA BJHY | BKK TAKK | BİB BJHY | BKK TAKK | 1-İşin sözleşme ve eklerinde belirtilen aralıkta, 2-KT ve/veya BKK nin gerekli gördüğü zamanlarda |  | TS EN ISO 9906 TS EN 14267 TS 11146 Madde 5.3.5 TS 11146 Madde 5.3.6 ve TS EN 60034-1 Madde 9.2 TS 11146 Madde 5.3.3 TS EN 14268 TS EN 1074-4 |
| 23 | ## Kalibrasyon Hizmeti |  |  |  |  |  | SB | BKK TAKK | KT | BKK TAKK | Tüm Birimler | BKK TAKK SB | 1-Cihaz Listesi ve Kalibrasyon Planına göre, 2- Cihaz, ölçüm değerlerini etkileyecek tamir gördüğünde 3- Cihazın ölçüm değerlerinde sapma olduğunda |  | TS ISO 3455 TS EN ISO 7500-1, TS EN 12390-4, TS ISO 3310-1, 2, 3 TS EN 932-5 TS EN 933-3 DIN 862 VDI/VDE/ DGQ-2618 Blatt 11.1 VDI/VDE/ DGQ-2618 Blatt 9.1 DIN 878 Euramet /cg-17/v.02 Euramet /cg-18/v.04 Euramet /cg-20/v.03 |
| 24 | ## Hidrolik Model |  |  |  | İDB BB BPİ BİA | TAKK |  |  | İDB BB BPİ BİA | TAKK | İDB BB BPİ BİA | TAKK | 1-Gerekli görülen zamanlarda, |  | Hidrolik benzeşim ve model yasaları |