NAZİLLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KEMERBARAJI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 357 VE KARINCALIDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 587 KODLU YENİ YOLLARIN YAPIMI İŞİ   YAPIMINA AİT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT TARİFİ

İş Kalemlerinin Adı ve Tarifi :

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI:

Y.F.Ş.nin 10., 11., 12., 14., 15. ve 40. kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde, her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Yarma, yan ariyet ve dolgu sahalarındaki temizleme ve sökme işlerinin yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak yar-ma ve yan ariyet sahalarında; zayıf zemin, bataklık, yumuşak veya sert toprak, yumuşak veya sert küskülük, yumuşak kaya, sert kaya ve çok sert kaya kazılarının yapılması, kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi, bunlardan çıkan her cins kazı ve sökme malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya idarece gösterilecek yerlerde, İdarece istenecek şekilde depo veya istif edilmesi suretiyle her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısının yapılması ve kullanılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme. makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek beher m3 kazının nihai ortalama 100 m. den fazla mesafeye taşınması. yol kamulaştırma sahası ile ariyet ve ocak yerlerinde yapılacak «Ağaç kesme ve daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vs.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazıları, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması işleri, kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan «Sulama» ve «Sıkıştırma» işleri, Poz 18.190 dışındaki yıkma ve sökme işleri.

Ölçü:

Yukarıda sayılan malzemelerin; kazılmadan önce yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Dolgular için doğrudan doğruya ödeme ve bu maksatla ölçü yapılmayacaktır. Ancak dolguların teşkilinde; İdarece istenilen veya projede gösterilen en-kesitlerin alanı ile yapılmış olan dolguların enkesit alanları arasında % 5'den fazla fark olamaz. % 5'den fazlasına tekabül eden hacim; bu dolgunun yapıldığı ariyet veya yan ariyet kazısı hacminden % 10 fazlasıyla düşülür.

HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE KULLANILMASI :

Zayıf zemin. yumuşak veya sert toprak ve bataklık zeminin (Dolgu altlarındaki zayıf ve oynak zeminler hariç), Y.F.Ş.nin 10., 11., 12., 14., 15. ve 40. kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde kazılması, kazı sahasındaki temizleme ve sökme işlerinin yapılması, kazı malzemelerinin kontrol mühendisinin göstereceği yerlerde kullanılması veya depo edilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Kazı sahalarında temizleme ve sökme işlerinin yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak kazının yapılması, kazı malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerlerde depo edilmesi suretiyle kazının yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması İçin lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek beher m3 kazının nihai ortalama 100 m. den fazla mesafeye taşınması, kazı yerinde yapılan «Ağaç kesme» işleri ile Poz 18.181 ile 18.191 deki yıkma ve sökme işleri. kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan «Sulama» ve «Sıkıştırma» işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması.

Ölçü :

Yukarıda sayılan malzemelerin; kazılmadan önce yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Dolgular için doğrudan doğruya ödeme ve bu maksatla ölçü yapılmayacaktır. Ancak dolguların teşkilinde; İdarece istenilen veya projede gösterilen en-kesitlerin alanı ile yapılmış olan dolguların enkesit alanları arasında % 5'den fazla fark olamaz. % 5'den fazlasına tekabül eden hacim; bu dolgunun yapıldığı ariyet veya yan ariyet kazısı hacminden % 10 fazlasıyla düşülür.

Ödeme:

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde, «Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE KULLANILMASI:

Her cins küskülük zeminin Y.F.Ş.nin 10., 11., 12., 14., 15. ve 40. kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde kazılması, kazı sahasındaki temizleme ve sökme işlerinin yapılması, kazı malzemelerinin kontrol mühendisinin göstereceği yerlerde kullanılması veya depo edilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Kazı sahalarında temizleme ve sökme işlerinin yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak kazının yapılması, kazı malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerlerde depo edilmesi suretiyle kazının yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması İçin lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek beher m3 kazının nihai ortalama 100 m. den fazla mesafeye taşınması, kazı yerinde yapılan «Ağaç kesme» işleri ile Poz 18.181 ile 18.191 deki yıkma ve sökme işleri. kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan «Sulama» ve «Sıkıştırma» işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması.

Ölçü :

Yukarıda sayılan malzemelerin; kazılmadan önce yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Dolgular için doğrudan doğruya ödeme ve bu maksatla ölçü yapılmayacaktır. Ancak dolguların teşkilinde; İdarece istenilen veya projede gösterilen en-kesitlerin alanı ile yapılmış olan dolguların enkesit alanları arasında % 5'den fazla fark olamaz. % 5'den fazlasına tekabül eden hacim; bu dolgunun yapıldığı ariyet veya yan ariyet kazısı hacminden % 10 fazlasıyla düşülür.

Ödeme:

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde, «Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

HER CİNS YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI:

Her cins yumuşak kayanın Y.F.Ş.nin 10., 11., 12.. 14., 15. ve 40. kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde kazılması, kazı sahasındaki temizleme ve sökme içlerinin yapılması, kazı malzemelerinin kontrol mühendisinin göstereceği yerlerde kullanılması veya depo edilmesi.

Birim Fiyata Dahil OIan Masraflar :

Kazı sahalarında temizleme ve sökme işlerinin yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak kazının yapılması, kazı malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerlerde depo edilmesi suretiyle kazının yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması İçin lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek beher m3 kazının nihai ortalama 100 m. den fazla mesafeye

taşınması, kazı yerinde yapılan «Ağaç kesme» işleri ile Poz 18.181 ile 18.191 deki yıkma ve  sökme işleri. kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan «Sulama» ve  «Sıkıştırma» işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması.

Ölçü :

Yukarıda sayılan malzemelerin; kazılmadan önce yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Dolgular için doğrudan doğruya ödeme ve bu maksatla ölçü yapılmayacaktır. Ancak dolguların teşkilinde; İdarece istenilen veya projede gösterilen en-kesitlerin alanı ile yapılmış olan dolguların enkesit alanları arasında % 5'den fazla fark olamaz. % 5'den fazlasına tekabül eden hacim; bu dolgunun yapıldığı ariyet veya yan ariyet kazısı hacminden % 10 fazlasıyla düşülür.

Ödeme:

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde,  «Her Cins Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

HER CİNS SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI:

Her cins sert kayanın, Y.F.Ş.nin 10., 11., 12., 14., 15. ve 40. kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde kazılması, kazı sahasındaki temizleme ve sökme İşlerinin yapılması, kazı malzemelerinin kontrol mühendisinin göstereceği yerlerde kullanılması veya depo edilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Kazı sahalarında temizleme ve sökme işlerinin yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak kazının yapılması, kazı malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerlerde depo edilmesi suretiyle kazının yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması İçin lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek beher m3 kazının nihai ortalama 100 m. den fazla mesafeye taşınması, kazı yerinde yapılan «Ağaç kesme» işleri ile Poz 18.181 ile 18.191 deki yıkma ve sökme işleri. kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan «Sulama» ve  «Sıkıştırma» işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması .

Ölçü :

Yukarıda sayılan malzemelerin; kazılmadan önce yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Dolgular için doğrudan doğruya ödeme ve bu maksatla ölçü yapılmayacaktır. Ancak dolguların teşkilinde; İdarece istenilen veya projede gösterilen en-kesitlerin alanı ile yapılmış olan dolguların enkesit alanları arasında % 5'den fazla fark olamaz. % 5'den fazlasına tekabül eden hacim; bu dolgunun yapıldığı ariyet veya yan ariyet kazısı hacminden % 10 fazlasıyla düşülür.

Ödeme:

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde. Her Cins Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması m3  birim fiyatı üzerinden yapılır.

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE REGLAJ :

Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı birim fiyatının kullanıldığı yol kesimlerinde  platform genişliği ne olursa olsun; platform (Trafik şeridi, banket, tretuvar, refüj), şevler ve hendekler de dahil bütün yol genişliğince Y.F.Ş.nin 18. kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde reglaj yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

İnce tesviye yüzeyinin. hendeklerin. dolgu ve yarma şevlerinin motor greyder veya diğer bıçaklı tesviye makineler! ve aynı zamanda el ile veya tamamen el ile ince tesviyesinin yapılması, toprak yarmalarda taban toprağının 20 cm, derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması. aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine. Alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Kaya yarmalarda tabandaki 15 cm. lik kayanın. yarmalardan ve ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin, kazılması ve kullanılması, sulama ve sıkıştırma, seçilmiş malzeme ile kazı malzemesinin nihai ortalama 100 m,

den fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve kontrol mühendisinin direktifine uygun olarak. şevler de dahil olmak üzere bütün yol genişliğince kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olan reglajın. yol ekseni boyunca kilometre ve kesirleri cinsinden boyudur. İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınması ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.

Ödeme:

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde, «Her Cins ve Klastaki Zeminde Reglaj» km. birim fiyatı üzerinden yapılır.

HER CİNS TOPRAK ZEMİNDE REGLAJ :

İdarece değiştirilmiş yeni yol ekseninin projede belirtilmiş olan eski yol ekseninden 25 m. den çok ayrıldığı yol kesimlerindeki her cins toprak zeminde Poz 2500 deki esaslar ve şartlar dahilinde reglaj yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

İnce tesviye yüzeyinin. hendeklerin. dolgu ve yarma şevlerinin motor greyder veya diğer bıçaklı tesviye makineler! ve aynı zamanda el ile veya tamamen el ile ince tesviyesinin yapılması, toprak yarmalarda taban toprağının 20 cm, derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması. aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine. Alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Kaya yarmalarda tabandaki 15 cm. lik kayanın. yarmalardan ve ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin, kazılması ve kullanılması, sulama ve sıkıştırma, seçilmiş malzeme ile kazı malzemesinin nihai ortalama 100 m, den fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve kontrol mühendisinin direktifine uygun olarak. şevler de dahil olmak üzere bütün yol genişliğince kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olan reglajın. yol ekseni boyunca kilometre ve kesirleri cinsinden boyudur. İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınması ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.

Ödeme:

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde, «Her Cins Toprak Zeminde Reglaj» km. birim fiyatı üzerinden yapılır.

HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE REGLAJ :

İdarece değiştirilmiş yeni yol ekseninin projede belirtilmiş olan eski yol ekseninden 25 m. den çok ayrıldığı yol kesimlerinde her cins küskülük zeminde reglaj yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

İnce tesviye yüzeyinin. hendeklerin. dolgu ve yarma şevlerinin motor greyder veya diğer bıçaklı tesviye makineler! ve aynı zamanda el ile veya tamamen el ile ince tesviyesinin yapılması, toprak yarmalarda taban toprağının 20 cm, derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması. aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine. Alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Kaya yarmalarda tabandaki 15 cm. lik kayanın. yarmalardan ve ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin, kazılması ve kullanılması, sulama ve sıkıştırma, seçilmiş malzeme ile kazı malzemesinin nihai ortalama 100 m, den fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve kontrol mühendisinin direktifine uygun olarak. şevler de dahil olmak üzere bütün yol genişliğince kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olan reglajın. yol ekseni boyunca kilometre ve kesirleri cinsinden boyudur. İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınması ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.

Ödeme:

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde, «Her Cins Küskülük Zeminde Reglaj» km. birim fiyatı üzerinden yapılır.

HER CİNS KAYALIK ZEMİNDE REGLAJ :

İdarece değiştirilmiş yeni yol ekseninin projede belirtilmiş olan eski yol ekseninden 25 m. den çok ayrıldığı yol kesimlerinde her cins kayalık zeminde reglaj yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

İnce tesviye yüzeyinin. hendeklerin. dolgu ve yarma şevlerinin motor greyder veya diğer bıçaklı tesviye makineler! ve aynı zamanda el ile veya tamamen el ile ince tesviyesinin yapılması, toprak yarmalarda taban toprağının 20 cm, derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması. aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine. Alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Kaya yarmalarda tabandaki 15 cm. lik kayanın. yarmalardan ve ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin, kazılması ve kullanılması, sulama ve sıkıştırma, seçilmiş malzeme ile kazı malzemesinin nihai ortalama 100 m, den fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve kontrol mühendisinin direktifine uygun olarak. şevler de dahil olmak üzere bütün yol genişliğince kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olan reglajın. yol ekseni boyunca kilometre ve kesirleri cinsinden boyudur. İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınması ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.

Ödeme:

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde, «Her Cins Kayalık Zeminde Reglaj» km. birim fiyatı üzerinden yapılır.

10 – 30 cm ÇAPINDAKİ AĞAÇ KÖKLERİNİN SÖKÜLMESİ :

Orman Yolu güzergahına isabet eden 10 – 30 cm çapındaki her türlü ağaç köklerinin makine ile sökülerek yol platformundan uzaklaştırılması.(Ölçü birimi Adet).

31 – 50 cm ÇAPINDAKİ AĞAÇ KÖKLERİNİN SÖKÜLMESİ :

Orman Yolu güzergahına isabet eden 31 – 50 cm çapındaki her türlü ağaç köklerinin makine ile sökülerek yol platformundan uzaklaştırılması.(Ölçü birimi Adet).

51 – 80 cm ÇAPINDAKİ AĞAÇ KÖKLERİNİN SÖKÜLMESİ :

Orman Yolu güzergahına isabet eden 51 – 80 cm çapındaki her türlü ağaç köklerinin makine ile sökülerek yol platformundan uzaklaştırılması.(Ölçü birimi Adet).

POZ 1  Ø 80 cm. İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ:

Y.E.Ş.nin 40., 41.,47. Ve 53. kısımlarındaki esaslar dahilinde, iç çapı 80 cm., cidar kalınlığı 8 cm. olan 400 dozlu beton büzlerin yapılması, projesine ve idarenin vereceği talimata uygun olarak döşenmesi.

Kullanılacak olan beton ve betonarme büzler TS 821 standartlarına uygun olmalıdır.

Çatlak yüzlü ve köşeleri kırılmış büzler kullanılmayacaktır. Büz tabanlarına ve etrafına en az 10 cm. kalınlığında kum serilecektir.

Büzlerin taşınmasında vasıtalara yüklenip boşaltılmasında, hendeklere indirilmesinde gerekli itina gösterilecektir. Büz bir hat boyunca döşenmemiş, döşendikten sonra çökerek muntazam olmayan bir hal almış veya arızaya uğramış ise, büzler düzeltilecek veya yenileri ile değiştirilecektir. Meyilli yapımlarda menba başları düşey olacak ve büz başına buna göre şekil verilecektir. Oyulabilen zeminlerde mansap ağızlarına oyulmaya engel olacak şekilde büyük taşlar konulur. Baş duvar yapılmadığı takdirde dolgu eteklerinden dışarı uzatılan büzleri muhafaza için, yüklenici gerekli tedbirleri alacaktır.

Beton Büzler :

- Beton büz kesitleri dairesel en kesitli olmalıdır.

- Büz et kalınlıkları en az; Q80 için 8 cm. olmalıdır.

- Büz imalatında kullanılan betonun dayanımı en az BS30`a karşılık gelmelidir.

- Tüm borular muflu olmalıdır.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Yukarıda belirtilen teknik standartlardaki (TS 821) hazır beton büzlerin imalatına yapan beton santrallerinden büzün temini, iş yerine taşıma hariç yükleme ve boşaltmanın yapılması, projelerinde gösterilen şekilde döşenmesi, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün İşlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine alet ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Büzlerin işyerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının 10 cm. kalınlığında kum serilmesi, sıkıştırılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası, projesinde gösterilen üst baş duvarlarının yapılması.

Ölçü :

Büzlerin döşendiği temel yüzeyi eğiminde ölçülen metre cinsinden boyudur.

POZ 2 : HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SU ALTINDA   MENFEZ BÜZÜ VE KAFA HENDEKLERİ İLE BİLUMUM KANALLARIN DAR DERİVASYON ŞEKLİNDEKİ KISIMLARININ KAZILMASI:

Poz 12 daki esaslar dahilinde, yukarıda yazılı çeşitli sanat yapıları temellerinin kuruda veya su altında kazılması ve kazılardan çıkan malzemenin gerekli kısmının gösterilecek yerlerde kullanılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz 12 daki gibidir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz 12 daki gibidir.

Ölçü:

Poz 12 daki gibidir.

Not:

(1) Poz 12  daki Not (1), (2) ve (3) gibidir.

(2) Şekil 13 de açıklandığı üzere, derivasyon kanallarında. genişliğin 2,5 m. den fazla olduğu    (CDEFC) alanına dar derivasyon fiyatı uygulanmaz. Dar derivasyon fiyatı [ABCDA) alanına veya üst genişliği 2,5 m. den az olan derivasyon kazılarına uygulanır.

POZ 3 : HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON :

Yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik ve genişlikte, her cins kalıp ve kaplamada kullanılarak Y.F.Ş.nin 47. kısmındaki esaslar dahilinde demirsiz beton yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli suyun işbaşında temini ve depolanması, kum ve çakıl vs. agreganın ocak veya derelerden çıkarılması, depolanması, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenip boşaltılması, tartılarak veya İdarece izin verilmesi halinde hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte betoniyere verilmesi, betonun; betoniyerle karıştırılması, betoniyerden alınıp her derinlik ve yükseklikteki yerine taşınarak konulması, vibratörle sıkıştırılması, vibratör iğnesinin giremediği yerlerin mala ve çişlerle şişlenmesi, beton yüzlerinin düzeltilmesi, betonun 1,5 m. den daha derin yerlere dökümünde, çakıl ve kumun segragasyonuna mani olmak için gerekli boru veya altı kapaklı kovaların kullanılması, gerekli kalıp ve kaplama malzemelerinin işbaşında temini, kalıbın yapılması, kalıp içlerinin rendelenmesi ve bilumum takviyelerinin yapılması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama vs. nin sökülmesi, beton dökülecek yerde su çıktığı veya bulunduğu takdirde; çimentonun yıkanmasına meydan vermeyecek şekilde el veya motopomplarla betonun su altında dökülen kısmında en son beton dökümünden sekiz saat sonrasına kadar, bu suyun boşaltılması, betonun kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, derz ve mafsalların yapılması ve bunlara dolgu malzemesinin konulması, beton numuneleri üzerinde gerekli deneylerin ve inşaatta yükleme deneylerinin yapılması suretiyle beton dökülmesi, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

inşaat bünyesine giren çimento bedeli ile çimento. kum ve çakılın işbaşına kadar taşınması, çimentonun yüklenmesi, boşaltılması, depolanması, muhafazası ve taşıyıcı iskele (Her türlü ayak, kolon, istinat duvarı ve perde gibi imalatın kalıp iskeleleri hariç), kum ve çakılın yıkanması.

Ölçü:

Tatbik projesi ebatları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Not:

(1) Dökülmüş betonda teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projeye göre hesaplanan hacimden çıkartılır.

(2) Temel kazısı, betonarme keson kullanılmak suretiyle yapılırsa, keson hacmi beton hacmine dahil edilmez.

(3) Beton hacminden garguy tertibatı ve derz dolgularından dolayı bir eksiltme yapılmaz.

(4) Enkesitleri 6 cm2 den küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez veya çıkarılmaz.

(5) Betona gömülü ahşap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri beton hacminden çıkarılır.

(6) Beton kenar ayak ricatlarında, gergi kirişlerinin ricatlara saplandığı yerde, demirlerin bulunduğu kısımdaki ricat betonu ile temellerin elevasyonla birleştiği kısma konan ankraj demirlerinin bulunduğu betonlar (Dozajı ne olursa olsun) demirsiz beton olarak Ödenecektir.

1 m3 beton içindeki gerek statik ve gerekse inşai bakımdan konan betonarme demiri (Yuvarlak demir) miktarı (20) kg. dan az olursa, bu betonlar da (Dozajı ne olursa olsun) demirsiz beton olarak ödenecektir.

Tünel zeminin karakteri gereği tünelde yuvarlak ve profilli demirlerden iksa yapılması ve bu iksanın İdarenin izni ile tünel beton kaplaması içerisinde bırakılması halinde bu iksadan dolayı tünel kaplama betonu demirli beton olarak kabul edilemez.

POZ 4 : HER TÜRLÜ İNŞAATTA (KÖPRÜLER HARİÇ) TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON :

Poz 3 deki esaslar dahilinde. temel dışında (Köprüler hariç) her dozda demirsiz beton yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz 3 deki gibidir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz 3 deki gibidir.

Ölçü:

Poz 3 deki gibidir.

Not:

Poz 3 deki Not (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) gibidir.

POZ 5 : HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA KUTU MENFEZ, GİDO, MAHMUZ, TAŞ DOLGU VE TAHKİMAT İŞLERİ TEMELLERİNİN KAZILMASI :

Poz 12 deki esaslar dahilinde yukarıda yazılı çeşitli sanat yapıları temellerinin kuruda kazılması ve kazılardan çıkan malzemenin gerekli kısmının gösterilecek yerlerde kullanılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Poz 12 deki gibidir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz 12 deki gibidir.

Ölçü:

1 — Poligon kesitli olmayan temeller için Poz 12 deki gibidir.

2 — Poligon kesitli temellerde Şekil 5 de gösterildiği gibi ölçüye esas alınır.

POZ  6 : HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE SU ALTINDA KUTU MENFEZ, GİDO, MAHMUZ, TAŞ DOLGU VE TAHKİMAT İŞLERİ TEMELLERİNİN KAZILMASI:

Poz 12 deki esaslar dahilinde, su altında yukarıda yazılı çeşitli sanat yapıları kazılarının yapılması ve kazılardan çıkan malzemenin gerekli kısmının gösterilecek yerlerde kullanılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz 14.121 deki gibidir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz 12 deki gibidir.

Ölçü:

1 — Poligon kesitli olmayan temeller için Poz 14.121 deki gibidir.

2 — Poligon kesitli temellerde Şekil 6 da gösterildiği gibi ölçüye esas alınır.

Not:

(1) İdarenin yazılı izni olmadıkça yukarıda sayılmış temellerin su altında kazısı yapılmaz.

(2) Poz 12 deki Not (1). (2) ve (3) gibidir.

POZ 7 : HER DOZDA DEMİRSİZ BETON :

Poz 3 deki esaslar dahilinde. temel dışında (Köprüler hariç) her dozda demirsiz beton yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz 3 deki gibidir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz 3 deki gibidir.

Ölçü:

Poz 3 deki gibidir.

Not:

Poz 3 deki Not (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) gibidir.

POZ 8 :  KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON :

Yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik, yükseklik ve genişlikte, her cins kalıp ve kaplamada kullanılarak Y.F.Ş.nin 47. kısmındaki esaslar dahilinde demirli beton yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz 3 deki gibidir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren çimento ve demirin bedeli, demir işçiliği ile çimento, demir, kum ve çakılın işbaşına kadar taşınması, çimento ve demirin yüklenmesi. boşaltılması, depolanması, muhafazası ve taşıyıcı iskele (Her türlü ayak, kolon, istinat duvarı ve perde gibi imalatın kalıp iskeleleri hariç), kum ve çakılın yıkanması, manşon ve manşon işçiliği bedelleri.

Ölçü :

Poz 3 deki gibidir.

Not:

(1) Dökülmüş betonda teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projeye göre hesaplanan hacimden çıkartılır.

(2) Temel kazısı, betonarme keson kullanılmak suretiyle yapılırsa keson hacmi, beton hacmine dahil edilmez.

(3) Beton hacminin hesabında betonarme demirleri, garguy tertibatı ve derz dolgularından dolayı bir eksiltme yapılmaz.

(4) Enkesitleri 6 cm2 den küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez veya çıkarılmaz.

(5) Betona gömülü ahşap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri beton hacminden çıkarılır.

(6) Beton kenar ayak ricatlarında, gergi kirişlerinin ricatlara saplandığı yerde, demirlerin bulunduğu kısımdaki ricat betonu ile temellerin elevasyonla birleştiği kısma konan ankraj demirlerinin bulunduğu betonlar (Dozajı ne olursa olsun) demirsiz beton olarak ödenecektir.

1 m3 beton içindeki gerek statik ve gerekse inşai bakımdan konan betonarme demiri (Yuvarlak demir) miktarı (20) kg. dan az olursa, bu betonlar da (Dozajı ne olursa olsun) demirsiz beton olarak ödenecektir.

Tünel zemmin karakteri gereği tünelde yuvarlak ve profilli demirlerden iksa yapılması ve bu iksanın İdarenin İzni ile tünel beton kaplaması içerisinde bırakılması halinde, bu iksadan dolayı tünel kaplama betonu demirli beton olarak kabul edilemez.

POZ 9 : MENFEZLERDE 6 m. VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELERİ

(Kompozit Menfezler Hariç):

Y.F.Ş.nin 49. kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, göz açıklığı 6 m. ve daha küçük beton ve betonarme menfezlerde döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

İdarece gerekli görülmesi halinde iskele projesinin tanzimi ve İdareye tasdik ettirilmesi, ahşap veya çelik iskele ve kazık ve her türlü madeni aksam malzemesinin; temini, yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, kuruda ve su içinde iskelenin yapılması için lüzumlu geçici iş ve servis iskelesinin de yapılması, beton dökümü esnasında iskelede meydana gelebilecek çöküntüleri düzeltmek için iskelenin altında için önemine göre veren veya sert ağaçtan kama konulması, iskelenin istinat ettirileceği temelin, kafi derecede sağlam olmaması halinde, İdarenin tayin edeceği aralıkta ve tarzda gerekli kazıkların çakılması, kagir veya beton mesnetlerin yapılması, iskelenin bu kazıklar veya mesnetler üzerine istinat ettirilmesi, iskelenin uygun bir şekilde sökülebilmesi için kama, kum kutuları vs. indirme tesisatı ile teçhiz edilmesi, iş bittikten sonra iskelenin sökülmesi, kazıkların çıkarılması, çıkarılamayan kazıkların başlarının zemin seviyesinden veya en alçak su seviyesinin 50 cm. aşağısından kesilmesi ve gerekli diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

Ölçü:

İskele inşaatına başlanması fiilen mümkün olduğu tarihte, müteahhit ve kontrol tarafından müştereken çıkarılacak olan güzergah eksenine ait boyuna kesit esas olmak üzere :

(1) Bir veya birden fazla açıklıklı kirişli menfezlerde, boylama kirişlerinin alt yüzleri, bir veya birden fazla açıklıklı plak menfezlerde ise plağın veya plak nervürlerinin alt yüzü ile o açıklığa ait ayakların iç yüzü (çıkmalı kısımlar için kenar ayağın çıkmalı kısmındaki yüzü ile (çıkmalı kısmın sonundan inen düşey yüz) ve açıklık altına isabet eden tabii zemin, dere tabanı veya imalat üst yüzü arasında kalan boyuna kesit alanının; menfez bordürlerinin dış yüzleri arasının güzergah eksenine dik olarak ölçülen mesafesi ile çarpılması suretiyle,

(2) Kemer menfezlerde kemerin dik kesitinin kemer ve varsa ayaklarının iç yüzü ile tabii zemin, dere tabanı veya imalat üst yüzü arasında kalan alanının, kemerin anahtardaki dış yüzleri arasındaki mesafe ile çarpılması suretiyle,

(3) Kutu menfezlerde menfezin dik kesitinin, menfezin alt yüzü, bitişik perdelerin iç yüzü ile radye üstü arasında kalan alanının, menfez dış yüzleri arasındaki mesafe ile çarpılması suretiyle, bulunan metreküp cinsinden taşıyıcı iskele boşluk hacmidir.

Not:

(1) İskele boşluğu hesabına esas teşkil eden kati profil ve İdarece gerekli görülmesi halinde tasdikli iskele projesi bulunmadıkça hakedişlerde hiçbir iskele bedeli verilmez,

(2) Müstakilen bir kısmın betonu dökülecek şekilde imal edilmiş iskelenin ikmalinden sonra bedelin % 25'i ve beton dökülüp prizini alması için gerekli müddetin bitiminde de geri kalan % 75'i ödenir.

(3) Her türlü ayak ve kolonlarda enine doğrultudaki boşluklar ve kiriş, plak veya plak nervürü        altından döşeme üstüne kadar olan boşluklar iskele hacmine dahil edilmez ve bir bedel ödenmez

POZ 10 :  (Q6-Q12)MM.LİK İNCE BETONARME DEMİRLERİNİN BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONMASI

Q 6-12 (12 mm.dahil) mm.lik betonarme demirinin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı, ve genel giderler dahil, bir ton fiyatı :

Ölçü : 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin inkişafı ölçülür.

2) Demirin metre tül ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır.

3) Projelerde gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz.

4) Bağlama teli, cetvellerdeki metre tül ağırlıklarına göre kullanılan demirin metre ağırlıkları arasındaki fazlalıklar, demir sıraları arasında kullanılacak çubuklar (çelikler) ve zayiat  analizde dikkate alındığından bunlar için ayrıca bedel verilmez.

| Çap Ø mm | Kg/m | Çap Ø mm | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 | 0,222 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 2,466 2,984 3,551 | 26 28 30 32 34 35 36 38 40 45 50 | 4,168 4,834 5,549 6,313 7,127 7,550 7,990 8,903 9,865 12,485 15,413 |

POZ 11 : 14 MM. VE DAHA  KALIN ÇAPTAKİ BETONARME DEMİRLERİNİN HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI :

Birim fiyat tarifi ve ölçü POZ 10 ile aynıdır.

POZ 12:  HER DERİNLİKTE, HER CİNS ve KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA DRENAJ, KANALİZASYON HENDEĞI ve  DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI

(Heyelan Etmiş Sahada Yapılacak Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması Hariç):

Y.F.Ş.nin 14., 40.. 42. kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temeli kazısı (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) ve bu kazıdan çıkan malzemenin kullanılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak her derinlik ve genişlikte, her cins ve klastaki temel zeminin ve bu zeminde rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalata ait temellerin ve temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddelerin; kazılması, sökülmesi, temel çukurundan dışarı atılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 60 m. mesafeye kadar taşınması veya tekrar eski yerine konulması, boşaltılması, depo veya imla yerinde düzeltilmesi, her cins kaplama, palplanş veya keson vs. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardoların yapılması, yerine konulması, çıkarılması. iksa ve batardo projelerinin tanzimi ve İdareye tasdik ettirilmesi, temel çukurundaki motopomp kullanılmasını gerektirmeyecek miktardaki (kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 0.6 m3 den az olan) suyun boşaltılması, gerekli iskele vs. tesisatın yapılması, işletilmesi ve sökülmesi, kazı esnasında veya temel kazısı tabana kadar indirildiğinde idarenin isteği üzerine en az 4 m. derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Dolguya veya depoya gidecek beher metreküp temel kazısı malzemesinin nihai ortalama 60 m. den fazla mesafeye taşınması, dolguda kullanılacak temel kazısı malzemesine ait sulama, sıkıştırma ve ağaç kesme.

Ölçü :

Yukarıda sayılmış temellerin aşağıda açıklanan esaslara göre hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

1 — Temel tabanı yatay, cidarları düşey olan temellerde; temel çevresinden çıkan düşey düzlemlerle tabii zemin ve temel tabanı veya kazı esnasında su çıktığı takdirde bu su seviyesi arasında kalan hacim «Kuruda Temel Kazısı» ölçüsüne dahil edilir. Şekil 1, 2, 3, 12 ye bakınız.

2 — Kazı tabam düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 0,6 m3 den az olan su İçinde yapılan kazı, «1» deki esaslara göre «Kuruda Temel Kazısı» olarak ölçülür.

3 — Şevli Kazı : İdarenin izni ile müteahhit temel kazısını şevli olarak yapabilir. Ancak, temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim, evvelce belirtilen Ölçü esaslarına göre hesaplanır, dışarısında kalan hacim ölçüye dahil edilmez.

4 — Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar. temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple meydana gelecek yıkılmalar. kontrol mühendisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabii zemin rölevesi çıkarılmadan yapılan kazılar, iksa kalınlıkları ölçüye dahil edilmez.

Not:

(1) Müteahhit temel tabanını İdarece direktif verilmediği halde tespit edilen kotun altına indirmiş ise; fazla kazılan hacmi İdarenin emredeceği bir malzeme ve dozajdaki bir betonla dolduracak ve fazla kazı ile doldurma işleri ve malzemesi için hiçbir bedel ödenmeyecektir.

(2) Geçici olarak dere yatağında bırakılmasına izin verilen temel kazısı malzemesi veya müteahhidin temel işleri ile ilgili olarak yaptığı toprak yığınları (Batardo, sedde vs.) da inşaat bitmeden kaldırılmış olacaktır. Kaldırılmayan malzemenin beher m3 ‘ü için temel kazısı birim fiyatının % 10'u kesilecektir.

(3) Ortalama taşıma uzaklığının 60 m. den fazla olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli :

F = 1.25 x 0.00034 x K x √M - 0,00325 x K         TL/m3 formülü ile hesaplanarak ödenir.

POZ 13  : KAZI TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT :

Y.F.Ş.nin 46. kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, ocak taşından çimento harçlı temel ve elevasyonlarda moloz taş inşaat yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, kumun ocaklardan çıkarılması, taş ve kumun vasıtalara yüklenmesi, işyerinde boşaltılması, suyun; temini, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, işyerinde boşaltılması, depolanması, kullanılması, moloz taşların;Y.F.Ş.nin 46. kısmındaki boyut ve şartlara uygun olarak hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımaların yapılması, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini, her türlü malzeme zayiatı, istenen dozajda çimento harcının yapılması, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeninin yapılması, projesine göre kuruda ve su içinde duvarın örülmesi, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler karşılığı olan cephe zammı, priz müddetince duvarın sulanması suretiyle moloz taş inşaat yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Çimento bedeli, çimentonun; yüklenmesi, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, çimento, taş ve kumun işyerine taşınması, kumun yıkanması.

Ölçü:

Moloz taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

POZ 14 : KAZI TAŞI İLE BLOKAJ :

Ocak taşından Y.F.Ş.nin 46. kısmındaki esaslar dahilinde, blokaj alttemel yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Kazıdan çıkan taşların; ayıklanması, vasıtalara yüklenmesi, işyerinde boşaltılması, gereken ebatta kırılması,  hazırlanmış taban üzerine  blokaj taşlarının döşenmesi, aralarının kamalanması suretiyle blokaj yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiatı, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Taşın işbaşına kadar aşınması, sulama, sıkıştırma.

Ölçü:

A — Yol işlerinde;

Yol ekseni boyunca işyerinde ölçülecek boy ile projesindeki genişlik ve kalınlığın çarpılması suretiyle bulunacak metreküp cinsinden hacmidir.

B — Yoldan başka işlerde;

Proje ebadı üzerinden hesaplanacak metreküp cinsinden hacmidir.

POZ 15 :  ELENMEMİŞ MALZEME İLE SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KUM, ÇAKIL TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINDA, KUM, ÇAKIL DOLGU YAPILMASI:

İdarece gerekli görülen sanat yapıları ve köprü temellerinin, beton yol ve tretuvarların altlarına ve büzlü veya kuru drenaj hendeklerine İdarece istenilen veya projesinde gösterilen esaslara ve Y.F.Ş.nin 53. kısmındaki esaslara uygun olarak; kum veya çakıllı malzeme ile gerekli görüldüğü kadar sulama ve tokmaklama yapılmak suretiyle kum, çakıl tabakası veya dolgusu teşkili.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, işyerinde boşaltılması, figüre edilmesi, figüre yerinden yüklenmesi, kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, suyun işyerinde temini, depolanması, hazırlanmış taban üzerine veya büz yanlarına kum ve çakılın; tabaka tabaka serilmesi veya doldurulması, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması suretiyle kum, çakıl tabakası veya dolgusu yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Kum, çakılın işyerine taşınması.

Ölçü :

Kullanılmış kum ve çakılın kullanılmadan önceki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

POZ 16 : İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN ÇİMENTO :

Y.F.Ş.nin 47. kısmındaki esaslar dahilinde inşaatta kullanılacak çimentonun temini.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Çimentonun satın alınması için lüzumlu masraflar ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Fabrikaca yapılan ilk yükleme dışında kalan diğer yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve muhafaza etme.

Ölçü:

İnşaat ve imalatın bünyesine giren çimento miktarı «Taşımaya, İnşaat ve İmalatın Bünyesine Giren Malzeme Miktarlarına Esas Tablo (TABLO : I)» ya göre hesaplanacak ton cinsinden ağırlığıdır. Ancak; bu esasa göre bulunacak miktarların çimento faturalarındaki miktarlar toplamından farklı olması halinde İdare lehine olanı esas olarak alınır.

POZ  17: OCAK TAŞI İLE KURU MOLOZ DUVAR

Ocak taşından Y.F.Ş. nin 46. kısmındaki esaslar dahilinde kuru moloz duvar yapılması. BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR : Moloz taşın; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, işyerinde boşaltılması, Moloz taşların; Y.F.Ş. nin 46. kısmındaki boyut ve şartlara uygun olarak hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımaların yapılması, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini, her türlü malzeme zayiatı, Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeninin yapılması, projesine göre kuruda ve su içinde duvarın örülmesi, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler karşılığı olan cephe zammı, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makina, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR : Taşın işyerine taşınması. ÖLÇÜ : Moloz taş inşaatın; proje ebadı üzerinden hesaplanan m³ cinsinden hacmidir. ÖDEME : Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 17.001/k daki <> m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

POZ  18  : KAZI TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT

Poz 17.102/K daki esaslar dahilinde kazı işlerinden çıkan taştan çimento harçlı moloz taş inşaat yapılması. BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR : Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, kumun; ocaklardan çıkarılması, taş ve kumun vasıtalara yüklenmesi, işyerinde boşaltılması. Suyun; temini, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, işyerinde boşaltılması, depolanması, kullanılması. Moloz taşların; Y.F.Ş. nin 46. kısmındaki boyut ve şartlara uygun olarak hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımaların yapılması, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini, her türlü malzeme zayiatı. İstenen dozajda çimento harcının yapılması. Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeninin yapılması, projesine göre kuruda ve su içinde duvarın örülmesi, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler karşılığı olan cephe zammı, priz müddetince duvarın sulanması suretiyle moloz taş inşaat yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makina, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR : Çimento bedeli, Çimentonun; yüklenmesi, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, çimento, taş ve kumun işyerine taşınması, kumun yıkanması. ÖLÇÜ : Moloz taş inşaatın; proje ebadı üzerinden hesaplanan m³ cinsinden hacmidir. ÖDEME : Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 17.012/K daki <> m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

POZ 19-HER CİNS ÇİMENTONUN TAŞITLARA YÜKLEME, BOŞALTMA VE İSTİFİ

Malzemenin taşıtlara doldurulması, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet, masraflarla müteahhit kârı ve genel giderler dahil bir ton fiyatı: